Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-66-2007 (6240472)

Плуг полунавесной оборотный ППО-4+1-40К

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ДП «Минойтовский ремонтный завод» | 231311, Республика Беларусь, Гродненская область, Лидский район, д. Минойты |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плуг полунавесной оборотный ППО-4+1-40К |  |  |
| Назначение | Плуг полунавесной оборотный ППО-4+1-40К предназначен для вспашки различных почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см, не засоренных камнями и другими препятствиями с удельным сопротивлением до 0,25 МПа и влажностью до 20 %. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Крошение почвы, % размер фракций, мм: 0-50 |  | 77,95 |
| ## свыше 50 |  | 22,05 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % |  | 99,4 |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков,см |  | 13,9 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 4,5 |
| Глубина обработки, средняя, см |  | 26,5 |
| Производительность |  | Производительность за 1 час основного времени при скорости 7,4 км/ч и глубине обработки 27,2 см равна 1,4 га |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | полунавесной |
| ##### - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| ##### - настройка рабочих органов |  | механизмом регулировки хода колесного |
| ##### - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,07 |
| ##### Агрегатирование |  | кл.2 «Беларус- 1221», «Беларус-1523» |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 94,51 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,18 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Плуг полунавесной оборотный ППО-4+1-40К состоит из следующих сборочных единиц: рамы, тяговой балки, корпусов правооборачивающих и левооборачивающих с углоснимами, навески, механизма оборота рамы, предохранитьелей, механизма регулировки глубины пахоты, хода колесного, талрепа, гидросистемы, электрооборудования. Рабочие органы - корпуса полувинтового типа. Регулировка глубины пахоты осуществляется механизмом регулировки колесного хода.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении |  |
| длина | 7500 |
| ширина | 2630 |
| высота | 2100 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 6950 |
| ширина | 2630 |
| высота | 2510 |
| Ширина захвата, м | 2,0 |
| Глубина обработки, см | 14…30 |
| Масса, кг | 2705 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,4…7,5 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | При влажности почвы до 26,0 % и твердости почвы до 3,6 МПа, глубине обработки 26,5 см и рабочей скорости 7,4 км/ч получены следующие показатели: - крошение почвы, % размер фракций, мм: до 50 - 77,95 свыше 50 - 22,05 - глубина заделки растительных остатков, см – 13,9 - заделка растительных и пожнивных остатков, % – 99,4 - гребнистость поверхностности почвы, см – 4,5 Указанные показатели отвечают агротехническим требованиям. Плуг ППО-4+1-40К вписывается в технологию возделывания с/х культур. |

| Производительность | При рабочей скорости 7,4 км/ч и глубине обработки 27,2 см производительность за 1 ч основного времени составила 1,4 га, а сменного времени – 1,12 га. Удельный расход топлива получен 11,3 кг/га. Выработка за нормативную смену составила 7,84 га. |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасность движения | Габаритные размеры в транспортном положении обеспечивают безопасность движения по дорогам с твердым покрытием. Плуг оборудован фонарями и световозвращателями. Транспортная скорость до 15 км/ч. С точки зрения безопасности и эргономичности конструкция плуга отвечает требованиям НД. |  |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации плуга предусмотрены два вида технических обслуживаний: ЕТО с периодичностью 8-10 ч и трудоемкостью 0,18 чел.-ч, ТО № 1 с периодичностью 60 ч и трудоемкостью 0,39 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения для проведения технического обслуживания. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Плуг полунавесной оборотный ППО-4+1-40К вписывается в технологию и комплекс машин для производства сельскохозяйственных культур и по показателям качества, надежности, назначения и безопасности отвечает требованиям ТЗ РБ. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: |  | Першалов И.А. |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-66-2007 (6240472) от 22 октября 2007 года |