Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технического обеспечения

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 67-2004 (4020622)

Культиватор лущильный пружинный КЛП-3,7

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ЗАО "Метсервис", г. Орел | 302040, ул. Лескова, 19 |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # культиватора лущильного пружинного КЛП-3,7 |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для ресурсосберегающей послойной предпосевной, паровой и осенней обработки почвы без оборота пласта |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| ## Крошение почвы, % |  | на парах | на стерне |
| размер фракций до 50 мм, в слое до 50 мм |  | 88,76 | 78,62 |
| в слое до 150 мм |  | 90,81 | 77,22 |
| Гребнистость поверхности поля, см |  | 4,17 | 4,4 |
| Уплотнение почвы, г/см3 |  | 0,98 | 0,96 |
| Производительность за 1 час основно- го времени: на парах на стерне |  | 3,31 2,77 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | навесной |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидросистемой трактора |  |
| - настройка рабочих органов |  | изменением высоты опорных колес |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,22 |  |
| Агрегатирование |  | Т-150К |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,16 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | безопасно |  |

### Описание конструкции машины

Культиватор навесного типа состоит из следующих сборочных единиц: рамы, навесного устройства, стрельчатых лемехов, дисковых рыхлителей, секций катков, опорных колес. Рабочими органами являются стрельчатые лемеха, дисковые рыхлители, катки. Регулировка обработки осуществляется опорными колесами.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| ### Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении |  |
| длина | 3420 |
| ширина | 4200 |
| высота | 1530 |
| в транспортном положении |  |
| длина | 3420 |
| ширина | 4200 |
| высота | 1740 |
| Ширина захвата, м | 3,7 |
| Глубина обработки, см | 4,7…16,2 |
| Масса, кг | 1580 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,7…9,2 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Условия испытаний характеризовались влажностью почвы в обрабатываемом слое 12,5…15,39% на парах и 10,78…13,36% на стерне при твердости соответственно 0,69…1,27МПа и 0,57…1,0 МПа, что отвечает требованиям проекта ТУ. Глубина обработки составила 11 см. Крошение почвы размером фракций до 50 мм в слое до 50 мм получена 88,76% на парах и 78,62 % на стерне (по проекту ТУ не менее 70%), в слое до 150 мм 90,81% на парах и 77,22 на стерне (по проекту ТУ не менее 50%). Гребнистость поверхности поля 4,17 см на парах и 4,4 см на стерне. Сохранение стерни в слое до 50 мм – 56% (по проекту ТУ не менее 50%). Культиватор КЛП-3,7 соответствует агротехническим требованиям и вписывается в технологию производства сельскохозяйственных культур. |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени 3,31 на парах и 2,77 на стерне при скорости движения 9,2 км/ч и 7,7 км/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы 7,3 кг/га на парах и 8,8 кг/га на стерне. |
| Безопасность движения | Культиватор в агрегате с трактором Т-150К приспособлен к движению по дорогам. Оборудован габаритными световозвращателями. Транспортная скорость до 15 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное ТО с трудоемкостью 0,16 чел.-ч. Руководство по эксплуатации не соответствует требованиям ГОСТ 27388-87. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор лемешный пружинный КЛП-3,7 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Отмеченные недостатки не требуют изменения конструкции. Культиватор используется на видах работ (обработка стерни и пара). Поставить на производство. |  |
| Испытания проведены: | Федеральной государственной Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Першалов И.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-67-2004 (4020622) от 20 декабря 2004 года |