Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 14-68-2000 (1010332)

агрегата многооперационного почвообрабатывающего АМП-4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Орловский машиностроительный завод им. Медведева | 302030, г. Орел ул. Московская, 69 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| агрегата многооперационного почвообрабатывающего АМП-4 |  |  |
| Назначение | Агрегат многооперационный почвообрабатывающий АМП-4 предназначен для обработки почвы без оборота пласта во все периоды полевых работ под посев озимых и яровых культур, под зябь и весновспашку, обработки паров |  |
| Качество работы : |  |  |
| Крошение почвы, % , размер фракций до 50 мм Сохранение растительных остатков на поверхности почвы в слое до 50 мм, % Подрезание сорных растений, % Гребнистость поверхности поля, мм Содержание растительных отрезков длиной до 15 см, % Уплотнение обрабатываемого слоя почвы, г/см3 ##### Максимальная глубина обработки, см |  | 88 53 100 18 55 0,95 18,2 |
| # Производительность в час основного времени, га |  | 3,13 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска на трактор (тип навески) |  | полунавесной при помощи траверсы |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | ступенчатый путем перестановки культиваторных стоек по высоте от поверхности почвы |
| - время подготовки машины к работе (навески) , ч |  | 0,12 |
| Агрегатирование (класс и марка трактора) |  | кл.5; К-701 |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 138,43 – 171,51 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,30 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Агрегат почвообрабатывающий АМП-4 полунавесного типа состоит из следующих основных узлов: рамы, передней и задней секций культиваторных, передней и задней секций ротационных звездочек, дышла, шасси, гидрооборудования. Рабочими органами являются секции культиваторные и секции ротационных звездочек. Регулировка глубины обработки осуществляется путем перестановки культиваторных стоек по высоте от поверхности почвы.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении длина ширина высота | 8200 3860 1290 |
| - в транспортном положении длина ширина высота | 8200 3860 1550 |
| ##### Ширина захвата | 3,9 |
| Глубина обработки , см | до 18,2 |
| ##### Масса, кг | 6100 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 8,31 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Агрегат устойчиво выполняет технологический процесс с показателями отвечающими требованиям НД. При скорости движения 8,31 км/ч и глубине обработки 12,9 см крошение почвы размером фракций до 50 мм составило 88%; сохранение растительных остатков на поверхности почвы и в слое до 50 мм -–53%; содержание растительных отрезков длиной до 150 мм – 55%; подрезание сорных растений – 100%; невыравненность дна борозды – 16 мм гребнистость поверхности поля – 18 мм; уплотнение обработанного слоя почвы – 0,95 г/см3. Влажность почвы в обрабатываемом горизонте составила 15,52 – 19,92 %, а твердость – 1,88…2,22 МПа. Агрегат вписывается в технологию по обработке почвы при возделывании с-х культур. |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила 3,13 га при скорости движения 8,31 км/ч. Производительность за час сменного времени получена равной 2,13 га, а удельный расход топлива за время сменной работы – 14,96 кг. |
| Безопасность движения | С точки зрения безопасности конструкция агрегата в основном удовлетворяет требованиям НД. Имеется жесткое прицепное устройство. Габаритные размеры агрегата и дорожный просвет обеспечивают транспортирование его по дорогам и дорожным сооружениям общего назначения. Транспортная скорость до 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Руководством по эксплуатации предусмотрены следующие виды технических условий: ЕТО через 8 – 10 ч, техническое обслуживание через 30 и через 50 часов. Трудоемкость ЕТО составляет 0,30 чел.-ч, трудоемкость ТО через 30 часов – 0,64 чел.-ч, а трудоемкость ТО через 50 часов – 0,88 чел.-ч. Удельная суммарная трудоемкость ТО – 0,071 чел.-ч/ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения по проведению технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Агрегат многооперационный почвообрабатывающий АМП-4 не соответствует требованиям ТЗ по четырем пунктам, из них по одному пункту требованиям безопасности. Агрегат устойчиво выполняет технологический процесс с показателями отвечающими требованиям НД и вписывается в технологию возделывания с-х культур. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной государственной зональ-ной машиноиспытательной станцией 305512, п. Камыши Курского района Курской области |
| Испытания провел: | Першалов Игорь Антонович |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний ##### № 14-68-2000 (1010332)от 30 декабря 2000 года |