Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технического обеспечения

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14-68-2004 (4070312)

пневмосортировальной машины ПСМ-25

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ## Разработчик: ГНУ "ВИМ" Изготовитель: ОАО "Кузембетьевский ремонтно-механический завод" | 109428, г. Москва, 1-й Институтский проезд, 5 423710, Республика Татарстан, Мензелинский район, с. Кузембетьево, ул. Советская, 70 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пневмосортировальная машина ПСМ-25 |  |  |  |  |
| Назначение | Машина предназначена для окончательной очистки семян зерновых колосовых, крупяных и зернобобовых культур, кукурузы, сорго от трудноотделимых примесей, невсхожих и низкопродуктивных семян, отличающихся от семян основной культуры скоростью витания. |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| Культура |  | Пшеница |  | Рапс |
| Подача, т/ч |  | 21,65…30,55 |  | 5,94…9,15 |
| Класс семян |  | II |  | II |
| Чистота, % |  | 98,03…98,31 |  | 98,65…99,28 |
| Масса 1000 шт. семян, г |  | 34,7…35,6 |  | 3,72…3,82 |
| Количество сорняков, шт./кг |  | 11…15 |  | 275...310 |
| Полнота выделения примесей |  | 0,53…0,61 |  | 0,67…0,83 |
| Вынос семян основной культуры в отходы, % |  | 5,51…6,29 |  | 7,89…9,04 |
| Дробление, % |  | отсутствует |  | отсутствует |
| Производительность за час основного времени на пшенице, т/ч |  | 25,04 |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Тип |  |  | стационарный |  |
| ##### Привод |  |  | электрический |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  |  | 29,6 |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,15 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | хорошая |  |
| ##### Удобство управления |  |  | удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | обеспечена |  |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пневмосортировальная машина ПСМ-25 стационарная. Может работать в составе поточных линий для послеуборочной обработки семян, зерноочистительно-сушильных комплексов, агрегатов, а также индивидуально в закрытых неотапливаемых помещениях. Основными узлами машины являются рама, два электродвигателя с двумя вентиляторами, приемный бункер, устройство для подачи материала, два пневмосортировальныъх канала с двумя поддерживающими сетками, выгрузное устройство очищенного материала, осадочная камера, выгрузное устройство отходов, пульт управления. Подача исходного материала и скорость воздушного потока регулируются заслонками. Основным рабочим органом являются поддерживающие сетки с размером ячейки в просвете 2х2 мм, сетки сменные (для крупносемянных и мелкосемянных кульутр). |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - длина |  | 3125 |
| - ширина |  | 1600 |
| - высота |  | 2900 |
| Масса, кг |  | 990 |
| Установленная мощность, кВт |  | 30,0 |
| Частота вращения крыльчатки вентилятора, об/мин |  | 1460 |
| Габаритные размеры поддерживающей сетки, мм: - длина - щирина |  | 950 710 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Семена пшеницы доведены до II класса (чистота 98,09 %, количество сорняков 15 шт./ кг). Вынос семян основной культуры в отходы 6,29 % (по ТЗ – не более 10 %). Дробление отсутствует. Условия испытаний: содержание семян основной культуры 95,61 %, влажность – 13,5 %, а содержание семян сорняков – 33 шт./кг. Вписывается в технологию послеуборочной обработки зерновых культур. |  |

| Производительность | На окончательной очистке семян озимой пшеницы производительность за час основного времени составила 25,04 т/ч. Удельный расход электроэнергии – 1,18 кВт.ч/т. Производительность за час сменного времени равна 23,54 т/ч.. Количество обслуживающего персонала - один человек. Количество очищенного зерна за нормативную смену – 164,07 т. |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасность | В основном удовлетворяет требованиям НД: уровень шума в пультовой 80 дБА; концентрация пыли 2,2 мг/м3; вращающиеся части ограждены, электрические провода проложены в металлических трубах. Замечания 1. В руководстве по эксплуатации в недостаточном объеме освещены требования безопасности. 2. В системе управления машиной не установлена кнопка аварийного останова. 3. Отсутствуют надписи по технике безопасности (устранено в процессе испытаний). |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены два вида ТО: при эксплуатационной обкатке и ЕТО. Удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО - 0,019 чел.-ч./ч (по ТЗ – не более 0,04). Комплектность инструментом не пре-дусмотрена. В техническом описании и руководстве по эксплуатации вопросы ТО освещены в достаточном объеме. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Пневмосортировальная машина ПСМ-25 по показателям качества работы, эксплуатационно-технологическим, энергетическим, экономическим показателям и показателям надежности удовлетворяет требованиям нормативной документации |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральное государственное учреждение "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: |  | Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-68-2004 (4070312) от 19 октября 2004 года |