Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 68-2005 (4070192)

нории зерновой НЗМ-50

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ООО "ОКБ по теплогенераторам" | 241007, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, 2а |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # нория зерновая НЗМ-50 |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для подъема вороха семян, продовольственного и фуражного зерна в составе технологических линий предприятий послеуборочной обработки, хранения и переработки зерна, подготовки и хранения семян на сельскохозяйственных предприятиях и в фермерских . |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| ## Культура, сорт |  | оз. пшеница "Московская 39" | ячмень "Гонар" |
| Чистота, % |  | 95,39 | 94,56 |
| ## Содержание примесей, %: |  |  |  |
| ## - зерновой |  | 3,29 | 4,40 |
| ## - сорной |  | 1,32 | 1,04 |
| Дробление зерна, % |  | 0,17 | 0,14 |
| Подсор зерна |  | не наблюдался | не наблюдался |
| Производительность за 1 час основного времени (на пшенице), т |  | 50,3 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Тип, привод |  | стационарный, электрический |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 4,40 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,42 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |
| ### Описание конструкции машины |  |  |  |
| Основными узлами нории являются: головки (верхняя и нижняя), секции (обслуживания и промежуточные), лента с ковшами, мотор-редуктор, бункер, автомат закрытия заслонки. Нория имеет одну основную регулировку: подачи зернового материала к нижней головке (подача регулируется ориентировочно). |  |  |  |

| # Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| в рабочем положении |  |  |
| длина |  | 1500 |
| ширина |  | 1410 |
| высота |  | 17325 |
| Масса, кг |  | 1350 |
| Скорость ленты, м/с |  | 2,3 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Показатели качества работы на транспортировке зерна пшеницы и ячменя соответствуют требованиям проекта ТУ: дробление зерна составило соответственно 0,16 и 0,17% (по проекту ТУ не более 0,2%); подсор зерна на обеих культурах не наблюдался (по проекту ТУ не допускается). Нория НЗМ-50 вписывается в технологии послеуборочной обработки зерна и семян различных культур. |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени на транспортировке зерна пшеницы составила 50,3 т; сменного времени - 47,8 т. Удельная знергоемкость – 0,09 кВт.ч/т. Количество обслуживающего персонала – 1 человек. Выработка за нормативную смену – 334,6 т. |  |
| Безопасность | В основном обеспечена: уровень шума и концентрация пыли на рабочем месте оператора соответствует требованиям НД. Для предотвращения пожаровзрывобезопасной ситуации нория оборудована взрыворазрядными клапанами. Имеются защитные ограждения. Отмечено два несоответствия требованиям НД (не обозначены места для строповки и поднимаемая масса). |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида ТО: при обкатке, ЕТО и ТО-1. Трудоемкость ЕТО составляет 0,42 чел.-ч, удельная оперативная трудоемкость ТО – 0,024 чел.ч/ч (по проекту ТУ не более 0,04 чел.ч/ч). Комплектация инструментом не предусмотрена. В руководстве по эксплуатации не указаны продолжительность и трудоемкость ТО каждого вида. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Нория зерновая НЗМ-50 обеспечивает производительность за час основного времени и показатели качества выполнения технологического процесса транспортирования зерна, предусмотренные проектом ТУ; также в пределах требований проекта ТУ находятся эксплуатационно-технологические, надежности и основные показатели оценки безопасности и эргономичности конструкции. Нория зерновая НЗМ-50 найдет применение в составе технологических линий обработки, хранения и переработки зерна, подготовки и хранения семян на сельскохозяйственных предприятиях различной формы собственности. |  |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное учреждение "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Каменев Александр Сергеевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-68-2005 (4070192) от 15 декабря 2005 года |