Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 14-68-2012 (1020092)

Культиватор стерневой пропашной КСП-6

| Разработчик | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Белагромаш-Сервис им. В.М. Рязанова» | Россия, 308013, г.Белгород, ул. Дзгоева-2 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Культиватор стерневой пропашной КСП-6 |  |
| Назначение | Культиватор стерневой пропашной КСП-6 предназначен для высококачественной обработки стерни, подготовки почвы под посев за один проход, разделки залежных земель и глубокого рыхления без оборота пласта. |
| Качество работы: |  |
| Ширина захвата за 1 проход, м | 5,9 |
| Средняя глубина обработки, см | 6,9 |
| Стандартное отклонение глубины обработки, ± см | 1,7 |
| Отклонение средней глубины от заданной, см | -1,1 |
| Максимальная глубина обработки, см | 20,3 |
| Крошение почвы, % |  |
| Размер фракций, мм |  |
| до 25 | 91,33 |
| до 50 | 97,17 |
| более 100 | 0 |
| Гребнистость поверхности поля, см | 6,6 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |
| Производительность за 1 час основного времени, га | 8,12 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | с помощью алюминиевых клипс |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,12 |
| Агрегатирование | Т-8040 New Holland |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,31 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Культиватор стерневой пропашной КСП-6 состоит из следующих составных частей: рамы центральной, рамы боковой левой и правой, сцепного устройства, модуля центральных катков, модуля катка бокового (левого и правого), опорных колес (левого и правого), талрепа, гидросистемы, блока выравнивающих дисков и рабочих органов. Рама центральная является основным несущим элементом конструкции и предназначена для установки на нее боковых рам с рабочими органами, прицепного устройства и модуля катков. Трехконтурная гидросистема представляет собой 3 гидравлически связанной между собой контура. Основными рабочими органами являются долотообразные двухсторонние наконечники и выравнивающие диски. Глубина обработки регулируется установкой алюминиевых клипс на штоке гидроцилиндров. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении: |  |
| длина | 6780 |
| ширина | 6390 |
| высота | 1410 |
| - в транспортном положении: |  |
| длина | 6720 |
| ширина | 3200 |
| высота | 3600 |
| Ширина захвата, м | 5,8 |
| Глубина обработки, см | 5…20,3 |
| Масса, кг | 6310 |
| Рабочая скорость, км/ч | 13,5…14,2 |
| Результаты испытаний |  |
| Качество работы | Показатели качества выполнения технологического процесса определены на обработке стерневого фона. Ширина захвата за один проход составила 5,9 м. Средняя глубина обработки – 6,9 см. Отклонение от заданной глубины обработки составило – 1,1 см. Крошение почвы, %, размер фракции, мм – до 25 – 91,33 %, до 50 – 97,17, более 100 – 0. Гребнистость поверхности почвы – 6,6 см. Подрезание сорных растений - 100 %. Максимальная глубина обработки – 20,3 см. Показатели качества выполнения технологического процесса удовлетворяют нормативным требованиям за исключением гребнистости поверхности почвы. |
| Производительность | Производительность культиватора стерневого пропашного КСП-6 определена на обработке стерневого фона и составила – 8,12 га/ч основного времени. Удельный расход топлива за время сменной работы – 9,5 кг/га. Скорость движения 14,0 км/ч. Установочная глубина обработки 8 см. Выработка за нормативную смену 56,8 га. |
| Безопасность движения | Агрегат приспособлен к движению по дорогам. Транспортная скорость агрегата до 20 км/ч. Угол поперечной статической устойчивости составляет 350, что удовлетворяет нормативу. |
| Техническое обслуживание | В процессе эксплуатации предусмотрены следующие виды ТО: ЕТО и периодическое. Периодичность ЕТО через 8…10 ч, периодическое ТО через 40 ч. Трудоемкость ЕТО – 0,31 чел.-ч, периодического – 0,61 чел.-ч. |
| Заключение по результатам испытаний |  |
| Культиватор стерневой пропашной КСП-6 не полностью соответствует требованиям НД по показателям назначения (гребнистость поверхности почвы) и полностью соответствует требованиям показателей надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях и проведения квалификационных испытаний. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Балабанов Василий Дмитриевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний №14-68-2012 (1020092) от 18 декабря 2012 года |