Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической

политики и образования

Федеральное государственное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№14-69-2010  (5070492)

пневмосортировальной машины ПСМ-25МС

(самопередвижной)

| Изготовитель | # Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Кузембетьевский ремонтно-механический завод» | 423710, Республика Татарстан, Мензелинский район, с. Кузембетьево, ул. Советская, дом 78 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Пневмосортировальная машина ПСМ-25МС |  |  |
| Назначение | Для окончательной очистки семян зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных культур, подсолнечника, кукурузы, рапса и сорго на закрытых и открытых площадках с ровным твердым покрытием. |  |
| Качество работы: |  |  |
| ## Культура, сорт |  | пшеница «Нур» |
| ## Чистота семян, % |  | 99,71 |
| ## Содержание семян сорняков, шт./кг |  | 12 |
| ## в т.ч. трудноотделимых (овсюга) |  | 5 |
| ## Вынос семян основной культуры в используемые отходы, % |  | 9,70 |
| ## Дробление семян, % |  | 0,15 |
| ## Категория семян по ГОСТ Р 52325-2005 |  | РС |
| ## Производительность за 1 час основного времени на окончательной очистке пшеницы, т |  | 25,10 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - тип |  | самопередвижной |
| - привод |  | электрический |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 39,60 |
| Оперативная трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,18 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |
| ### Описание конструкции машины |  |  |
| Состоит из корпуса, приемного бункера, поддерживающих сеток, выгрузного устройства очищенного материала, осадочной камеры, выгрузного устройства отходов, механизма для регулировки воздушного потока, вентиляторов, рамы вентиляторов, двух боковых шнековых питателей, загрузочного скребкового транспортера, разгрузочных шнековых транспортеров очищенного зерна и отходов, электроприводов, тележки для самопередвижения и пультов управления. По заказу потребителя к вентиляторам поставляются воздуховоды вывода отработанного воздуха или корпуса фильтров. Машина снабжена механизмом передвижения, обеспечивающим ее перемещение при выполнении технологического процесса в пределах тока. |  |  |

| # Техническая характеристика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Показатели |  |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  | 6580 |
| - ширина |  |  |  | 6800 |
| - высота |  |  |  | 3800 |
| Конструкционная масса, кг |  |  |  | 2480 |
| Затраты труда на технологическую переналадку для очистки новой партии, чел.ч |  |  |  | 0,70 |
| Рабочая скорость передвижения, км/ч |  |  |  | 0,1…0,3 |
| Количество вентиляторов, шт. |  |  |  | 2 |
| Тип вентилятора |  |  |  | центробежный |
| Частота вращения рабочего колеса вентилятора, об/мин |  |  |  | 1460 |
| Количество поддерживающих сеток, шт. |  |  |  | 3 |
| Размеры поддерживающей сетки (длина х ширина), мм х мм |  |  |  | 640 х 750 |
|  | Результаты испытаний |  |  |  |
|  | ###### Качество работы | Очищенный материал пшеницы был доведен до категории РС по ГОСТ Р 52325-2005 (по ТУ – не ниже РС). Вынос семян основной культуры в используемые отходы составил 9,70% (по ТУ – не более 10%). Дробление семян получено в пределах ТУ и равно 0,15% (по ТУ – не более 0,20%). Условия испытаний: влажность семян пшеницы равнялась 13,8% (по ТУ – до 14,0%), а натура – 793 г/л, что удовлетворяло ТУ – не менее 730 г/л. Содержание отхода составляло 0,37% (по ТУ – до 3%). Чистота семян равнялась 99,63% с содержанием семян сорных растений 134 шт/кг, в т.ч. овсюга 36 шт/кг (по ТУ – не более 100 шт/кг). Исходный материал не соответствовал ни одной из категорий. |  |  |
|  | Производительность | Производительность за 1 час основного времени на очистке семян пшеницы составила 25,10 т. Удельный расход электроэнергии 1,58 кВт.ч/т. Производительность за 1 час сменного времени равна 23,17 т. Количество очищенных семян за нормативную смену 162,2 т. Пневмосортировальная машина ПСМ-25МС эксплуатировалась на закрытых и открытых площадках с ровным твердым покрытием и обслуживалась одним оператором. |  |  |
|  | Безопасность | Удовлетворяет всем требованиям НД: уровень шума и концентрация пыли на расстоянии 5 м от пультов управления составили 80,0 дБА и 2,67 мг/м3, что удовлетворяет допустимым значениям (не более: 80 дБА и 4 мг/м3); движущиеся и вращающиеся части имеют защитные ограждения, силовые кабели проложены в металлорукавах и имеется защитное зануление; на защитных ограждениях нанесены предупреждающие знаки; имеются надписи по технике безопасности |  |  |
|  | Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида ТО: при эксплуатационной обкатке, ежесменное и периодическое (через 125ч). Оперативная трудоемкостью ЕТО составила 0,18 чел.-ч, а удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний 0,03 чел.-ч/ч, что удовлетворяет ТУ: соответственно не более 0,20 чел.ч и 0,04 чел.ч/ч. Комплектность инструментом не предусмотрена. Техническое описание и руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает все вопросы, связанные с проведение техобслуживания. |  |  |
|  | Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
|  | Пневмосортировальная машина ПСМ-25МС по показателям качества работы, эксплуатационно-технологическим, энергетическим, показателям надежности и безопасности удовлетворяет требованиям нормативной документации |  |  |  |
|  | Испытания проведены: |  | Федеральное государственное учреждение «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |  |
|  | Испытания провел: |  | Головков Александр Николаевич |  |
|  | Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-69-2010 (5070492) от 07 октября 2010 года |  |