Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-70-2008 (1020212)

Культиватор дисковый комбинированный КДК-4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Завод им. Медведева-Машиностроение», г. Орел Изготовлено по конструкторской документации – ООО «ГУК-завод им. Медведева», г. Орел | 302030, г. Орел ул. Московская, 69 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Культиватора дискового комбинированного КДК-4 |  |
| Назначение | Культиватор дисковый комбинированный КДК-4 предназначен для сплошной обработки почвы всех типов при влажности 8…20 % и твердости почвы до 0,45 МПа на полях с ровным микрорельефом местности и на склонах, не превышающих 8о, кроме зон, подверженных водной и ветровой эрозиям и не засоренных камнями. |
| Качество работы : |  |
| Глубина обработки, см | 10,7 |
| ## Подрезание растительных остатков, % | 100 |
| ## Уплотнение почвы, г/см3 | 0,9 |
| Содержание эрозионно-опасных частиц в слое, 0…5 см, % | 8,09 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |
| - основного времени | 5,72 |
| - эксплуатационного времени | 4,40 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | трехточечная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| ##### - настройка рабочих органов | удлинением или укорачиванием длины талрепа |
| ##### - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,10 |
| ##### Агрегатирование | тяговый класс трактора 3 (Т-150К) |
| ##### Потребляемая мощность агрегатом, кВт | 101,83 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,25 |
| ##### Эксплуатационная надежность | хорошая |
| ##### Удобство управления | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Культиватор КДК-4 состоит из следующих узлов: рамы, двух балок, дисковых стоек и прикатчика. Рама сварной конструкции. На раме закреплены две балки, которые имеют возможность смещения относительно рамы и друг друга. Смещение балок происходит за счет направляющей и ролика, закрепленных на балке, что обеспечивает сплошную обработку почвы по ширине захвата. На балках установлены 32 дисковые стойки. К задним пластинам рамы шарнирно крепится кронштейн, к которому крепится прикатчик. Подъем и опускание прикатчика относительно рамы производится талрепом. Стойка дисковая состоит из стойки, ступицы, диска сферического, крышки, амортизатора и подшипника. Прикатчик состоит из балки, катка и подшипниковых узлов.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении: |  |
| длина | 3150 |
| ширина | 4500 |
| высота | 1700 |
| - в транспортном положении: |  |
| длина | 3150 |
| ширина | 4150 |
| высота | 1700 |
| Ширина захвата, м | 4,0 |
| Глубина обработки, см | 10,7 |
| Масса, кг | 2035 |
| Рабочая скорость, км/ч | 14,3 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Показатели качества выполнения технологического процесса, определялись на сплошной обработке почвы. Глубина обработки – 10,7 см. Подрезание растительных остатков – 100 %. Уплотнение почвы – 0,9 г/см3. Содержание эрозионно-опасных частиц в слое 0…5 см – 8,09 %. Показатели качества выполнения технологического процесса удовлетворяют нормативным требованиям. |

| Производительность | Производительность культиватора за 1 ч основного времени на сплошной обработке почвы 5,72 га/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы – 8,2 кг/га. Рабочая ширина захвата – 4,0 м. Рабочая скорость движения – 14,3 км/ч. Выработка за нормативную смену 30,8 га. |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасность движения | Культиватор по ширине в агрегате с трактором Т-150К приспособлен к движению по дорогам. Культиватор по ширине превышает габариты трактора, поэтому оборудован световозвращателями, спереди - белого, а сзади -красного цвета. Транспортная скорость до 15 км/ч. |  |
| Техническое обслуживание | Руководство по эксплуатации предусматривает проведение ЕТО. Периодичность ЕТО через 8…10 ч. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,25 чел.-ч. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Культиватор дисковый комбинированный КДК-4 соответствует всем требованиям ТУ по показателям назначения, надежности и безопасности конструкции. Культиватор прост в эксплуатации, обслуживании и найдет применение в хозяйствах зоны деятельности ФГУ «Центрально-Черноземная МИС» |  |  |
| Испытания проведены: |  | Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: |  | Балабанов Василий Дмитриевич |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-70-2008 (1020212) от 12 декабря 2008 года |