Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 14-71-2000 (1070212)

Зернопогрузчика шнекового ЗПШ-00.000

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО Учреждение ОЖ-118/3 | 396130 Воронежская обл., Панинский р-он, с. Перелешино |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Зернопогрузчика шнекового ЗПШ-00.000 |  |  |
| Назначение | Зернопогрузчик шнековый предназначен для наклонного и горизонтального транспортирования зерновых, зернобобовых и масличных культур и для механизации погрузочно-разгрузочных работ на токах и складах в открытых и закрытых помещениях. Может также использоваться в линиях по обработке семян различных культур. |  |
| Качество работы : |  |  |
| ##### Культура ##### Дробление зерна, % Высота погрузки, м |  | пшеница 0,18 3,0 |
| Производительность за час основного времени, т |  | 50 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| влажность зерна, % |  | до 35 |
| ##### Тип |  | передвижной |
| ##### Привод |  | электрический |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 1,65 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО,чел.-ч |  | 0,05 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | безопасна |

Описание конструкции машины

## Шнековый погрузчик представляет собой шнековый транспортер, установленный на опорную раму. Основными узлами машины являются: шнек, загрузочный бункер, опорная рама, приводное устройство, пульт управления. Зерно подается в загрузочный бункер, где захватывается вращающийся спиралью шнека, которая придает ему поступательное движение за счет чего зерно перемещается по трубе к выходному отверстию. На погрузчике имеется винтовое устройство при помощи которого можно менять угол наклона шнека, изменяя тем самым высоту загрузки и выгрузки зерна.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: (при максимальной высоте погрузки) длина ширина высота | 4700 2380 4100 |
| (при минимальной высоте погрузки) длина ширина высота | 5250 2830 2900 |
| ##### Высота погрузки, м | 2,9…4,1 |
| ##### Масса, кг | 390 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Погрузчик работал на транспортировании зерна пшеницы влажностью 14%. Дробление зерна пшеницы составило 0,18%, что удовлетворяет требованиям НД. Машина вписывается в технологию подготовки зернового материала в хозяйствах занимающихся производством сельскохозяйственных культур. |
| Производительность | На транспортировании пшеницы за час основного времени составила 50 т. Удельный расход электроэнергии – 0,033 кВт.ч/т. Количество обслуживающего персонала- 1 человек. |
| Безопасность | На машине имеются защитные ограждения, наблюдение за технологическим процессом удобно, обслуживание безопасно. Уровень шума на рабочем месте оператора составил 79 дБА., концентрация пыли 1,2 мг/м3. |
| Техническое обслуживание | По погрузчику проводились следующие виды ТО: при эксплуатационной обкатке, ежесменное, периодическое. Удельная суммарная трудоемкость ТО составила 0,01 чел.-ч/ч. В руководстве по эксплуатации вопросы технического обслуживания изложены в недостаточном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Зернопогрузчик шнековый имеет восемь отклонений от требований проекта ТУ, в том числе шесть отклонений от требований ССБТ. Выявленные отклонения носят производственный характер. Все показатели качества работы, энергетические показатели, показатели надежности и основные эксплуатационно-технологические показатели находятся на уровне требований проекта ТУ и НД. Машина находит применение в хозяйствах занимающихся выращиванием и переработкой зерновых, зернобобовых и масличных культур. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной государственной зональной машиноиспытательной станцией 305512 Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Коротеева Людмила Алексеевна |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-71-2000 (1070212) от 30 декабря 2000 года. |