Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 – 71-2005 (1140022)

Опрыскиватель прицепной штанговый ОПШ-2000

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ЗАО "Кирсановский механический ### завод" | 393360, г. Кирсанов, ул. Пушкинская, 47 |
|  | Тамбовской области |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| # опрыскивателя прицепного штангового ОПШ-2000 |  |  |
| Назначение | Опрыскиватель прицепной штанговый ОПШ-2000 предназначен для обработки полевых культур, в том числе возделываемых по интенсивной технологии пестицидами и агрохимикатами |  |
| Качество работы: |  |  |
| - норма расхода рабочей жидкости, л/га - ширина захвата, м - отклонение фактического расхода от заданного, % - густота покрытия, % - медианно-массовый диаметр капель, мкм |  | 78…246,7 18 1,32…4,0 100 316…352 |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  | 18,27 |
| Агрегатирование |  | тракторы кл. 0,5-1,4 |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический от гидросистемы трактора |
| - настройка рабочих органов |  | скоростью, давлением |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,05 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 10,65 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,28 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | безопасна |

### Описание конструкции машины

Опрыскиватель прицепной штанговый ОПШ-2000 выполнен в виде одноосного полуприцепа, агрегатируемого на гидрокрюк трактора и состоит из шасси, бака для рабочей жидкости с гидравлической мешалкой, насоса с приводом, пульта управления с распределительной колонкой и манометром, всасывающей и нагнетательной систем, штанги, механизмоыв регулирования и складывания штанги и вспомогательного оборудования.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| ### Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении |  |
| длина | 4680 |
| ширина | 17860 |
| высота | 2590 |
| в транспортном положении |  |
| длина | 4680 |
| ширина | 2960 |
| высота | 2590 |
| Ширина захвата, м | 18 |
| Норма расхода рабочей жидкости, л/га | 75…250 |
| Масса, кг: сухая эксплуатационная | 1100 3100 |
| Вместимость бака, л | 2000 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,6…12 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Неравномерность расхода жидкости между отдельными распылителями по ширине захвата – 4,66…4,84 %. Ширина захвата - 18 м. Расход рабочей жидкости – 78…246,7л/га. Отклонение фактического расхода жидкости от заданного – 1,0…4,0 %. Густота покрытия каплями по ширине захвата – 100 %. Медианно-массовый диаметр капель – 316…352 мкм. Неравномерность концентрации рабочей жидкости по мере вылива – 1,68…2,37 %. Приведенные показатели качества работы опрыскивателя отвечают требованиям НД. |
| Производительность | Производительность за 1 ч основного времени при норме внесения 151 л/га составила 18,27 га.. Удельный расход топлива получен равным 0,5 кг/га. Производительность за 1 ч сменного времени – 11,33 га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1. Выработка за нормативную смену составила 67,98 га. |
| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата, состоящего из трактора МТЗ-82 и опрыскивателя ОПШ-2000 в транспортном положении обеспечивают безопасность движения по дорогам с твердым покрытием. Опрыскиватель оборудован световозвращателями и страховой цепью. Имеется жесткое прицепное устройство. Конструкция опрыскивателя отвечает всем требованиям безопасности. |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации опрыскивателя предусмотрено два вида технического обслуживания: ЕТО через 8-10 часов работы и ТО-1 через 60 часов Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,28 чел.-ч, а ТО –1 - 0,78 чел-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Опрыскиватель прицепной штанговый ОПШ-2000 по показателям назначения, надежности и безопасности отвечает требованиям НД. Из результатов испытаний можно сделать вывод, что опрыскиватель найдет применение в хозяйствах деятельности ЦЧ МИС. |  |
| Испытания проведены: | Федеральной государственной Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Першалов Игорь Антонович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-71-2005 (1140022) от 28 ноября 2005 года |