Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 14-71-2010 (5040072)

Разбрасыватель минеральных удобрений ROPA DS 6500

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «РОПА Русь» Чаплыгинского района Липецкой области | 399921, ООО «РОПА Русь» пос. Рощинский Чаплыгинского района Липецкой области |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разбрасывателя минеральных удобрений ROPA DS 6500 |  |  |
| Назначение | Разбрасыватель минеральных удобрений ROPA DS 6500 предназначен для поверхностного внесения минеральных удобрений в гранулированном и кристаллическом виде |  |
| Качество работы : |  |  |
| Фактическая рабочая ширина внесения удобрений, м |  | 24,0 |
| ## Неравномерность распределения удобрений по ширине захвата, % |  | 24,59 |
| ## Неравномерность распределения удобрений по ходу движения, % |  | 6,84 |
| ## Минимальная доза внесения удобрений, кг/га |  | 46,4 |
| ## Максимальная доза внесения удобрений, кг/га |  | 1078 |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  | 33,6 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепной |
| ##### - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| ##### - настройка рабочих органов |  | не требуется |
| ##### - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,05 |
| ##### Агрегатирование |  | «Беларус 1221» |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,15 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Разбрасыватель минеральных удобрений ROPA DS 6500 состоит из следующих единиц: рамы опирающейся на два ведущих колеса бункера, двух транспортных лент, тормозной системы, механизма привода дисков, двух дисков. Основным рабочим органом являются диски. Рабочая ширина захвата регулируется установкой длины лопастей по диаметру тарелки. Норма высева удобрений регулируется зазором в бункере.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| длина | 6100 |
| ширина | 2430 |
| высота | 2920 |
| Ширина захвата, м | 24,0 |
| Масса, кг | 1930 |
| Рабочая скорость, км/час | 10…14 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Показатели качества выполнения технологического процесса на поверхностном внесении хлористого калия под посев кукурузы. Фактическая рабочая ширина внесения удобрений 24 м. Неравномерность распределения удобрений по ширине захвата 24,59 м. Неравномерность распределения по ходу движения 6,84 м. Минимальная доза внесения удобрений 46,4 кг/га. Максимальная доза внесения удобрений 1078 кг/га. Показатели качества выполнения технологического процесса удовлетворяют нормативным требованиям. |
| Производительность | Производительность разбрасывателя минеральных удобрений ROPA DS 6500 на поверхностном внесении хлористого калия 33,6 га/ч основного времени. Удельный расход топлива за время сменной работы – 0,35 кг/га. Скорость движения 14,0 км/ч. Установочная норма высева 100 кг/га. Рабочая ширина захвата 24,0 м. Выработка за нормативную смену 176,4 га. |

| Безопасность движения | Агрегат приспособлен к движению по дорогам. Транспортная скорость агрегата до 20 км/ч. Угол поперечной статической устойчивости составляет 300, что удовлетворяет нормативу. |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | В процессе эксплуатации предусмотрены следующие виды ТО: ЕТО и периодическое ТО. Периодичность ЕТО через 8…10 ч, периодическое ТО через 100 ч. Трудоемкость ЕТО 0,15 чел.-ч, периодического 0,36 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Разбрасыватель минеральных удобрений ROPA DS 6500 соответствует требованиям ТУ по показателям назначения, надежности и не соответствует требованиям безопасности по девяти пунктам. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: | Балабанов В.Д. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-71-2010 (5040072) от 15 октября 2010 года |