Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технического обеспечения

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14-74-2004 (1070182)

зерносушилки  колонковой СЗТ-8

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Опытно-конструкторское бюро по теплогенераторам" | 241021, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, 2А |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерносушилка колонковая СЗТ-8 |  |  |  |  |  |
| Назначение | Зерносушилка предназначена для сушки зерна продовольственного и фуражного назначения, а также семян зерновых, зернобобовых, крупяных культур, подсолнечника и рапса. Зерносушилка обеспечивает сушку зерна с любой начальной влажностью с содержанием в нем сорной примеси не более 3%, в т.ч. соломистых примесей (длиной не более 50 мм) до 0,2%. СЗТ-8 используется как в составе зерноочистительно-сушильных комплексов и семяочистительно-сушильных линий, так и индивидуально. |  |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |  |
| ## Культура ## Режим Пропускная способность, т/ч - по сырому материалу - по сухому материалу Производтьельность пл.т/ч Неравномерность сушки (средне-квадратическое отклонение), ± % |  | Пшеница |  | Овес |  |
|  |  | семенной 7,70 7,16 7,70 0,16 | продо-вольст-венный 11,04 10,23 11,04 0,59 | семенной 8,34 7,94 0,67 0,33 | продо-вольст-венный 11,0 10,22 13,2 0,59 |
| ## Неравномерность нагрева зерна (среднеквадратическое откло- ## нение) ±0С |  | 0,54 | 0,59 | 0,33 | 0,59 |
| ## Снижение влажности , % |  | 6,0 | 6,3 | 4,1 | 6,2 |
| ## Дробление, % |  | 0,10 | 0,15 | 0,07 | 0,16 |
| ## Всхожесть семян, % |  |  |  |  |  |
| ## - до сушки |  | 98,0 | - | 91,0 | - |
| ## - после сушки |  | 97,7 | - | 91,0 | - |
| ## Группа сырой клейковины после сушки |  | - | 2 | - | 2 |
| ## Приведенный расход тепла на 1 кг испаренной влаги, кДж/кг |  | 4562 | 4328 | 5030 | 4378 |
| ## Производительность за 1 час основного времени при сушке зерна пшеницы и снижения его влажности с 20,2% до 13,9% (продовольственный режим), т - по сырому материалу - по сухому материалу - в плановых тоннах |  | 11,07 10,38 11,07 |  |  |  |

| Условия эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| Тип | стационарный |
| ##### Привод | электрический |
| ##### Потребляемая мощность (без норий), кВт | 37,4 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,30 |
| ##### Эксплуатационная надежность | хорошая |
| ##### Удобство управления | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Зерносушилка состоит из устройства загрузочного, установленного над сушильной камерой; сушильной камеры, состоящей из двух колонок, которые образованы параллельно установленной секции, устройства разгрузочного, вентилятора сушки, патрубка подвода теплоносителя, соединяющего полость между сушильными колонками с вентилятором; охладительной камеры, в которую вентилятором нагнетается холодный атмосферный воздух, теплогенератора и площадки обслуживания. Устройство загрузочное состоит из корпуса, блока загрузки, рассекателя и шнека выравнивающего. Для поддержания заданного уровня материала на торцевой стенке корпуса установлены датчики верхнего и нижнего уровня зерна. Секции сушильной камеры обшиты перфорированными листами. Сушильная камера разделена инвертором, в котором происходит реверсирование зерна, что обеспечивает интенсификацию процесса сушки. Охладительные камеры образованы секциями, аналогичными по конструкции сушильным секциям. Устройство разгрузочное состоит из рамы, роторов, бункера со шнеком разгрузочным и привода. Включение и выключение приводов зерносушилки, а также контроль за работой узлов осуществляется оператором с пульта управления, установленного в пультовой. Регулирование производительности разгрузочных устройств осуществляется изменением соотношения периодов вращения и остановки роторов с помощью реле времени.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| - длина |  | 6200 |
| - ширина |  | 5930 |
| - высота |  | 6910 |
| Масса (без норий), кг |  | 6450 |
| Зерновая емкость зерносушилки, м3 |  | 8,6 |
| Толщина слоя в секции, мм |  | 300 |
| Вид топлива |  | жидкое или природный газ |
| Источник тепла |  | теплогенератор ТАУМ-0,75 (Ц) |
| Вид теплоносителя |  | подогретый воздух |
| Максимально-допустимая температура теплоносителя, 0С |  | 105 |
| Расход воздуха вентилятором сушильных секций, м3/ч |  | до 30000 |
| Расход охлаждающего воздуха, м3/ч |  | до 10000 |
| Тип загрузочного устройства |  | шнековый |
| Тип разгрузочного устройства |  | шнековый |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Пшеница была доведена за один проход через зерносушилку до требуемых базисных кондиций. Влажность ее после сушки составила 13,9%; дробление 0,15% (по ТУ – не более 0,25); неравномерность нагрева зерна 0,59 0С (по ТУ не более ± 2 0С); неравномерность сушки 0,34 % (по ТУ не более ± 1,5). Расход тепла (приведенный) на 1 кг испаренной влаги равен 4328 кДж/кг, что удовлетворяет значению по ТУ (не более 4800). Условия испытаний: влажность пшеницы 20,2% с содержанием примесей 1,82 % (по ТУ – не более 3); соломистая примесь длиной до и свыше 50 мм отсутствовала. |  |

| Производитель-ность | На сушке зерна пшеницы (продовольственный режим) производительность составила: - за час основного времени: по сырому материалу – 11,07 т по сухому материалу – 10,38 т в плановых тоннах – 11,07 пл.т - за час сменного времени: по сырому материалу – 9,63 т по сухому материалу – 9,03 т в плановых тоннах – 9,63 пл.т Выработка за нормативную смену – 67,2 т. Удельный расход дизельного топлива – 5,6 кВт.ч/т. Удельный расход электроэнергии - 3,77 кВт.ч/т. Количество обслуживающего персонала – 1 чел. (оператор). |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасность | В основном удовлетворяет требованиям НД: уровень шума в пультовой – 79 дБА; концентрация пыли 1,2 мг/м3; обслуживание безопасно; имеется аварийная сигнализация и защитное заземление; электрические провода проложены в металлических трубах. Имеются надписи по технике безопасности, приборы контроля за работой зерносушилки. Все устройства для предупреждения аварийных ситуаций срабатывают автоматически. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды ТО: при эксплуатационной обкатке, ЕТО и ТО (через 125 часов). Трудоемкость ежесменного ТО составило 0,30 чел.-ч. Прилагаемого инструмента достаточно для проведения данного вида работ. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы проведения ТО. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Зерносушилка колонковая СЗТ-8 по всем показателям качества выполнения технологического процесса удовлетворяет нормативным требованиям, обеспечивает заданную производительность при соблюдении качества процесса сушки, устойчиво выполняет технологический процесс и надежна в работе, а ее применение экономически выгодно. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральное государственное учреждение "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: |  | Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-74-2004 (1070182) от 9 ноября 2004 года |