Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 74-2005 (1150052)

Погрузчик тракторный гидрофицированный ПТГ-92

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ЗАО "Кирсановский механический завод" | 393350 г. Кирсанов Тамбовской области ул. Пушкинская, 47 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| # погрузчика тракторного гидрофицированного ПТГ-92 |  |  |
| Назначение | Погрузчик тракторный ПТГ-92 предназначен для погрузки корней сахарной свеклы, для комплексной механизации трудоемких погрузочных работ на открытых складах и других погрузочно-разгрузочных работ на предприятиях агропромышленного комплекса. |  |
| Качество работы: |  |  |
| ## Полнота погрузки корней сах.свеклы,% |  | 99,67 |
| Потери корней сахарной свеклы, % |  | 0,35 |
| ## Повреждение корней сах. свеклы, % |  | 1,6 |
| Производительность за 1 час основно- го времени, т |  | 230,4 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | монтируемый на трктор |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | не требуется |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,03 |
| Потребляемая мощность , кВт |  | 40,15 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,41 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

| ### Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Базой погрузчика является трактор ДТ-75Н, с рамой которого жестко соединена дополнительная базовая рама, предназначенная для закрепления неподвижной оси и траверсы опорных катков. К неподвижной оси и задней оси жестко крепятся боковые балки, к которым посредством пальцев шарнирно крепятся гидроцилиндры, стрела и рама поворотная. Ковш – основной рабочий орган погрузчика, сварен из листовой стали на каркасе из гнутых профилей, уголков и швеллеров. Нож ковша изготовлен из полосовой стали и соединен сваркой с боковыми желобами, днищем и боковыми стенками. Ковш с помощью проушин подсоединяется к стреле. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| ### Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении (при опущенном ковше) |  |  |
| длина |  | 6150 |
| ширина |  | 2610 |
| высота |  | 2640 |
| - в транспортном положении (при поднятом ковше) |  |  |
| длина |  | 5320 |
| ширина |  | 2610 |
| высота |  | 3890 |
| Ширина ковша, м |  | 2,6 |
| Высота погрузки, м |  | 3,7 |
| Масса, кг: погрузчика; |  | 3270 |
| погрузчика с трактором |  | 3810 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 4,2…4,5 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Показатели качества работы получены следующими: при высоте погрузки 3,7 м погрузчик допускает потери корней сахарной свеклы 0,35%; повреждения корней при загрузке ковша и выгрузке в транспортные средства составили 1,6%. Коэффициент использования грузоподъемности получен равным 0,95. Погрузчик тракторный ПТГ-92 устойчиво выполняет технологический процесс на погрузке корней сахарной свеклы. |  |

| Производительность | При высоте погрузки 3,7 м и рабочей скорости 1,2 м/с производительность за 1 ч основного времени составила 230,4 т. Удельный расход топлива за время сменной работы получен равным 0,08 кг/т. Выработка за нормативную смену 1255 т. |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасность движения | Погрузчик тракторный гидрофицированный ПТГ-92, монтируемый на трактор ДТ-75Н-РСЗ, соответствует требованиям к габаритам машины для движения по дорогам общего пользования. Угол поперечной статической устойчивости агрегата составляет 360. |  |
| Техническое обслуживание | Руководство по эксплуатации предусматривает следующие виды ТО: ежесменное, периодическое №1, №2. Трудоемкость ежесменного технического обслуживания – 0,41 чел-ч; ТО № 1 – 0,90 чел.-ч; ТО №2 – 0,68 чел.-ч. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Погрузчик ПТГ-92 имеет одно отклонение от требований ТУ и одно отклонение от требований ССБТ. Погрузчик ПТГ-92 имеет достаточно высокую надежность, устойчиво выполняет технологический процесс, прост в эксплуатации и найдет применение в хозяйствах Центрально-Черноземной зоны. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральной государственной Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: |  | Истомин Николай Николаевич |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 14-74-2005 (1150052) от 29 декабря 2005 года |