Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической

политики и образования

Федеральное государственное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№ 14-75-2010  (5070432)

пневмосепаратора с поворотными барьерами ПСПБ-3

(стационарного)

|  | Изготовитель |  |  | # Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО «Кузембетьевский ремонтно-механический завод» |  |  | 423710, Республика Татарстан, Мензелинский район, с. Кузембетьево, ул. Советская, дом 78 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| # Пневмосепаратор с поворотными барьерами ПСПБ-3 (стационарный) |  |  |  |  |  |
| Назначение |  | Для окончательной очистки семян зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных культур, подсолнечника, кукурузы, рапса и сорго в составе технологического оборудования зерноочистительных агрегатов, зерноочистительно-сушильных комплексов и семяочистительных линий, а также и индивидуально. |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| ## Культура, сорт |  |  | пшеница «Казанская юбилейная» |  |  |
| ## Чистота семян, % |  |  | 99,85 |  |  |
| ## Содержание семян сорняков, шт./кг, |  |  | 3 |  |  |
| ## в т.ч. трудноотделимых (овсюг) |  |  | 1 |  |  |
| ## Вынос семян основной культуры в используемые отходы, % |  |  | 6,62 |  |  |
| ## Дробление семян, % |  |  | 0,04 |  |  |
| ## Категория семян по ГОСТ Р 52325-2005 |  |  | ОС |  |  |
| ## Производительность за 1 час основного времени на окончательной очистке семян пшеницы, т |  |  | 3,42 |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - тип |  |  | стационарный |  |  |
| - привод |  |  | электрический |  |  |
| Потребляемая (активная) мощность, кВт |  |  | 3,76 |  |  |
| Оперативная трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,1 |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | хорошая |  |  |
| Удобство управления |  |  | удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  | обеспечена |  |  |
| ### Описание конструкции пневмосепаратора |  |  |  |  |  |
| Состоит из корпуса, приемного бункера, поддерживающих сеток, выгрузного устройства очищенного материала, осадочной камеры, выгрузного устройства отходов, механизма для регулировки воздушного потока, вентилятора, рамы вентилятора, пульта управления и поворотных барьеров. По заказу потребителя к вентилятору поставляется воздуховод для вывода отработанного воздуха или корпус фильтра. |  |  |  |  |  |

| # Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры пневмосепратора, мм: |  |  |
| - длина |  | 2130 |
| - ширина |  | 1480 |
| - высота |  | 1800 |
| Конструкционная масса, кг |  | 220 |
| Затраты труда на технологическую переналадку для очистки новой партии семян, чел.-ч |  | 0,3 |
| Количество вентиляторов, шт. |  | 1 |
| Тип вентилятора |  | центробежный |
| Частота вращения рабочего колеса вентилятора, об/мин |  | 2850 |
| Количество поддерживающих сеток, шт. |  | 2 |
| Размеры поддерживающей сетки (длина х ширина), мм х мм |  | 290 х 590 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Очищенный материал пшеницы был доведен до категории ОС по ГОСТ Р 52325-2005 (по ТУ – не ниже РС). Вынос семян основной культуры в используемые отходы составил 6,62% (по ТУ – не более 10%). Дробление семян получено в пределах ТУ и равно 0,04% (по ТУ – не более 0,05%). Условия испытаний: влажность семян пшеницы равнялась 13,4% (по ТУ – до 14,0%), а натура – 738 г/л, что удовлетворяло ТУ – не менее 730 г/л. Содержание отхода составляло 0,80% (по ТУ – до 3%). Чистота семян равнялась 99,20% с содержанием семян сорных растений 97 шт./кг, в т.ч. овсюга 38 шт./кг (по ТУ – не более 100 шт./кг). Исходный материал не соответствовал ни одной из категорий ГОСТ Р 52325-2005. |  |

| Производительность | Производительность за 1 час основного времени на очистке семян пшеницы составила 3,42 т. Удельный расход электроэнергии - 1,10 кВт.ч/т. Производительность за1 час сменного времени равна 3,21 т. Пневмосепаратор ПСПБ-3 был установлен в технологическую линию зерноочистительного агрегата ЗАВ-10, который обслуживался одним человеком - механиком агрегата. |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасность | Удовлетворяет всем требованиям НД: уровень шума и концентрация пыли на рабочем месте оператора (пультовая ЗАВ-10) составили 79,2 дБА и 0,28 мг/м3, что удовлетворяет допустимым значениям (не более: 80 дБА и 4 мг/м3); электрические кабели проложены в металлорукавах и имеется защитное заземление; нанесены надписи по технике безопасности. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида ТО: при эксплуатационной обкатке и ЕТО. Оперативная трудоемкостью ЕТО составила 0,10 чел.-ч, а удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний 0,012 чел.-ч/ч, что удовлетворяет ТУ: соответственно не более: 0,10 чел.-ч и 0,03 чел.-ч/ч. Комплектность инструментом не предусмотрена. Техническое описание и руководство по эксплуатации требует уточнения и доработки по вопросам проведения ТО пневмосепаратора. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Пневмосепаратор с поворотными барьерами ПСПБ-3 (стационарный) по показателям качества работы, эксплуатационно-технологическим, энергетическим, показателям надежности и безопасности удовлетворяет требованиям нормативной документации |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральное государственное учреждение «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: |  | Лазарев Владимир Алексеевич |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-75-2010 (5070432) от 20 октября 2010 года |