Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технического обеспечения

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 76-2004 (1070192)

зерносушилки колонковой СЗТ-12

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ООО "Опытно-конструкторское бюро по теплогенераторам" | 241021, г. Брянск, ул. 2-я Мирная, 2А |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Зерносушилка колонковая СЗТ-12 |  |  |  |  |  |
| Назначение | Зерносушилка предназначена для сушки зерна продовольственного и фуражного назначения. а также семян зерновых, зернобобовых, крупяных культур, подсолнечника и рапса. Зерносушилка обеспечивает сушку зерна с любой начальной влажностью с содержанием в нем сорной примеси не более 3%, в т.ч. соломистых примесей (длиной не более 50 мм) до 0,2%. СЗТ-12 используется как в составе зерноочистительно-сушильных комплексов и семяочистительно-сушильных линий, так и индивидуально. |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| ## Культура |  | пшеница |  | ячмень |  |
| ## Режим |  | семенной | продовольственный | семенной | продовольственный |
| ## Пропускная способность, т/ч |  |  |  |  |  |
| - по сырому материалу |  | 11,20 | 15,04 | 14,39 | 16,30 |
| - по сухому материалу |  | 10,45 | 13,99 | 13,47 | 15,33 |
| Производительность, пл. т/ч |  | 10,86 | 15,04 | 11,51 | 15,65 |
| Неравномерность сушки (среднеквадратическое отклонение),±% |  | 0,28 | 0,25 | 0,21 | 0,26 |
| Неравномерность нагрева зерна (среднеквадратическое отклонение), t0С |  | 0,91 | 0,81 | 0,86 | 0,54 |
| Снижение влажности, % |  | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 4,1 |
| Дробление, % |  | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,14 |
| Всхожесть семян, % |  |  |  |  |  |
| - до сушки |  | 98,0 | - | 97,0 | - |
| - после сушки |  | 98,0 | - | 97,0 | - |
| Группа сырой клейковины после сушки |  | - | 2 | - | 2 |
| Приведенный расход тепла на 1 кг испаренной влаги, кДж/кг |  | 5046 | 4759 | 5196 | 4796 |
| Производительность за час основного времени при сушке зерна пшеницы и снижение его влажности с 19,9 до 13,9,% (продовольственный режим) - по сырому материалу - по сухому материалу - в плановых тоннах |  | 15,15 14,24 15,15 |  |  |  |

| Условия эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| - тип | стационарный |
| - привод | электрический |
| - потребляемая мощность (без норий), кВт | 56,3 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,33 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

### Описание конструкции машины

Зерносушилка состоит из устройства загрузочного, установленного над сушильной камерой; сушильной камеры, состоящей из двух сушильных колонок, пространство между которыми замкнуто и образует камеру; патрубка подвода теплоносителя, инверторов и площадки обслуживания, устройства разгрузочного, топочного блока с вентилятором сушки, системы зернопроводов и электрообрудования. В зерносушилке охлаждение материала осуществляется с помощью вентилятора сушки. Устройство загрузочное состоит из рамы, обшитой стенками, шнека разравнивающего и рассекателя. Для поддержания заданного уровня материала на торцевой стенке рамы установлены датчики нижнего и верхнего уровня зерна. Для обслуживания этих датчиков привода шнека имеется площадка обслуживания. Каждая сушильная колонка состоит из 5-ти секций; из них четыре верхние – сушильные и одна нижняя – охладительная. Секции обшиты перфорированными листами. Верхние секции каждой колонки разделены между собой инвертором, в котором происходит реверсирование зерна, что способствует интенсификации процесса сушки . Пространство между колонками разделено на две камеры; верхняя – для подачи теплоносителя, нижняя – для подачи атмосферного воздуха для охлаждения зерна. Устройство разгрузочное состоит из станины, бункера, привода роторов, скребкового транспортера и привода транспортера. Включение и выключение приводов зерносушилки, а также контроль за работой узлов осуществляется оператором с пульта управления, установленного в пультовой. Регулирование производительности разгрузочных устройств осуществляется изменением соотношения периодов вращения и остановки роторов с помощью реле времени.

| # Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| ### Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| длина | 11540 |
| ширина | 8150 |
| высота | 9680 |
| Масса (без норий), кг | 15570 |
| Зерновая емкость зерносушилки, м3 |  |
| - сушильной зоны | 10,7 |
| - охладительной зоны | 2,7 |
| Вид топлива | жидкое или природный газ |
| Источник тепла | теплогенератор ТАУМ-1,0 (Ц) |
| Вид теплоносителя | подогретый воздух |
| Максимально-допустимая температура теплоносителя, 0С | 105 |
| Расход воздуха вентилятором сушильных и охладительных секций, м3/ч | до 70000 |
| Тип загрузочного устройства | шнековый |
| Тип разгрузочного устройства | скребковый |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Пшеница была доведена за один проход через зерносушилку до требуемых базисных кондиций. Влажность ее после сушки составила 13,9%; дробление 0,17% (по ТУ не более 0,25%); неравномерность нагрева зерна 0,81 0С (по ТУ – не более ± 2 0С); неравномерность сушки 0,25% (по ТУ – не более ±1,5%). Расход тепла (приведенный) на 1 кг испаренной влаги равен 4759 кДж/кг, что удовлетворяет значению по ТУ (не более 4800). Условия испытаний: влажность пшеницы 19,9% с содержанием примесей 2,06% (по ТУ – не более 3%), в т.ч. соломистой примеси длиной до 50 мм – 0,07% (по ТУ – не более 0,2%). Соломистая примесь длиной свыше 50 мм – отсутствовала. |

| Производительность | На сушке зерна пшеницы (продовольственный режим) производительность составила: - за час основного времени: по сырому материалу 15,15 т по сухому материалу 14,24 т в плановых тоннах 15,15 пл.т - за час сменного времени по сырому материалу 113,18 т по сухому материалу 12,39 т в плановых тоннах 13,18 пл.т Выработка за нормативную смену – 99,6 т. Удельный расход дизтоплива – 710 кг/т Удельный расход электроэнергии – 4,03 кВт.ч/т Количество обслуживающего персонала – 1 чел. (оператор) |
| --- | --- |
| Безопасность | В основном удовлетворяет требованиям НД: уровень шума в пультовой – 80 дБА; концентрация пыли – 1,4 мг/м3; обслуживание безопасно; имеется аварийная сигнализация и защитное заземление; электрические провода проложены в металлических трубах. Имеются надписи по технике безопасности, приборы контроля за работой зерносушилки. Все устройства для предупреждения аварийных ситуаций срабатывают автоматически. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды ТО: при эксплуатационной обкатке, ЕТО и ТО (через 125 ч). Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,33 чел.-ч. Прилагаемого инструмента достаточно для проведения данного вида работ. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы проведения технического обслуживания |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Зерносушилка колонковая СЗТ-12 по всем показателям качества выполнения технологического процесса удовлетворяет нормативным требованиям, обеспечивает заданную производительность при соблюдении качества процесса сушки, устойчиво выполняет технологический процесс и надежна в работе, а ее применение экономически выгодно. |  |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное учреждение "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-76-2004 (1070192) от 17 ноября 2004 года |