Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-80-2009 (1020072)

Борона дисковая прицепная БДП-3200

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Белинсксельмаш» | 442246, Пензенская обл. г. Каменка-6, ул. Чернышевского,1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Борона дисковая прицепная БДП-3200 |  |  |
| Назначение | Борона дисковая прицепная БДП-3200 предназначена для ресурсосберегающей предпосевной и основной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, а также для выравнивания и уплотнения почвы. Борона применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 27 %, твердостью до 3,5 МПа, а также на полях со значительным количеством пожнивных остатков. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм |  |  |
| ## 0-25 |  | 87,29-88,89 |
| ## Измельчение пожнивных остатков, % |  | 100 |
| ## Подрезание растительных остатков, % |  | 100 |
| ## Гребнистость поверхности почвы, мм |  | 28-30 |
| ## Заделка пожнивных остатков, % |  | 72,3-74,8 |
| Производительность, га/ч |  | 3,45 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепная |
| ##### - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| ##### - настройка рабочих органов |  | изменением угла атаки батарей |
| ##### - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,12 |
| ##### Агрегатирование |  | 3 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,2 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Борона дисковая прицепная БДП-3200 состоит из рамы, на которой в два ряда установлены стойки с дисками, прикатывающего катка, транспортного и прицепного устройства. Каток прикатывающий предназначен для измельчения, выравнивания и уплотнения почвы после дискования, Работает под собственным весом. Настройка прикатывающего катка на необходимую глубину обработки почвы осуществляется путем перестановки штырей в отверстия кронштейнов. Каждый вырезной диск (600 мм) установлен на раме на индивидуальной стойке. Диски при этом выполняют роль лемеха и отвала, что способствует лучшему обороту отрезаемого пласта, его крошению и снижению тягового усилия трактора. Глубина обработки почвы дисками осуществляется изменением угла атаки дисков (от 00 до 300) при помощи талрепов. Перевод бороны из транспортного положения в рабочее и обратно осуществляется транспортным устройством при помощи гидроцилиндра от гидросистемы трактора.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении |  |
| длина | 4560 |
| ширина | 3305 |
| высота | 1740 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 4320 |
| ширина | 3305 |
| высота | 1340 |
| Ширина захвата, м | 3,18-3,25 (в зависимости от угла атаки) |
| Глубина обработки, см | 8-15 (в зависимости от угла атаки) |
| Масса, кг | 1610 |
| Рабочая скорость, км/час | 10,8-11,8 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | При выполнении технологического процесса на глубину 10,9-12,3 см получены следующие показатели: : - крошение почвы, %; размер фракций до 25 мм – 87,29-88,89; - измельчение пожнивных остатков составило 100 %; - подрезание растительных и пожнивных остатков -100%; - гребнистость поверхности почвы 28-30 мм; - заделка растительных и пожнивных остатков - 72,3…74,8 %. Полученные показатели отвечают агротехническим требованиям на бороны дисковые и требованиям ТУ. Борона вписывается в технологию возделывания с/х культур. |
| Производительность | Производительность за 1 ч основного времени составила 3,45 га, при рабочей скорости 10,8 км/ч, ширине захвата 3,18 м и глубине обработки 10,4 см. Удельный расход топлива за время сменной работы – 10,7 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса составил 1. Коэффициент использования сменного времени – 0,79. Производительность за 1 ч сменного времени получена равной 2,72 га. Выработка за нормативную смену составила 19,04 га. |
| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата, состоящего из бороны БДП-3200 и трактора Т-150К обеспечивают безопасность движения по дорогам с твердым покрытием при транспортной скорости до 20 км/ч. На раме бороны установлены габаритные световозвращатели (спереди белого, а сзади красного цвета). Борона не закрывает приборы сигнализации трактора. На бороне сзади слева нанесен знак ограничения максимальной транспортной скорости. Цветное изображение знака выполнено согласно ГОСТ. |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации бороны предусмотрено ежесменное техническое обслуживание через 8-10 ч, с трудоемкостью проведения 0,20 чел.-ч. Затруднений при проведении ЕТО не отмечено. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о правилах проведения ТО. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Борона дисковая прицепная БДП-3200 по показателям назначения, надежности и безопасности соответствует требованиям ТУ и выполняет технологический процесс на видах работ, указанных в ТУ. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: | Першалов И.А. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-80-2009 (1020072) от 23 ноября 2009 года |