Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-80-2010 (5030222)

Сеялка Rapid RDA 800C

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Вадерштад Производство» | 397904, Воронежская обл., Лискинский район, с. Ср. Икорец, ул. 30 лет Победы, д. 30а |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка Rapid RDA 800C |  |  |
| Назначение |  | Сеялка Rapid RDA 800C предназначенf для предпосевной подготовки почвы и посева семян зерновых, зернобобовых культур и семян трав с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений и прикатыванием посевов. |
| Качество работы: |  |  |
| Средняя глубина заделки семян при максимальном заглублении сошников, мм |  | 80 |
| Средняя глубина заделки семян при минимальном заглублении сошников, мм |  | 24 |
| Средняя глубина обработки, см |  | 6,5 |
| ## Ширина междурядий, мм |  | 125 |
| Подрезание сорняков, % |  | 100 |
| Производительность за 1 ч, га |  |  |
| - основного времени |  | 10,8 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | прицепная |  |
| ##### - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |  |
| ##### - настройка рабочих органов | гидравлический |  |
| ##### - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,07 |  |
| ##### Агрегатирование | «Джон-Дир 9430» |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,22 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность | хорошая |  |
| ##### Удобство управления | удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ | обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Сеялка Rapid RDA 800C прицепная. Сеялка состоит из следующих сборочных единиц: рамы с прицепным устройством, двухсекционного бункера (семян и минеральных удобрений), транспортных и рабочих колес, рабочих органов (два ряда дисков для культивации, один ряд дисков для внесения удобрений, два ряда однодисковых сошников), двухсекционных распределительных головок для высева семян, одна распределительная головка для высева минеральных удобрений, маркеров, гидросистемы с механизмом подъема секций из рабочего положения и обратно, почвоуплотнителей после посевной бороны. В кабине трактора установлен пульт управления. Необходимая глубина культивации и заделки семян задается гидроцилиндрами контроля глубины.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 9400 |
| ширина | 8000 |
| высота | 2300 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 9400 |
| ширина | 3000 |
| высота | 4000 |
| Ширина захвата, м | 8,0 |
| Глубина, мм | 80…100 |
| Масса, кг | 8720 |
| Вместимость бункера, л | 6000 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12,3…14,0 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Показатели качества выполнения технологического процесса определены на посеве тритикале с внесением минеральных удобрений. Средняя глубина заделки семян при максимальном заглублении сошников - 80 мм. Средняя глубина заделки семян при минимальном заглублении сошников – 24 мм. Семян, заделанных в слое средней фактической глубины в двух соседних слоях с отклонением ± 10 мм – 86,67 %. Средняя глубина обработки 6,5 см. Подрезание сорняков – 100%. Ширина междурядий – 125 мм. Показатели качества выполнения технологического процесса удовлетворяют нормативным требованиям. |
| Производительность | Производительность сеялки Rapid RDA 800C определялась на посеве тритикале с одновременным внесением минеральных удобрений – 10,8 га/ч основного времени. Ширина захвата – 8,0 м. Установочная глубина обработки – 80…100 мм. Установочная глубина заделки семян – 80 мм. Удельный расход топлива за время сменной работы – 4,3 кг/га. Рабочая скорость – 13,5 км/ч. Выработка за нормативную смену – 37,8 га. |

| Безопасность движения | Агрегат приспособлен к движению по дорогам. Транспортная скорость агрегата до 25 км. Угол поперечной статической устойчивости составляет 300, что удовлетворяет нормативу. |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Инструкция по эксплуатации предусматривает следующие виды ТО: ЕТО и ТО № 1. Периодичность ЕТО через 8…10 ч, ТО № 1 через 60 ч. Трудоемкостью ЕТО 0,22 чел.-ч, ТО №1 – 0,47 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации содержит достаточно информации для проведения технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Сеялка Rapid RDA 800C соответствует требованиям ТУ по показателям назначения, надежности и безопасности. Сеялка Rapid RDA 800C может использоваться на указанных в ТУ видах работ. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: | Балабанов В.Д. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-80-2010 (5030222) от 27 октября 2010 года |