Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-81-2010 (5020532)

Культиватор Top Down модели TD 700

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Вадерштад Производство» | 397904, Воронежская обл., Лискинский район, с. Ср. Икорец, ул. 30 лет Победы, д. 30а |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор Top Down модели TD 700 |  |  |
| Назначение |  | Полуприцепной культиватор Top Down модели TD 700 предназначен для основной обработки почвы с интенсивным перемешиванием органической массы в верхнем обрабатываемом слое с выравниванием и крошением почвы, а также для обработки почвы по стерне и предпосевной подготовки почвы с прикатыванием обработанной поверхности. |
| Качество работы: |  |  |
| Средняя фактическая глубина обработки, см |  | 7,6 |
| ## Отклонение от заданной глубины обработки, см |  | 0,4 |
| Гребнистость поверхности обработанной почвы, см |  | 3,9 |
| Подрезание растительных остатков, % |  | 100 |
| Сохранение стерни, % |  | 75 |
| Крошение почвы, %, размер фракции, мм |  |  |
| до 25 |  | 84,47 |
| 25…50 |  | 19,64 |
| от 50 до 100 |  | 2,39 |
| Производительность за 1 га |  |  |
| - основного времени |  | 7,99 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | полуприцепной |  |
| ##### - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |  |
| ##### - настройка рабочих органов | гидравлический с помощью алюминиевых распорных втулок |  |
| ##### - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,05 |  |
| ##### Агрегатирование | «Джон-Дир 9430» |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,15 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность | хорошая |  |
| ##### Удобство управления | удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ | обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Культиватор Top Down модели TD 700 состоит из следующих единиц: рамы, двух рядов передних конических дисков, трех рядов стрельчатых лап, выравнивающих дисков, стальных колес, четырех опорных колес, пневматических тормозов, гидросистемы. Глубина обработки почвы регулируется положением опорных колес с установкой алюминиевых распорных втулок на стоки гидроцилиндров.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 8400 |
| ширина | 7220 |
| высота | 1230 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 8400 |
| ширина | 3000 |
| высота | 4000 |
| Ширина захвата, м |  |
| - конструкционная | 7,0 |
| - рабочая | 6,9 |
| Глубина (обработки и т.д.), см |  |
| - дисками | 0…8,0 |
| Масса, кг | 9650 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10,0…11,6 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | При влажности почвы 6,6…12,5%, твердости почвы 1,7…4,1 МПа, рабочей скорости 11,6 км/ч и глубине обработки 7,6 см получены следующие показатели: гребнистость поверхности обработанной почвы – 3,9 см, подрезание растительных остатков – 100%, сохранение стерни – 75%, крошение почвы, %, размер фракций, мм до 25-87, 47, 25…50– 9,64; от 50 до 100-2,89. Показатели качества выполнения технологического процесса удовлетворяют нормативным требованиям. |
| Производительность | Производительность культиватора определялась на обработке стерневого фона после уборки зерновых культур, составила 6,9 га/ч. Рабочая скорость – 11,6 км/ч. Ширина захвата – 7,0 м. Установочная глубина обработки – 7,6 см. Удельный расход топлива 5,6 кг/га. Выработка за нормативную смену составила 43,6 га. |
| Безопасность движения | Габаритные размеры в транспортном положении обеспечивают безопасность движения по дорогам и твердым покрытием. Культиватор оборудован габаритными световозвращателями. Транспортная скорость – до 25 км/ч. Культиватор отвечает требованиям ССБТ. |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации культиватора предусмотрены два вида технического обслуживания: ЕТО через 8…10 час с трудоемкостью 0,19 чел.-ч и ТО №1 через 60 ч с трудоемкостью 0,43 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации содержит достаточно информации для проведения технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор Top Down модели TD 700 соответствует требованиям ТУ по показателям назначения. Культиватор Top Down модели TD 700 может использоваться на указанных видах работ. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: | Балабанов В.Д. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 14-81-2010 (5020532) от 27 октября 2010 года |