Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технического обеспечения

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 86  -2004 (4080062)

Самоходный свеклоуборочный комбайн СФ-20

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ООО "ФК АГРО" | 430000, РМ, г. Саранск, |
|  | ул. Гагарина, д.99 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| # самоходного свеклоуборочного комбайна СФ-20 |  |  |
| Назначение | Предназначен для механизированной уборки сахарной свеклы |  |
| Качество работы: |  |  |
| ## Убрано машиной, % |  | 98,6 |
| Потери корнеплодов, % |  | 1,4 |
| Корнеплоды с нормальным срезом ботвы, % |  | 97,2 |
| Состав вороха собранных корнеплодов, % |  |  |
| - корнеплоды, всего |  | 96,85 |
| - примеси, всего |  | 3,15 |
| ## Повреждение корнеплодов, всего, % в т.ч. сильно поврежденных, % |  | 9,74 2,67 |
| Производительность за 1 час основно- го времени, га |  | 0,93 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | самоходный |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | гидравлическая с места оператора |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,07 |
| Потребляемая мощность |  | не определялась |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,44 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удовлетворительное |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

### Описание конструкции машины

Самоходный свеклоуборочный комбайн СФ-20 состоит из следующих основных частей: ботвоуборочного агрегата; корчевателя корнеплодов; системы очистки и транспортирования корнеплодов в бункер; системы выгрузки корнеплодов из бункера в транспортные средства или полевые бурты; компьютерной системы автоматического контроля и управления режимом работы узлов и агрегатов комбайна; кабины оператора с органами управления; двигателя.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| ### Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении |  |
| длина | 12000 |
| ширина | 5900 |
| высота | 3900 |
| в транспортном положении |  |
| длина | 12000 |
| ширина | 3300 |
| высота | 3900 |
| Ширина захвата, м | 2,7 |
| Глубина хода подкапывающих лап, см | 0-12 |
| Высота обрезки ботвы, см | 0-15 |
| Масса, кг | 21760 |
| Вместимость топливного бака, л | 1000 |
| Рабочая скорость, км/ч | 3,5 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Фактическая ширина захвата составила 2,7 м. Потери корнеплодов свеклоуборочным комбайном составили – 1,4%. Корнеплодов с нормальной высотой среза получено –97,2%, необрезанных и с высоким срезом –1,0%. По характеру среза все корнеплоды имели гладкую поверхность среза (100%). Общие повреждения корнеплодов рабочими органами машины составили 9,74%, сильно поврежденных корнеплодов получено – 2,65%. |
| Производительность | Самоходный свеклоуборочный комбайн СФ-20 работал со скоростью 3,5 км/ч, при этом производительность составила 0,93 га. Производительность за час сменного времени получена 0,62 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 46,2 кг/га. Выработка за нормативную смену составила 4,34 га. |
| Безопасность движения | Самоходный свеклоуборочный комбайн СФ-20 имеет транспортную скорость до 20 км/ч. Габаритные размеры комбайна в транспортном положении обеспечивают передвижение по дорогам с твердым покрытием. Комбайн оборудован внешними световыми приборами: фарами, габаритными огнями, указателями поворотов, габаритными полосами, светоотражателями. В верхней –части комбайна имеется мигающий сигнал желтого цвета, что соответствует требованиям ГОСТ 12.2.019-86. |
| Техническое обслуживание | Самоходный свеклоуборочный комбайн СФ-20 имеет два вида ТО: ЕТО; ТО-1. Ежесменное техническое обслуживание проводится через 8-10 часов, а техническое обслуживание №1 через 200 часов. Трудоемкость ЕТО составляет 0,44 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации имеются рекомендации по проведению ТО. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Самоходный свеклоуборочный комбайн СФ-20 не соответствует требованиям ТУ по одному пункту. Показатели безопасности и эргономичности конструкции комбайна соответствуют требованиям ССБТ. Показатели надежности соответствуют требованиям проекта ТУ, коэффициент готовности равен 0,98. На основании результатов испытаний самоходный свеклоуборочный комбайн СФ-20 рекомендуется поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Колесников Г.М. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-86-2004 (4080062) от 20 декабря 2004 года |