Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технического обеспечения

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 88-2004 (1070202)

зерносушилки шахтной  СП-50

| Изготовитель | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ООО "Опытно-конструкторское бюро по теплогенераторам" | 241021, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, 2А |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Зерносушилка шахтная СП-50 |  |  |  |  |  |
| Назначение | Зерносушилка предназначена для сушки семян зерновых, зернобобовых, крупяных культур и подсолнечника, а также зерна продовольственного и фуражного назначения и используется в составе семяочистительно-сушильных линий и зерноочистительно-сушильных комплексов. Зерносушилка обеспечивает сушку зерна с любой начальной влажностью с содержанием в нем сорной примеси не более 3%, в т.ч. соломистых примесей (длиной не более 50 мм) до 0,2%. |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| ## Культура |  | подсолнечник |  | просо |  |
| ## Режим |  | семенной | продовольственный | семенной | продовольственный |
| ## Пропускная способность, т/ч |  |  |  |  |  |
| - по сырому материалу |  | 14,39 | 18,67 | 32,96 | 52,28 |
| - по сухому материалу |  | 12,53 | 16,17 | 31,16 | 49,76 |
| Производительность, пл. т/ч |  | 39,86 | 54,94 | 35,84 | 56,85 |
| Неравномерность сушки (среднеквадратическое отклонение),±% |  | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Неравномерность нагрева зерна (среднеквадратическое отклонение), ± 0С |  | 0,77 | 0,69 | 0,78 | 0,76 |
| Снижение влажности, % |  | 12,1 | 12,5 | 4,1 | 4,2 |
| Дробление, % |  | 0,21 | 0,14 | 0,11 | 0,24 |
| Всхожесть семян, % |  |  |  |  |  |
| - до сушки |  | 93,0 | - | 92,0 | - |
| - после сушки |  | 93,0 | - | 92,0 | - |
| Приведенный расход тепла на 1 кг испаренной влаги, кДж/кг |  | 4814 | 4400 | 3090 | 3888 |
| Производительность за час основного времени при сушке семян подсолнечника (продовольственный режим) и снижения влажности с 19,0 до 6,5%, т - по сырому материалу - по сухому материалу - в плановых тоннах |  | 18,78 16,43 54,94 |  |  |  |

| Условия эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| - тип | стационарный |
| - привод | электрический |
| - потребляемая мощность (без норий), кВт | 176,6 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,35 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

### Описание конструкции машины

Зерносушилка состоит из устройств загрузочных, установленных над сушильными камерами; устройств разгрузочных; бункеров; проставок; четырнадцати сушильных секций; четырех охладительных секций; площадок обслуживания; патрубка охладительного, соединенного с вентилятором охлаждения, установленным на раме; панелей, закрывающих межсекционные пространства; патрубков подвода теплоносителей; вентиляторов топочных блоков; топочных блоков; площадок обслуживания норий; лестницы обслуживания; норий загрузочных и отгрузочных. Зерносушилка представляет собой две параллельно работающие шахты. Устройство загрузочное представляет собой скребковый транспортер, который состоит из натяжной головки, корпуса, тяговой цепи со скребками и привода тяговой цепи. Бункер устанавливается на верхнюю сушильную секцию и на нем установлен датчик. Сушильная камера состоит из 18-ти секций; из них 14 сверху сушильные и 4 снизу – охладительные. Секция представляет собой рамную конструкцию в виде прямоугольного параллелепипеда, две противоположные грани которого выполнены с окнами. В секциях расположены подводящие и отводящие короба. Устройство разгрузочное состоит из системы роторов, бункера, транспортера и привода. Для обслуживания зерносушилки в патрубке подвода теплоносителя имеется дверь, а для обслуживания загрузочного устройства – площадка и лестница. Включение и выключение приводов зерносушилки, а также контроль за работой узлов осуществляется оператором с пульта управления, установленного в пультовой. Регулирование производительности разгрузочных устройств осуществляется изменением соотношения периодов вращения и остановки роторов с помощью реле времени.

| # Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| ### Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| длина | 13200 |
| ширина | 9950 |
| высота | 17400 |
| Масса (без топок и норий), кг | 49980 |
| Зерновая емкость зерносушилки, м3 | 85 |
| в т.ч: - сушильной зоны | 54 |
| - охладительной зоны | 31 |
| Вид топлива | жидкое или природный газ |
| Источник тепла | 2 теплогенератора ТАУМ-2,5 (Ц) |
| Вид теплоносителя | подогретый воздух |
| Максимально-допустимая температура теплоносителя, 0С | 95 |
| Количество вентиляторов сушильных секций колонок, шт. | 2 |
| Расход воздуха вентилятором, м3/ч | 50000…100000 |
| Количество вентиляторов охладительных секций колонок, шт. | 1 |
| Расход воздуха вентилятором, м3/ч | 60000 |
| Тип загрузочного устройства | скребковый |
| Тип разгрузочного устройства | скребковый |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Семена подсолнечника при продовольственном режиме сушки были доведены за один проход через зерносушилку до требуемых базисных кондиций. Влажность семян после сушки составила 6,5%; дробление 0,14% (по НД – не более 0,25%); неравномерность нагрева зерна ± 1,0 0С (по НД- не более 7,00С); температура материала после охлаждения – 17,50С (по НД - не выше 25 0С); неравномерность сушки – 0,5 и - 0,6 0С (по НД-не более ± 2,0 0С). Расход тепла (приведенный) на 1 кг испаренной влаги равен 4400 кДж/кг, что удовлетворяет НД (не более 5861). Условия испытаний: влажность семян подсолнечника 19,0 % с содержанием сорной примеси 6%, в т.ч. соломистой примеси длиной до 50 мм – 0,78%. |

| Производительность | На сушке семян подсолнечника (продовольственный режим) производительность составила: - за час основного времени: по сырому материалу 18,78 т по сухому материалу 16,43 т в плановых тоннах 54,94 пл.т - за час сменного времени по сырому материалу 16,15 т по сухому материалу 14,13 т в плановых тоннах 47,25 пл.т Выработка за нормативную смену – 112,2 т. Удельный расход дизтоплива – 14,36 кг/т Удельный расход электроэнергии – 10,66 кВт.ч/т Количество обслуживающего персонала – 1 чел. (оператор) |
| --- | --- |
| Безопасность | Удовлетворяет требованиям НД: уровень шума в пультовой – 79 дБА; концентрация пыли – 1,3 мг/м3; имеется аварийная сигнализация и защитное заземление; электрические провода проложены в металлических трубах. Имеются надписи по технике безопасности, приборы контроля за работой зерносушилки. Все устройства для предупреждения аварийных ситуаций срабатывают автоматически. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды ТО: при эксплуатационной обкатке, ЕТО и ТО (через 125 ч). Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,35 чел.-ч. Прилагаемого инструмента достаточно для проведения данного вида работ. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы проведения технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Зерносушилка шахтная СП-50 по всем показателям качества выполнения технологического процесса удовлетворяет нормативным требованиям, обеспечивает заданную производительность при соблюдении качества процесса сушки, устойчиво выполняет технологический процесс и надежна в работе, а ее применение экономически выгодно. |  |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное учреждение "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-88-2004 (1070202) от 6 декабря 2004 года |