Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической

политики и образования

Федеральное государственное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№ 14-88-2010  (5070462)

пневмосортировальной машины ПСМ-6 (стационарной)

| Изготовитель | # Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Кузембетьевский ремонтно-механический завод» | 423710, Республика Татарстан, Мензелинский район, с. Кузембетьево, ул. Советская, дом 78 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Пневмосортировальная машина ПСМ-6 |  |  |
| Назначение | Для окончательной очистки семян зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных культур, подсолнечника, кукурузы, рапса и сорго в составе технологического оборудования зерноочистительных агрегатов, зерноочистительно-сушильных комплексов и семяочистительных линий, а также и индивидуально. |  |
| Качество работы: |  |  |
| ## Культура, сорт |  | пшеница «Эстер» |
| ## Чистота семян, % |  | 99,82 |
| ## Содержание семян сорняков, шт./кг, |  | 4 |
| ## в т.ч. трудноотделимых (овсюг) |  | 2 |
| ## Вынос семян основной культуры в используемые отходы, %, |  | 9,78 |
| ## в т.ч. в воздушные отходы |  | 0,15 |
| ## Дробление семян, % |  | 0,04 |
| ## Категория семян по ГОСТ Р 52325-2005 |  | ЭС |
| ## Производительность за 1 час основного времени на окончательной очистке семян пшеницы, т |  | 6,1 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - тип |  | стационарный |
| - привод |  | электрический |
| Потребляемая (активная) мощность, кВт |  | 6,8 |
| Оперативная трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,1 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |
| ### Описание конструкции машины |  |  |
| Состоит из корпуса, приемного бункера, поддерживающих сеток, выгрузного устройства очищенного материала, осадочной камеры, выгрузного устройства отходов, механизма для регулировки воздушного потока, вентилятора, рамы вентилятора и пульта управления. По заказу потребителя к вентилятору поставляется воздуховод для вывода отработанного воздуха или корпус фильтра. |  |  |

| # Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |
| - длина |  |  | 1990 |
| - ширина |  |  | 1800 |
| - высота |  |  | 2420 |
| Конструкционная масса, кг |  |  | 480 |
| Затраты труда на технологическую переналадку для очистки новой партии семян, чел.-ч |  |  | 0,35 |
| Количество вентиляторов, шт. |  |  | 1 |
| Тип вентилятора |  |  | центробежный |
| Частота вращения рабочего колеса вентилятора, об/мин |  |  | 1460 |
| Количество поддерживающих сеток, шт. |  |  | 2 |
| Размеры поддерживающей сетки (длина х ширина), мм х мм |  |  | 285 х 1100 |
|  | Результаты испытаний |  |  |
|  | ###### Качество работы | Очищенный материал пшеницы был доведен до категории ЭС по ГОСТ Р 52325-2005 (по ТУ – не ниже РС). Вынос семян основной культуры в используемые отходы составил 9,78% (по ТУ – не более 10%), в т.ч. в воздушные отходы – 0,15% (по ТУ – не более 0,2 %). Дробление семян получено в пределах ТУ и равно 0,04% (по ТУ – не более 0,05%). Условия испытаний: влажность семян пшеницы равнялась 13,6% (по ТУ – до 14,0%), а натура – 793 г/л, что удовлетворяло ТУ – не менее 730 г/л. Содержание отхода составляло 0,48% (по ТУ – до 3%). Чистота семян равнялась 99,52% с содержанием семян сорных растений 104 шт./кг, в т.ч. овсюга 51 шт./кг (по ТУ – не более 100 шт./кг). Исходный материал не соответствовал ни одной из категорий ГОСТ Р 52325-2005. |  |

| Производительность | Производительность за 1 час основного времени на очистке семян пшеницы составила 6,10 т. Удельный расход электроэнергии - 1,12 кВт.ч/т. Производительность за1 час сменного времени равна 5,73 т. Пневмосортировальная машина ПСМ-6 была установлена в технологическую линию зерноочистительного агрегата ЗАВ-10, который обслуживался одним человеком - механиком агрегата. |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасность | Удовлетворяет всем требованиям НД: уровень шума и концентрация пыли на рабочем месте оператора (пультовая ЗАВ-10) составили 78,5 дБА и 0,76 мг/м3, что удовлетворяет допустимым значениям (не более: 80 дБА и 4 мг/м3); электрические кабели проложены в металлорукавах и имеется защитное заземление; нанесены надписи по технике безопасности. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида ТО: при эксплуатационной обкатке и ЕТО. Оперативная трудоемкостью ЕТО составила 0,10 чел.-ч, а удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний 0,012 чел.-ч/ч, что удовлетворяет ТУ: соответственно не более: 0,10 чел.-ч и 0,03 чел.-ч/ч. Комплектность инструментом не предусмотрена. Техническое описание и руководство по эксплуатации требует уточнения и доработки по вопросам проведения ТО машины. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Пневмосортировальная машина ПСМ-6 по показателям качества работы, эксплуатационно-технологическим, энергетическим, показателям надежности и безопасности удовлетворяет требованиям нормативной документации |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральное государственное учреждение «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: |  | Лазарев Владимир Алексеевич |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-88-2010 (5070462) от 02 ноября 2010 года |