Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технического обеспечения

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 89-2004 (5010062)

Плуг полунавесной оборотный 8-ми корпусной

VN-plus Геркулес 1000/82/8

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ### ЗАО "Мост-Техника" г. Москва | 121357, г. Москва, ул. Козлова-30 тел. 105-0042 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плуг полунавесной оборотный 8-ми корпусной VN-plus Геркулес 1000/82/8 |  |  |
| Назначение | Предназначен для вспашки под зерновые и технические культуры на глубину до 35 см почв с уклоном до 80С различными физико-механическими свойствами: влажностью до 30%, твердостью 4 МПа, удельным сопротивлением почвы 1,4 кг/см2 и высотой растительных и пожнивных остатков до 70 см. |  |
| Качество работы: |  |  |
| ## Рабочая ширина захвата, см |  | 282-376 |
| ## Глубина обработки, см |  | 20,8-34,9 |
| Гребнистость поверхности пашни, см |  | 3,2-5,3 |
| Производительность в час основно- го времени, га |  | 2,73 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | трехточечная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | вручную, при помощи опорных колес |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,21 |
| Агрегатирование |  | с тракторами тягового класса 5 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,24 |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

### Описание конструкции машины

Плуг полунавесной оборотный 8-ми корпусной VN-plus Геркулес 1000/82/8 состоит из следующих основных сборочных единиц: рамы, навесного устройства, механизма оборота плуга, корпусов, углоснимов, опорных колес и механизма регулировки глубины обработки и ширины захвата корпусов. Основными рабочими органами являются лемеха и отвалы. Регулировка глубины пахоты производится регулировочными винтами и перестановкой опорных колес.

| # Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| ### Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры плуга, мм: |  |
| длина | 11850 |
| ширина | 4600 |
| высота | 1780 |
| Ширина захвата рабочая, м | 2,82-3,76 |
| Глубина обработки, см | 20,8-34,9 |
| Масса, кг | 3850 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,0 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Условия испытаний были характерны для зоны ЦЧО. Влажность почвы по слоям от 20,5 до 27,2 %. Твердость почвы по слоям от 1,0 до 2,8 МПа. Масса растительных и пожнивных остатков 730 г/м2. Рабочая ширина захвата плуга 2,82-3,76 м. Крошение пласта (размеры фракции 30-100 мм) 4,87-11,33%. Заделка растительных и пожнивных остатков 98,35%. Глубина заделки, см – 16. |
| Производительность | Производительность га за 1 час: основного времени – 2,73 сменного времени – 1,86 эксплуатационного времени – 1,83 Рабочая скорость, км/ч – 7,0. Выработка за смену, га - до 15. |
| Безопасность движения | Для движения по дорогам плуг оборудован всеми необходимыми знаками безопасности (красными и белыми). Транспортная скорость – 25 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание плуга состоит из технического обслуживания при подготовке к эксплуатационной обкатке, и позже проверки через каждые 20 рабочих часов крепление всех болтов и гаек. Все смазочные места регулярно смазывать через каждые 10 рабочих часов. Вовремя менять изношенные лемеха и отвалы. Гидравлические шланги высокого давления периодически проверять и держать чистыми. После работы плуг тщательно чистить, а блестящие поверхности покрывать бескислотной смазкой от коррозии. Трудоемкость технического обслуживания после каждых 20 часов работы – 0,24 чел/ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг полунавесной оборотный 8-ми корпусной VN-plus Геркулес 1000/82/8 не соответствует требованиям проекта ТУ по 5-ти пунктам, в том числе требованиям ГОСТ 12.2.111-85 по одному. Плуг по показателям назначения, надежности и безопасности обеспечивает должное качество его использования по назначению на всех видах пахоты. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным учреждение "Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Титяков Ю.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-89-2004 (5010062) от 30 ноября 2004 года |