Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-90-2007 (1020282)

Борона дисковая навесная БДН-4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Грязинский культиваторный завод" | 399059, г. Грязи, ул. Гагарина, 1А |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Борона дисковая навесная БДН-4 |  |
| Назначение | Борона дисковая навесная БДН-4 предназначена для сплошной обработки почвы (взамен пахоты) во все периоды полевых работ под посев озимых, яровых и поукосных культур, под зябь и весновспашку по стерневым и задерненным фонам после уборки зерновых и высокостебельных культур с уничтожением сорняков, измельчением и заделкой в почву растительных остатков, рыхлением и измельчением почвы. |
| Качество работы : |  |
| Крошение почвы, % размер фракций, мм: 0-50 | 84,9…85,7 |
| ## более 50 | 15,1…14,3 |
| ## Подрезание растительных остатков, % | 100 |
| ## Гребнистость поверхности почвы, см | 5,8…6,1 |
| ## Заделка пожнивных остатков, % | 69,7…71,0 |
| Глубина обработки, см | 9,6…15,6 |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени 5,09 га |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | навесная |
| ##### - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| ##### - настройка рабочих органов | изменением угла атаки дисковых батарей |
| ##### - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,04 |
| ##### Агрегатирование | кл.5 К-701, К-744 |
| ##### Потребляемая мощность, кВт | 132,68…160,78 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,36 |
| ##### Эксплуатационная надежность | хорошая |
| ##### Удобство управления | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Борона дисковая навесная БДН-4 состоит из следующих узлов: рамы, навески, режущих узлов, механизма установки угла диска. Режущий узел является основным рабочим органом и предназначен для подрезания, скола и оборота пласта почвы, а также для измельчения и заделки растительных остатков. Состоит из стойки, подшипникового узла и вырезных дисков. Глубина обработки регулируется изменением угла дисков.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении |  |
| длина | 2810 |
| ширина | 4310 |
| высота | 1720 |
| Ширина захвата, м | 4,1 |
| Глубина обработки, см | 6…16,2 |
| Масса, кг | 2215 |
| Рабочая скорость, км/ч | 11,7…14,2 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Качество работы | При твердости почвы 0,7…3,2 МПа, влажности почвы 10,2…19,1 % и скорости 11,77…14,2 км/ч получены следующие показатели: - крошение почвы, % размер фракций, мм: 0-50 - 84,9…85,7 более 50 - 14,3…15,1 - гребнистость поверхности почвы, см – 5,8…6,1 - подрезание растительных остатков, % - 100 - заделка пожнивных остатков, % - 69,7…70,1 |  |
| Производительность | Производительность за 1 ч основного времени составила 5,09 при скорости 13,4 км/ч. Удельный расход топлива равен 13,8 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса 1. Производительность за 1 час сменного времени получена 4,07 га. Выработка за нормативную смену составила, 28,5 га. |  |
| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата обеспечивают безопасность движения по дорогам с твердым покрытием. Борона оборудована габаритными световозвращателями. Транспортная скорость 25 км/ч. Борона отвечает требованиям ССБТ. |  |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации бороны предусмотрено два вида технических обслуживаний: через 8-10 часов с трудоемкостью- 0,37 чел.-ч. и ТО № 1 через 40 часов с трудоемкостью 0,73 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения по проведению технических обслуживаний. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Борона дисковая навесная не соответствует требованиям ТУ по двум пунктам. Борона БДН-4 может использоваться на указанных в ТУ видах работ. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: |  | Першалов И.А. |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-90-2007 (1020282) от 2007 года |