Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-97-2011 (4070232)

стола  пневмосортировального МВС-5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Воронежсельмаш» | 394073, г. Воронеж ул. 9 Января, 68 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стол пневмосортировальный МВС-5 |  |  |
| Назначение | Для сортировки и окончательной безрешетной очистки семенного материала зерновых колосовых, крупяных, зернобобовых, технических и масличных культур, семян трав от трудноотделимых примесей, отделимых воздушным потоком и по плотности (удельному весу), с целью доведения его за один пропуск до норм категории ЭС по содержанию семян основной культуры, а по содержанию семян других, в том числе семян сорных растений, до норм категории РС, кроме случаев засоренности исходного материала примесями, для выделения которых требуются специальные машины. Применяется в составе технологического оборудования элеваторов мукомольных заводов, зерноочистительных агрегатов (типа ЗАВ) и зерноочистительно-сушильных комплексов (типа КЗС) и поточных семяочистительных линий во всех сельскохозяйственных зонах страны. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Культура, сорт | озимая пшеница «Белгородская 12» | ячмень «Скарлет» |
| ## Подача, т/ч | 5,04 | 4,01 |
| ## Чистота семян, % | 99,24 | 99,37 |
| ## Масса 1000 шт. семян, г | 39,1 | 48,8 |
| ## Плотность семян, г/см3 | 1,42 | 1,35 |
| Количество семян сорняков, шт./кг | 5 | 5 |
| Дробление семян, % | 0,05 | 0,04 |
| Вынос семян основной культуры в отходы, % | 4,45 | 7,69 |
| Категория семян по ГОСТ Р 52325-2005 | ЭС | ЭС |

| Производительность за 1 час основного времени, т | 5,20 | - |
| --- | --- | --- |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Тип | стационарный |  |
| Привод | электрический |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт: |  | - |
| ##### - с вентилятором | 12,80 | - |
| ##### - без вентилятора | 0,80 |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,10 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность | хорошая |  |
| ##### Удобство управления | удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ | обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Стол пневмосортировальный МВС-5 состоит из рамы, вибростола с виброизоляторами, зонта, питателя, муфт, стойки, загрузочной воронки, гибких труб, вибропривода, регулятора воздуха и камнесборника. Все узлы и механизмы смонтированы на раме. При этом приемники фракций, стойка, регулятор воздуха, загрузочная воронка закреплены на раме жестко, а вибростол, зонт, муфты и вибропривод – с возможностью перемещения относительно рамы. Это достигается тем, что вибростол соединен со стойками рамы через три эластичных виброизолятора. Настройка МВС-5 на качественный режим достигается правильными регулировками: - производительности, устанавливаемой при помощи механизмов настройки поточной линии, в которой вмонтирован пневмостол; - подачи материала (перемещением пружины питателя по канавкам на рычаге клапана); - расхода воздуха, регулируемого дроссельным клапаном при помощи винта; - поперечного и продольного углов наклона вибростола, осуществляемых вращением соответствующих рукояток; - положения распределительных клапанов, регулируемых с помощью рукояток; - амплитуды колебаний, регулировка которой осуществляется на предприятии - изготовителе вибраторов.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры в рабочем положении без аспирационной системы, мм: |  |
| - длина | 2180 |
| - ширина | 2000 |
| - высота | 2200 |
| Конструкционная масса, кг | 520 |
| Установленная мощность, кВт |  |
| - с вентилятором | 15,96 |
| - без вентилятора | 0,96 |
| Затраты труда на полную зачистку при переналадке изделия, чел.-ч | 0,60 |
| Площадь рабочей поверхности деки, м2 | 2,0 |
| Амплитуда колебаний деки, мм | ±6 |
| Частота колебаний деки, кол./мин | 1000 |
| Угол поперечного наклона деки, град | 0…5 |
| Угол продольного наклона деки, град | 0…6 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Показатели качества работы удовлетворяют всем нормативным требованиям. Так, на очистке озимой пшеницы при подачах 3,87…6,50 т/ч и на ячмене при подачах 2,97…5,02 т/ч очищенный материал по всем показателям качества выполнения техпроцесса удовлетворяет требованиям проекта ТУ. Чистота семян озимой пшеницы повысилась с 97,64...98,94% до 98,10…99,38%, ячменя с 98,75…98,77% до 99,25…99,40% за счет выделения в отход примесей, которые не были выделены воздушно-решетными машинами и триером. По содержанию трудноотделимого сорняка (члеников дикой редьки) очищенный материал по обеим культурам был доведен до категории ЭС ГОСТа Р 52325-2005 (не более 5 шт./кг), кроме максимальной подачи. Содержание их составило в озимой пшенице и ячмене 5 шт./кг и максимальной подаче соответственно 14 и 12 шт./кг. Вынос семян основной культуры в отходы составил соответственно по культурам 4,44…5,79% и 7,69…8,53%, что удовлетворяет допустимому значению по проекту ТУ (не более 10%). Дробление семян по обеим культурам также не превысило допустимого значения по проекту ТУ (не более 0,05 %). За счет выделения в легкую фракцию с меньшей плотностью и массой 1000 шт. семян получены семена в основной фракции с существенно большей плотностью и массой 1000 шт. семян. Подсор очищенных семян и материалов всех фракций отсутствует. Условия испытания: исходный материал удовлетворял требованиям проекта ТУ и являлся типичным для данного вида работ; т.е. он прошел предварительную, первичную очистки и очистку на триерном блоке. Влажность семян озимой пшеницы и ячменя находилась в пределах 13,5…13,8 %, что удовлетворяло проекту ТУ – не более 16 %. Исходный материал, прошедший все необходимые по проекту ТУ виды очистки, из-за содержания в нем трудновыделимых семян сорных растений – члеников дикой редьки (8…16 шт./кг) не удовлетворял посевным качествам. Семена культурных растений в нем отсутствовали. |

| Производительность | Производительность за 1 ч основного времени на очистке семян озимой пшеницы от члеников дикой редьки составила 5,20 т. Удельный расход электроэнергии - 2,46 кВт.ч/т. Производительность за 1 час сменного времени равна 4,89 т. Количество очищенных семян за нормативную смену 34,23 т. Стол МВС- 5 был установлен в семяочистительную линию, которая обслуживалась одним человеком – механиком. |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасность | Удовлетворяет всем требованиям НД: уровень шума и концентрация пыли на рабочем месте оператора (в пультовой линии) составили 78,7 дБА и 2,20 мг/м3, что удовлетворяет допустимым значениям (не более: 80 дБА и 4 мг/м3); имеется защитное заземление; электрические провода проложены в металлических трубах; нанесены соответствующие знаки и таблички по технике безопасности. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида ТО: при эксплуатационной обкатке, ЕТО – через 10…12 часов и ТО-1 – через 125 часов. Оперативная трудоемкость ЕТО составила 0,08 чел.-ч, что удовлетворяет значению проекта ТУ (не более 0,1 чел.-ч). Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний равняется 0,015 чел.-ч/ч, что также удовлетворяет значению проекта ТУ (не более 0,03 чел.-ч/ч). Комплектность инструментом не предусмотрена. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает все вопросы, связанные с проведением техобслуживания. |  |
| Выводы по результатам испытаний |  |  |
| Стол пневмосортировальный МВС-5 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: |  | Соловьев Алексей Алексеевич |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-97-2011 (4070232) от 28 декабря 2011 года |