Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-98-2011 (4070192)

машины предварительной очистки МПР-40

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Воронежсельмаш» | 394073, г. Воронеж, ул. 9 Января, 68 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Машина предварительной очистки МПР-40 |  |  |  |  |  |
| Назначение |  | Предназначена для предварительной очистки от крупных, легких и мелких сорных и зерновой примесей, поступающих из-под комбайна влажного вороха зерна продовольственного назначения и семян зерновых колосовых, зернобобовых и масличных культур с целью обеспечения эффективной работы сушилки. Очистка сельскохозяйственной культуры от посторонних примесей и дефектов производится по парусности воздушными потоками аспирационной системы и, по толщине и ширине, решетными полотнами машины. Машина применяется в составе технологического оборудования элеваторов, зерноочистительно-сушильных комплексов, зерноочистительных агрегатов и поточных семяочистительных линий во всех сельскохозяйственных зонах страны. |  |  |  |
| Качество работы при агротехнической оценке: |  |  |  |  |  |
| Культура, сорт | озимая пшеница «Белгородская 14» |  |  | ячмень «Скарлет» |  |
| ## Вид работы | предварительная очистка зерна |  | предварительная очистка семян | предварительная очистка зерна | предварительная очистка семян |
| ## Подача, т/ч | 40,04 |  | 20,07 | 31,93 | 16,00 |
| ## Чистота зерна (семян), % | 96,71 |  | 97,57 | 95,65 | 96,81 |
| Дробление зерна (семян), % | 0,16 |  | 0,17 | 0,20 | 0,17 |
| ## Содержание примесей, %: |  |  |  |  |  |
| ## - зерновой | 1,57 |  | 1,47 | 2,51 | 1,92 |
| ## - сорной, | 1,72 |  | 0,96 | 1,84 | 1,27 |
| ## в т.ч. соломистой | 0,00 |  | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| Вынос зерна (семян) основной культуры в отходы, % | 0,43 |  | 0,44 | 0,39 | 0,42 |
| ## Полнота выделения примесей, % | 54 |  | 68 | 26 | 44 |
| ## Подсор зерна (семян) и отходов | отсутствует |  |  | отсутствует |  |

| ## Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Тип | стационарный |  |  |  |
| ## Привод | электрический |  |  |  |
| ## Потребляемая (активная) мощность, кВт | 4,2 | 3,4 | - | - |
| ##### Трудоемкость ЕТО, чел.-ч | 0,25 |  |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность | хорошая |  |  |  |
| ##### Удобство управления | удобно |  |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ | обеспечена |  |  |  |

Описание конструкции машины

Машина состоит из рамы, решетной части, электропривода, камеры аспирационной и питающего устройства. Рабочими органами машины являются решетные полотна, установленные в решетный стан. Номинальную загрузку машины устанавливают регулированием количества исходного материала подаваемого норией (при помощи заслонки в нижней головке нории). Равномерность подачи обрабатываемого материала по ширине машины регулируют изменением положения клапана-питателя распределительного шнека питающего устройства. Скорость воздушных потоков в пневмоканалах аспирационной камеры регулируют поворотными заслонками.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |
| - длина | 2450 |
| - ширина | 1670 |
| - высота | 2875 |
| Конструкционная масса машины с комплектом рабочих органов и приспособлений для выполнения основной технологической операции, кг | 2450 |
| Суммарная установленная мощность электродвигателей (без вентилятора системы аспирации), кВт | 4,4 |
| Количество электродвигателей, шт. | 3 |
| Количество решетных станов, шт. | 1 |
| Количество ярусов в решетных станах, шт. | 3 |
| Количество решет, установленных в машине, шт. | 6 |
| Габаритные размеры решет (д х ш), мм х мм | 740 х 990 |
| Угол наклона решет, град | 7 |
| Радиус круговых колебаний решет, мм | 9 |
| Частота круговых колебаний решет, кол./мин | 350 |
| Количество аспирационных систем, шт. | 1 |
| Количество пневмосепарирующих каналов, шт. | 3 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы при эксплуатационно-технологической оценке | После предварительной очистки вороха зерна озимой пшеницы содержание в нем сорной примеси составило 1,72% (по проекту ТУ – не более 3%), в т.ч. соломистой примеси – 0,0% (по проекту ТУ – не более 0,2%). Дробление зерна составило 0,16% (по проекту ТУ – не более 0,2%), содержание зерна основной культуры в отходах – 0,43% (по проекту ТУ – не более 0,5%). Условия испытаний: влажность исходного вороха зерна озимой пшеницы составила 13,7% (по проекту ТУ – не более 20%), с содержанием примесей 7,09% (по проекту ТУ – не более 10%), в т.ч. соломистой примеси – 0,34% (по проекту ТУ – не более 1%), с натурой зерна 792 г/л (по проекту ТУ – не менее 740 г/л). После предварительной очистки вороха семян озимой пшеницы содержание в нем сорной примеси составило 0,96% (по проекту ТУ – не более 3%), в т.ч. соломистой примеси – 0,0% (по проекту ТУ не более 0,2%), дробление семян составило 0,17% (по проекту ТУ – не более 0,2%), содержание семян основной культуры в отходах – 0,44% (по проекту ТУ – не более 0,5%). Условия испытаний: влажность исходного вороха семян озимой пшеницы составила 13,9% (по проекту ТУ – не более 20%), с содержанием примесей 7,51% (по проекту ТУ – не более 10%), в т.ч. соломистой примеси – 0,6% (по проекту ТУ – не более 1%), с натурой семян 793 г/л (по проекту ТУ – не менее 740 г/л). Машина вписывается в технологии послеуборочной обработки зерна различных культур. |

| Производительность | Номинальная производительность за 1 час основного времени на предварительной очистке зерна и предварительной очистке семян озимой пшеницы составила соответственно 40,35 т и 20,31 т (по проекту ТУ – не менее 40 т/ч и 20 т/ч соответственно), за 1 час сменного времени – 36,72 т и 18,28 т соответственно. Удельный расход электроэнергии при этом составил соответственно 0,104 и 0,168 кВт∙ч/т (по проекту ТУ – не более 0,1375 и 0,2750 кВт∙ч/т соответственно). Машина была установлена в технологическую линию зерноочистительного агрегата ЗАВ-40М и обслуживалась одним человеком – механиком агрегата. |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасность | Удовлетворяет всем требованиям НД: уровень шума и концентрация пыли на рабочем месте оператора (у пульта управления ЗАВ-40М) составили 76,5 дБА и 2,15 мг/м3 (по проекту ТУ – не более 80 дБА и 4 мг/м3); движущиеся и вращающиеся части машины имеют защитные ограждения; силовые кабели проложены в металлорукавах и имеется защитное заземление; имеются надписи по технике безопасности и предупреждающие знаки; обслуживание машины безопасно. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида ТО: ТО при эксплуатационной обкатке, ЕТО и ТО-1 (через 150-200 часов работы). Оперативная трудоемкость ЕТО составила 0,23 чел.-ч (по проекту ТУ – не более 0,4 чел.-ч), а удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО – 0,028 чел.-ч/ч (по проекту ТУ – не более 0,03 чел.-ч/ч). Комплектность машины ЗИП проектом ТУ не предусмотрена. Руководство по эксплуатации требует уточнения и доработки по вопросам проведения ТО машины. |  |
| Выводы по результатам испытаний |  |  |
| Машина предварительной очистки МПР-40 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: |  | Лазарев Владимир Алексеевич |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-98-2011 (4070192) от 28 декабря 2011 года |