Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 14-99-2011 (4070202)

машины основной  очистки МРО-20

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Воронежсельмаш» | 394073, г. Воронеж, ул. 9 Января, 68 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Машина основной очистки МРО-20 |  |  |  |  |  |
| Назначение |  | Предназначена для вторичной (основной) очистки от крупных, легких и мелких сорных и зерновой примесей, зерновых колосовых, зернобобовых и масличных культур. Очистка сельскохозяйственной культуры от посторонних примесей и дефектов производится по парусности воздушными потоками аспирационной системы и, по толщине и ширине, решетными полотнами машины. Машина применяется в составе технологического оборудования элеваторов, зерноочистительно-сушильных комплексов, зерноочистительных агрегатов и поточных семяочистительных линий во всех сельскохозяйственных зонах страны. |  |  |  |
| Качество работы при агротехнической оценке: |  |  |  |  |  |
| Культура, сорт | озимая пшеница «Белгородская 14» |  |  | ячмень «Скарлет» |  |
| ## Вид работы | первична очистка |  | вторичная (основная) очистка | первичная очистка | вторичная (основная) очистка |
| ## Подача, т/ч | 19,75 |  | 10,08 | 16,05 | 8,03 |
| ## Чистота зерна, % | 98,08 |  | 99,24 | 97,27 | 99,03 |
| Дробление зерна, % | 0,16 |  | 0,12 | 0,18 | 0,19 |
| ## Содержание примесей, всего, %, | 1,92 |  | 0,76 | 2,73 | 0,97 |
| ## в т.ч.:- зерновой | 1,61 |  | - | 2,14 | - |
| ## - сорной | 0,31 |  | - | 0,59 | - |
| Вынос зерна основной культуры в отходы, % | 0,35 |  | 1,34 | 0,37 | 1,04 |
| ## Вынос зерна основной культуры во второй сорт (фураж), % | 2,81 |  | 6,27 | 3,51 | 6,35 |
| ## Базисные нормы по ГОСТ 9353-90 | соответствуют |  | - | соответствуют | - |
| ## Категория семян по ГОСТ Р 52325-2005 | - |  | ЭС | - | ЭС |
| ## Полнота выделения примесей, % | 62 |  | 78 | 49 | 65 |
| ## Подсор зерна и отходов | отсутствует |  |  | отсутствует |  |

| ## Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Тип | стационарный |  |  |  |
| ## Привод | электрический |  |  |  |
| ## Потребляемая (активная) мощность, кВт | 3,4 | 3,0 | - | - |
| ##### Трудоемкость ЕТО, чел.-ч | 0,25 |  |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность | хорошая |  |  |  |
| ##### Удобство управления | удобно |  |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ | обеспечена |  |  |  |

Описание конструкции машины

Машина состоит из рамы, решетной части, электропривода, камеры аспирационной и питающего устройства. Рабочими органами машины являются решетные полотна, установленные в решетные станы. Номинальную загрузку машины устанавливают регулированием количества исходного материала подаваемого норией (при помощи заслонки в нижней головке нории). Равномерность подачи обрабатываемого материала по ширине машины регулируют изменением положения клапана-питателя распределительного шнека питающего устройства. Скорость воздушных потоков в пневмоканалах аспирационной камеры регулируют поворотными заслонками.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |
| - длина | 2450 |
| - ширина | 2790 |
| - высота | 2875 |
| Конструкционная масса машины с комплектом рабочих органов и приспособлений для выполнения основной технологической операции, кг | 3150 |
| Суммарная установленная мощность электродвигателей (без вентилятора системы аспирации), кВт | 4,4 |
| Количество электродвигателей, шт. | 3 |
| Количество решетных станов, шт. | 2 |
| Количество ярусов в решетных станах, шт. | 3 |
| Количество решет, установленных в машине, шт. | 12 |
| Габаритные размеры решет (д х ш), мм х мм | 740 х 990 |
| Угол наклона решет, град | 7 |
| Радиус круговых колебаний решет, мм | 9 |
| Частота круговых колебаний решет, кол./мин | 350 |
| Количество аспирационных систем, шт. | 1 |
| Количество пневмосепарирующих каналов, шт. | 3 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы при эксплуатационно-технологической оценке | После первичной очистки вороха озимой пшеницы содержание в нем примесей составило 1,92% (по проекту ТУ – не более 4%), в т.ч. сорной примеси – 0,31% (по проекту ТУ – не более 1%). Дробление зерна составило 0,16% (по проекту ТУ – не более 0,2%). Вынос зерна основной культуры в отходы получен равным 0,35% (по проекту ТУ – не более 2%), во второй сорт (фураж) – 2,81% (по проекту ТУ – не более 5%). Условия испытаний: влажность исходного вороха озимой пшеницы составила 13,6% (по проекту ТУ – не более 14%), с содержанием примесей 5,11% (по проекту ТУ – не более 10%), с натурой зерна 792 г/л (по проекту ТУ – не менее 740 г/л). После вторичной (основной) очистки вороха озимой пшеницы получены семена категории ЭС по ГОСТ Р 52325-2005 (по проекту ТУ категория семян – ЭС, РС). Вынос зерна основной культуры в отходы составил 0,81% (по проекту ТУ – не более 3%), во второй сорт (фураж) – 6,27% (по проекту ТУ – не более 10%). Дробление зерна при этом получено равным 0,12% (по проекту ТУ – не более 0,2%). Условия испытаний: влажность исходного вороха озимой пшеницы составила 13,7% (по проекту ТУ – не более 14%), с содержанием примесей 3,48% (по проекту ТУ – не более 5%), с натурой зерна 794 г/л (по проекту ТУ – не менее 740 г/л). Машина вписывается в технологии послеуборочной обработки зерна различных культур. |

| Производительность | Номинальная производительность за 1 час основного времени на первичной очистке и вторичной (основной) очистке озимой пшеницы составила соответственно 20,30 т и 10,28 т (по проекту ТУ – не менее 20 т/ч и 10 т/ч соответственно), за 1 час сменного времени – 18,47 т и 9,35 т соответственно. Удельный расход электроэнергии при этом составил соответственно 0,167 и 0,292 кВт∙ч/т (по проекту ТУ – не более 0,275 и 0,550 кВт∙ч/т соответственно). Машина была установлена в технологическую линию зерноочистительного агрегата ЗАВ-20 и обслуживалась одним человеком – механиком агрегата. |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасность | Удовлетворяет всем требованиям НД: уровень шума и концентрация пыли на рабочем месте оператора (у пульта управления ЗАВ-20) составили 75,3 дБА и 2,45 мг/м3 (по проекту ТУ – не более 80 дБА и 4 мг/м3); движущиеся и вращающиеся части машины имеют защитные ограждения; силовые кабели проложены в металлорукавах и имеется защитное заземление; имеются надписи по технике безопасности и предупреждающие знаки; обслуживание машины безопасно. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида ТО: ТО при эксплуатационной обкатке, ЕТО и ТО-1 (через 150-200 часов работы). Оперативная трудоемкость ЕТО составила 0,23 чел.-ч (по проекту ТУ – не более 0,4 чел.-ч), а удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО – 0,028 чел.-ч/ч (по проекту ТУ – не более 0,03 чел.-ч/ч). Комплектность машины ЗИП проектом ТУ не предусмотрена. Руководство по эксплуатации требует уточнения и доработки по вопросам проведения ТО машины. |  |
| Выводы по результатам испытаний |  |  |
| Машина основной очистки МРО-20 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: |  | Лазарев Владимир Алексеевич |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 14-99-2011 (4070202) от 29 декабря 2011 года |