Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса»

(ФГНУ «Росинформагротех»)

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 15-01-07 (1140042)

Опрыскиватель ранцевый ОР-2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Заря» | 456320 г. Миасс Челябинской области, а/я 431 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опрыскиватель ОР-2 |  |  |  |
| Назначение | Опрыскиватель ранцевый ОР-2 предназначен для распыления водных растворов рабочих жидкостей в сооружениях защищенного грунта, в фермерских и личных хозяйствах. |  |  |
| # Качество работы |  |  |  |
| # Фактический расход рабочей жидкости через форсунку, л/мин |  | # 0,52-1,2 |  |
| # Листовая поверхность, обработанная с дисперсностью капель, %: |  |  |  |
| # - крупных |  | # 30,8 |  |
| # - средних |  | # 57,1 |  |
| # - мелких |  | # 12,1 |  |
| # Медианно-массовый диаметр следа капель, мкм: |  |  |  |
| # - крупных |  | # 460 |  |
| # - средних |  | # 300 |  |
| # - мелких |  | # 200 |  |
| # Средневзвешенный по опыту массовый диаметр капель, мкм |  | # 337 |  |
| ### Производительность, л/ч: |  |  |  |
| ### основного времени |  | ## 26,3 |  |
| ### эксплуатационного времени |  | ## 2,67 |  |
| ### Условия эксплуатации: |  |  |  |
| ### Тип изделия |  | ## Ранцевый |  |
| ### Привод |  | ## Электрический, от аккумуляторных батарей |  |
| ### Удобство эксплуатации |  | Удобно |  |
| ### Удобство управления |  | Удобно |  |
| ### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Опрыскиватель состоит из следующих узлов: бачка объемом 5 литров с заливной горловиной, аккумуляторов в футляре, шлангов всасывающего и нагнетательного, штанги с краном и форсункой, электронасоса с кнопкой включения и выключения, лямки-ранца. Для подзарядки аккумуляторов в комплект поставки входит зарядное устройство. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Количество обслуживающего персонала, чел. |  |  | 1 |
| Объем бачка, л |  |  | 5 |
| Количество аккумуляторов, шт. |  |  | 2 |
| Продолжительность подзарядки 1 аккумулятора, ч |  |  | Не более 2,5 |
| Напряжение аккумуляторов, В |  |  | 12 |
| Потребляемый ток, А |  |  | Не более 2 |
| Масса опрыскивателя без рабочей жидкости, кг |  |  | 2,45 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Качество работы | Средневзвешенный массовый диаметр капель - 337 мкм находится в пределах требований проекта ТЗ (250-350 мкм), при этом: крупные капли (460 мкм) составляют 47,9 %; средние и мелкие (300 мкм, 200 мкм) – 52,1%. |  |
| ### Безопасность | ## При работе с опрыскивателем следует применять индивидуальные меры предосторожности. Предупреждающие надписи по технике безопасности на конструкции отсутствуют. |  |
| ### Техническое обслуживание | ## Техническое обслуживание затруднений не вызывает. Инструкция по эксплуатации составлена достаточно полно. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Применение электрического привода на подачу рабочей жидкости к распылителю упрощает технологию, повышает качество нанесения рабочих растворов и безопасность обслуживающего персонала при выполнении технологического процесса. Опрыскиватель удовлетворительно выполняет технологический процесс распыления рабочих растворов. Опрыскиватель не соответствует двум пунктам требований ССБТ.. |  |  |
| ### Испытания проведены: |  | Федеральным государственным научным учреждением «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГНУ «Росинформагротех»), адрес: 141261, П. Правдинский Московской области, ул. Лесная, 60. |
| ### Испытания провел: |  | Никитин Иван Григорьевич |
| ### Источник информации: |  | Протокол испытаний № 15-01-07 (1140042) от 31 июля 2007 г. |