Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса»

(ФГНУ «Росинформагротех»)

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 15-01-2010 (4120012)

Машина для обрезки кустарников РСК-2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии | г. Москва, ул. Загорьевская, 4 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Машины для обрезки кустарников РСК-2 |  |  |  |
| Назначение | Машина для обрезки кустарников РСК-2 предназначена для боковой обрезки кустарников одновременно двух полурядов или ограничения высоты двух рядов кустарников с междурядьями не менее 4 м, расположенных во всех зонах (1-19) на равнинах и склонах до 5°. |  |  |
| # Качество работы |  |  |  |
| # Режим работы |  | # Контурная обрезка | Полный срез |
| # Культура, сорт |  | # Арония черноплодная | Смородина черная |
| # Диаметр срезанных ветвей, мм |  | # 19,8 | # 17,0 |
| # Полнота обрезки, % |  | # 96,1 | # 95,4 |
| # Количественная доля некачественных срезов (с наличием расщепления древесины), % |  | # 3,9 | # 4,6 |
| # Коэффициент технологического обслуживания |  | # 0,96 |  |
| # Коэффициент надежности технологического процесса |  | # 0,93 |  |
| # Коэффициент использования эксплуатационного времени |  | # 0,59 |  |
| # Удельная суммарная трудоемкость ТО, чел.-ч/ч |  | # 0,15 |  |
| ### Производительность, га/ч: |  |  |  |
| ### основного времени |  | ## 0,61 | ## 0,76 |
| ### эксплуатационного времени |  | 0,36 | ## 0,45 |
| ### Условия эксплуатации: |  |  |  |
| ### Тип изделия |  | ## Монтируемый |  |
| ### Агрегатирование |  | ## Тракторы кл. 1,4 т.с |  |
| ### Привод |  | ## От ВОМ и гидросистемы трактора |  |
| ### Рабочие скорости, км/ч |  | ## 1,8 – 1,82 |  |
| ### Рабочая ширина захвата, макс., м |  | ## 4,5 |  |
| ### Удобство эксплуатации |  | Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. |  |
| ### Удобство управления |  | Удобно |  |
| ### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| РСК-2 состоит из: навески, рамы подъема, двух стрел, аппаратов режущих для тяжелой обрезки, бруса переднего с двумя ползунами, гидросистемы привода режущих аппаратов и подъёма стрел. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Тип машины | Монтируемый |
| Габаритные размеры агрегата, мм: |  |
| в рабочем положении: |  |
| длина | 5500 |
| ширина | 2200-5400 |
| высота | До 3100 |
| в транспортном положении: | 5930 |
| длина | 2140 |
| ширина | 2900 |
| высота | 5930 |
| Дорожный просвет, мм | 340 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Рабочая ширина захвата, м: | 450 |
| - горизонтальная обрезка, срез кустов, ряд. | 2 |
| - вертикальная обрезка, полуряд | 2 |
| Количество дисков режущего аппарата, шт. | По 2 с каждой стороны |
| Число оборотов пил, об.-1 | 2280 |
| Пределы регулирования высоты рабочего органа (от уровня земли), мм: | 100-2750 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Качество работы | Результаты испытаний показали следующее. 1. На легкой обрезке аронии черноплодной, при рабочей скорости движения 1,82 км/ч, обрезчик обеспечивает качественный срез ветвей средним диаметром 19,8 мм (по ТЗ – до 30,0 мм). Полнота обрезки составила 96,1 % (по ТЗ – не менее 90%). Производительность составила 0,76 га/ч. 2. На полном срезе кустарника смородины черной, при рабочей скорости 1,8 км/ч, обрезчик обеспечивает качественный срез ветвей средним диаметром 17,0 мм (по ТЗ – до 30,0 мм). Полнота обрезки составила 95,4% (по ТЗ – не менее 90%). Производительность составила 0,61 га/ч (по ТЗ – 1,02 га/ч). Трудоемкость механизированных работ при работе по обрезке кустарника составила 2,5 чел.-ч/га при сменной и эксплуатационной производительности, в среднем, 0,4 га/ч. |  |
| ### Безопасность движения | ## Транспортная скорость – до 15 км/ч. Элементы конструкции машины не затрудняют обзор с рабочего места оператора. Машина не оборудована световозвращателями. Машина имеет специальные места для строповки. Надписи по ТБ имеются. |  |
| ### Техническое обслуживание | ## Доступ к местам технического обслуживания обеспечен. Трудоемкость ТО составляет 0,76 чел-ч. Места смазки обозначены указателями. Инструкция по эксплуатации составлена достаточно полно. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Обрезчик РСК-2 обеспечивает качественное выполнение технологического процесса при контурной обрезке кустарника и срезе кустарника плодово-ягодных культур. Машина не соответствует одному пункту требований ТЗ и двум пунктам ССБТ. |  |  |
| ### Испытания проведены: |  | Федеральным государственным научным учреждением «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГНУ «Росинформагротех»), адрес: 141261, п. Правдинский Московской области, ул. Лесная, 60. |
| ### Испытания провел: |  | Пискунов Олег Дмитриевич |
| ### Источник информации: |  | Протокол испытаний № 15-01-2010 (4120012) от 08 ноября 2010 г. |