Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса»

(ФГНУ «Росинформагротех»)

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 15-02-07 (4070052)

Пневматический сортировальный стол ПСС-1

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Автоматика»» | 394029 г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пневматический сортировальный стол ПСС-1 |  |  |  |  |
| Назначение | Пневматический сортировальный стол ПСС-1 предназначен для очистки семян зерновых, зернобобовых, крупяных, овощных, масличных и пряно-ароматических культур и семян трав от трудноотделимых примесей, отличающихся от семян основных культур по удельному весу, форме и свойствам поверхности. Исходный материал должен быть предварительно очищен на воздушно-решетных, триерных машинах и иметь кондиционную влажность. |  |  |  |
| # Качество работы |  |  |  |  |
| # Культура, сорт |  | # Морковь «Витаминная» | # Петрушка «Универсальная» | Укроп «Индийский»» |
| # Неравномерность подачи семян, % |  | # 13,5 | # 23,3 | # 17,0 |
| # Выход фракции, %: |  |  |  |  |
| # 1 |  | # 7,2 | # 11,7 | # 18,1 |
| # П |  | # 15,1 | # 18,8 | # 21,4 |
| # Ш |  | # 25,4 | # 30,7 | # 25,2 |
| # 1У |  | # 48,4 | # 31,7 | # 19,0 |
| # У |  | # 3,7 | # 7,1 | # 16,3 |
| ### Подача семян, кг/ч: |  | ## 150,2 | ## 88,5 | ## 182,6 |
| ### Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| ### Тип изделия |  | ## Передвижной |  |  |
| ### Привод |  | ## Электрический |  |  |
| ### Удобство эксплуатации |  | Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. |  |  |
| ### Удобство управления |  | Удобно |  |  |
| ### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Основными частями пневмостола являются: станина, дека, виброрама, привод, вентилятор, механизмы регулировки углов наклона деки, подвески, регулятор воздуха, загрузочный бункер. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры пневмостола без аспирации, мм: |  |
| длина | 1730 |
| ширина | 1350 |
| высота | 1930 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 2 |
| Объем загрузочного бункера, л | 12 |
| Угол поперечного наклона вибростола, град. | 0…8 |
| Угол продольного наклона вибростола, град. | 0…10 |
| Амплитуда колебаний деки, ии | 3; 5 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Качество работы | Выход фракции семян товарного вида (Ш, IУ и У) составляет по моркови 77,7%, по петрушке 69,5% и по укропу – 60,5%. Средняя всхожесть семян товарного выхода составила 81% на моркови, 69,3% - на петрушке и 70,7% - по укропу, что находится в пределах требований ТЗ (55% на моркови; 45% на петрушке и 40% на укропе). |  |
| ### Производительность | Производительность пневмостола ПСС-1 составила на моркови 150,2 кг/ч, на петрушке 88,5 кг/ч и на укропе 182,6 кг/ч, что значительно превышает данный показатель в ТЗ (50 кг/ч). |  |
| ### Безопасность работы | Предупреждающие надписи и символы по безопасности отсутствуют |  |
| ### Техническое обслуживание | ## Доступ к местам технического обслуживания обеспечен. Трудоемкость ТО составляет 0,12 чел-ч. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Пневмостол выполняет технологический процесс подготовки посевного материала с показателями качества соответствующими техническому заданию. Пневмостол имеет высокую степень надежности. |  |  |
| ### Испытания проведены: |  | Федеральным государственным научным учреждением «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГНУ «Росинформагротех»), адрес: 141261, п. Правдинский Московской области, ул. Лесная, 60. |
| ### Испытания провел: |  | Никитин Иван Григорьевич |
| ### Источник информации: |  | Протокол испытаний № 15-02-07 (4070062) от 15 июня 2007 г. |