Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса»

(ФГНУ «Росинформагротех»)

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 15-03-05 (1100042)

Тележка тепличная ТМ-1

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Гринкомплекс» | 127247 г. Москва, Дмитровское шоссе,107 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тележка тепличная ТМ-1 |  |  |  |  |  |
| Назначение |  | Тележка тепличная ТМ-1 предназначена для ухода за растениями в междурядьях на шпалерах высотой до 2,7 м, а также для сбора урожая и перевозки различных грузов внутри теплицы |  |  |  |
| # Качество работы |  |  |  |  |  |
| ### Производительность, т/ч |  |  |  | ## О,17 |  |
| ### Масса перевозимого груза, кг |  |  |  | ## 105 |  |
| ### Средняя высота расположения плодов, м: - максимальная - минимальная |  |  |  | 2,0 0,5 |  |
| ### Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| ### Тип изделия |  |  |  | ## Передвижная |  |
| ### Привод |  |  |  | ## Ручной |  |
| ### Тип покрытия дорожки |  |  |  | Регистры надпочвенного обогрева |  |
| ### Среднее расстояние между трубами регистра, см |  |  |  | 45,2 |  |
| ### Трудоемкость ежесменного ТО, ### чел.-ч |  |  |  | 0,08 |  |
| ### Удобство эксплуатации |  |  |  | Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. |  |
| ### Удобство управления |  |  |  | Удобно. Усилия на передвижение тележки с грузом 105 кг не превышает допустимые значения. |  |
| ### Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Тележка состоит из следующих узлов и деталей: колесной платформы, шарнирной рамки с рабочей площадкой и предохранительными поручнями. В тележку также входят комплект простых рукояток, комплект рукояток-лестниц, съемное сиденье. Колесная платформа состоит из собственно платформы, на противоположных концах которой снизу закреплены оси опорных колес-валов при помощи которых тележка передвигается вдоль междурядья по регистру надпочвенного обогрева. В центре закреплены два независимых опорных колеса с резиновыми ребордами, при помощи которых тележка передвигается и разворачивается на центральных проездах теплицы с бетонным или асфальтовым покрытием. Сверху колесной платформы при помощи 4-х захватов и 4-х фиксаторов установлено нижнее направляющее основание шарнирной рамки, позволяющей менять высоту расположения рабочей площадки. Опорные колеса-валы имеют по одному тормозному устройству, установленных на противоположных сторонах колесной платформы. Тормозное устройство состоит из жестко зафиксированной на валу звездочки и поворотного кронштейна, закрепленного на опорной стойке колесной платформы. При необходимости осуществления работ по обслуживанию растений или сбору урожая в статичном положении тележки на регистре надпочвенного обогрева один из поворотных кронштейнов фиксируют в пространство между зубьями соответствующей звездочки, в результате чего предотвращается вращение колес-валов платформы. При необходимости осуществления работ на нижних ярусах растений в междурядье или при перемещении грузов внутри междурядий или по центральным проездам теплицы, с тележки снимается шарнирная рамка с рабочей площадкой. Также снимаются обе рукоятки-лестницы, а на их место устанавливаются простые рукоятки. При осуществлении работ внутри междурядий на перекладине одной из простых рукояток закрепляется спинка съемного сиденья. |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры тележки, мм: |  |  |  |  |  |
| без рабочей площадки и шарнирной рамки: |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 1700 |
| ширина |  |  |  |  | 690 |
| высота |  |  |  |  | 920 |
| с рабочей площадкой: |  |  |  |  |  |
| длина |  |  |  |  | 1700 |
| ширина |  |  |  |  | 690 |
| высота |  |  |  |  | 1975 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. |  |  |  |  | 1 |
| Масса тележки, кг: |  |  |  |  |  |
| ### - конструкционная (в полной комплектации) |  |  |  |  | ## 87 |
| ### - без шарнирной рамки и рабочей площадки |  |  |  |  | ## 50 |
| ### Ширина колеи колес по центрам труб регистра надпочвенного обогрева, мм |  |  |  |  | ## 450 |
| ### Минимальная высота рабочей площадки оператора, мм |  |  |  |  | ## 725 |
| Максимальная высота рабочей площадки оператора, мм |  |  |  |  | 1260 |
| Количество ступенек лестницы, шт. |  |  |  |  | 3 |
| Ширина ступеньки, мм |  |  |  |  | 62 |
| Расстояние между ступеньками, мм |  |  |  |  | 310 |
| Расстояние от земли до 1-ой ступеньки |  |  |  |  | 450 |
| ## Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| ### Качество работы | ## Условия испытаний соответствовали требованиям технического задания. Тележка передвигалась по регистрам надпочвенного обогрева и работала позиционно. По мере необходимости, она вручную передвигалась дальше. Масса перевозимого груза составила 105 кг. Повреждений плодов, растений и тары не наблюдалось. |  |  |  |  |
| ### Производительность, т/ч | ## 0,17 |  |  |  |  |
| ### Безопасность | ## Материалы конструкции тележки не оказывают опасное и вредное воздействие на человека. Источником запыленности и выделения вредных веществ тележка не является. Тормозное устройство надежно в эксплуатации. Бумага руководства по эксплуатации влаго- и маслопроницаемая, а переплет непрочный. Руководство по эксплуатации достаточно полно освещает вопросы устройства, техники безопасности и эксплуатации. |  |  |  |  |
|  | ## Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. |  |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |
| Тележка тепличная ТМ-1 не полностью соответствует отдельным требованиям НД по показателям назначения и безопасности: - Конструкционная масса тележки в полной комплектации на 15кг больше показателя по ТЗ. - Предохранительные поручни, рукоятки-лестницы и простые рукоятки тележки не покрыты малотеплопроводным материалом. - Отсутствуют предупреждающие надписи по технике безопасности на конструкции тележки и не закреплена табличка по ГОСТ 12969, на которой указывается: марка тележки и ее наименование, наименование завода-изготовителя, порядковый номер тележки, год выпуска, обозначение ТЗ или ТУ. Тележка ТМ-1 может использоваться для ухода за растениями в междурядьях на шпалерах высотой до 2,7 м, а также для сбора урожая и перевозки различных грузов внутри теплицы. |  |  |  |  |  |
| ### Испытания проведены: |  |  | Федеральным государственным научным учреждением «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГНУ «Росинформагротех»), адрес: 141261, П. Правдинский Московской области, ул. Лесная, 60. |  |  |
| ### Испытания провел: |  |  | Никитин Иван Григорьевич |  |  |
| ### Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 15-03-05 (1100042) от 2 ноября 2005 г. |  |  |