Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса»

(ФГНУ «Росинформагротех»)

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 15-03-07 (4070062)

Шасталка –терка семян ШТС-0,5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Автоматика»» | 394029 г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шасталка-терка семян ШТС-0,5 |  |  |  |  |
| Назначение | Шасталка-терка семян ШТС-0,5 входит в комплект машин, предназначенных для использования в технологическом комплексе для последующей доработки и предпосевной подготовки семян овощных и пряноароматических культур. Шасталка-терка семян ШТС-0,5 предназначена для перетирания и шлифования семян свеклы столовой, томатов, удаления шипиков, щетинок, волосков с поверхности семян моркови и петрушки. |  |  |  |
| # Качество работы |  |  |  |  |
| # Культура, сорт |  | # Морковь «Витаминная» | # Томаты «Новичок» | Свекла «Бордо» |
| # Неравномерность подачи семян, % |  | # 6,7 | # 6,9 | # 5,8 |
| # Выход фракции семян, % |  | # 98,5 | # 98,7 | # 98,3 |
| # Отходы, % |  | # 1,5 | # 1,3 | # 1,7 |
| # Дробление семян, % |  | # 0,95 | # 0,07 | # 0,7 |
| # Потери полноценных семян, % |  | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Угол естественного откоса, град. |  | # 40,9 | # 43,2 | # 42,8 |
| ### Подача семян, кг/ч: |  | ## 427 | ## 347 | ## 463 |
| ### Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| ### Тип изделия |  | ## Передвижной |  |  |
| ### Привод |  | ## Электрический |  |  |
| ### Удобство эксплуатации |  | Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. |  |  |
| ### Удобство управления |  | Удобно |  |  |
| ### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Машина состоит из: рамы, приемного лотка, аспирационного канала с заслонкой, шасталки, циклона, вентилятора с коленом, привода вентилятора, загрузочного бункера, привода шасталки, пульта управления, фильтра с мешком для сбора пыли. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| длина | 1090 |
| ширина | 970 |
| высота | 1770 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 2 |
| Конструкционная масса, кг: | 200 |
| Частота вращения вала, об/мин | 400-1200 |
| Угол наклона рабочей камеры, град. | 25-50 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Качество работы | Выход фракции семян товарного вида составляет по моркови 98,5%, по томатам 98,7 % и по свекле 98,3%. Дробление семян при их обработке незначительное, от 0,05 до 0,1 %, что удовлетворяет ТЗ (не более 0,1%). Потери полноценных семян отсутствуют. Всхожесть семян товарного выхода составила 80,6% по моркови, 87,4% - на томатах и 84,1 на свекле, что находится в пределах требований ТЗ (55 % - на моркови, 65 % - на томатах, 60 % - на свекле). |  |
| ### Безопасность работы | Предупреждающие надписи и символы по безопасности отсутствуют |  |
| ### Техническое обслуживание | ## Доступ к местам технического обслуживания обеспечен. Трудоемкость ТО составляет 0,12 чел-ч |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Машина выполняет технологический процесс на подготовке посевного материала с показателями качества соответствующими требованиям технического задания. Машина не соответствует одному пункту ТЗ и одному пункту ССБТ. |  |  |
| ### Испытания проведены: |  | Федеральным государственным научным учреждением «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГНУ «Росинформагротех»), адрес: 141261, п. Правдинский Московской области, ул. Лесная, 60. |
| ### Испытания провел: |  | Никитин Иван Григорьевич |
| ### Источник информации: |  | Протокол испытаний № 15-03-07 (4070062) от 15 июня 2007 г. |