Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса»

(ФГНУ «Росинформагротех»)

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 15-04-05 (1100052)

Тележка тепличная самоходная ТМС-1

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Гринкомплекс» | 127247 г. Москва, Дмитровское шоссе, 107 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тележка тепличная самоходная ТМС-1 |  |  |  |
| Назначение | Тележка тепличная самоходная ТМС-1 предназначена для ухода за растениями в междурядьях теплиц на высоких (до 3,5 м) шпалерах |  |  |
| # Качество работы |  |  |  |
| ### Производительность, т/ч |  | ## Не определялась |  |
| ### Масса перевозимого груза, кг |  | ## 100 |  |
| Агрегатируется |  | ## От электродвигателя. Мощности аккумуляторной батареи 12,8 В достаточно для передвижения тележки по регистрам надпочвенного обогрева с нагрузкой 100 кг |  |
| Скорость передвижения, м/с |  | ## 0,17 |  |
| ### Условия эксплуатации: |  |  |  |
| ### Тип изделия |  | ## Самоходная |  |
| ### Тип покрытия дорожки |  | Регистры надпочвенного обогрева |  |
| ### Среднее расстояние между трубами регистра, см |  | 45,0 |  |
| ### Трудоемкость ежесменного ТО, ### чел.-ч |  | 0,08 |  |
| ### Удобство эксплуатации |  | Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. |  |
| ### Удобство управления |  | Удобно. |  |
| ### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена. Вращающийся цепной привод огражден. Электродвигатель тележки от перегрузок и короткого замыкания защищен автоматическим устройством и предохранителями |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Тележка состоит из следующих узлов: самоходной платформы, верхней рамки-модуля с рабочей площадкой и предохранительными поручнями, двух промежуточных рамок-модулей для изменения высоты расположения рабочей площадки Самоходная платформа состоит из собственно платформы, на противоположных концах которой снизу закреплены оси опорных ведущих колес, и пассивных колес, а в центре закреплены два независимых опорных колеса с резиновыми ребордами. Сверху платформы жестко закреплена нижняя рамка-модуль для установки на ней съемных промежуточных рамок-модулей или верхней рамки-модуля с рабочей площадкой. Сверху платформы и внутри нижней рамки-модуля установлена опорная площадка, на которой размещается аккумуляторная батарея и электродвигатель, от которого через цепную передачу передается крутящий момент на звездочку ведущего опорного колеса. Нижняя рамка-модуль представляет собой сварную пространственную конструкцию. Верхняя рамка-модуль и промежуточная рамка-модуль отличаются от нижней рамки-модуля наличием специальной перекладины с фиксатором, позволяющим осуществить их надежное крепление друг к другу. Снизу рабочей площадки жестко закреплены два концевых выключателя, ролики которых выступают через прорези сверху рабочей площадки. При нажатии на ролик одного из конечных выключателей тележка двигается в одном направлении, а при нажатии на другой – двигается в обратном. Все рамки-модули снабжены ступеньками, позволяющими рабочему залезать на рабочую площадку. Цепная передача закрывается специальным кожухом. Ведущие и пассивные колеса платформы тележки имеют профиль, позволяющий облегать в поперечном сечении трубы регистра надпочвенного обогрева, по которому тележка передвигается вдоль междурядья. Возможность выдвижения пассивных колес из труб-осей платформы тележки позволяют ей во время движения самонастраиваться под колею регистра надпочвенного обогрева. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры тележки в полной комплектации, мм: |  |  |  |
| длина |  |  | 1275 |
| ширина |  |  | 520 |
| высота |  |  | 2370 |
| Масса тележки, кг: |  |  |  |
| - с аккумуляторной батареей |  |  | 94 |
| - без аккумуляторной батареи |  |  | 69 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. |  |  | 1 |
| Ширина колеи колес по центрам труб регистра надпочвенного обогрева, мм |  |  | 450 |
| # Минимальная высота рабочей площадки для рабочего, мм |  |  | 875 |
| # Максимальная высота рабочей площадки для рабочего, мм |  |  | 1590 |
| # Количество промежуточных рамок-модулей для изменения высоты рабочей площадки, шт. |  |  | 2 |

| # Количество ступенек рамок-модулей, шт. |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| # Расстояние от первой ступеньки до земли, мм |  |  | 430 |
| # Расстояние между ступеньками, мм |  |  | 360 |
| # Ширина ступеньки, мм |  |  | 60 |
| # Длина ступеньки, мм |  |  | 330 |
| ## Результаты испытаний |  |  |  |
| ### Качество работы | ## Условия испытаний соответствовали требованиям технического задания. Тележка от аккумуляторной батареи передвигалась по трубам регистра надпочвенного обогрева и работала позиционно. Масса перевозимого груза составила 100 кг. Повреждений плодов, растений и тары не наблюдалось. Технологический процесс выполняется с хорошими показателями. |  |  |
| ### Производительность, т/ч | ## Не определялась |  |  |
| ### Безопасность | ## Материалы конструкции тележки не оказывают опасное и вредное воздействие на человека. Источником запыленности и выделения вредных веществ тележка не является. Бумага руководства по эксплуатации влаго-и маслопроницаемая, а переплет непрочный. Руководство по эксплуатации достаточно полно освещает вопросы устройства, техники безопасности и эксплуатации. |  |  |
| ### Техническое обслуживание | ## Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Тележка тепличная самоходная ТМС-1 не полностью соответствует отдельным требованиям НД по показателям назначения и безопасности: - Конструкционная масса тележки в полной комплектации на 11 кг больше показателя по ТЗ. - Ширина и высота тележки не соответствуют ТЗ. - Ручки тележки не покрыты малотеплопроводным материалом. - Отсутствуют предупреждающие надписи по технике безопасности на конструкции тележки и не закреплена табличка по ГОСТ 12969, на которой указывается: марка тележки и ее наименование, наименование завода-изготовителя, порядковый номер тележки, год выпуска, обозначение ТЗ или ТУ. Тележка ТМС-1 может использоваться для ухода за растениями в междурядьях теплиц на высоких (до 3,5 м) шпалерах. |  |  |  |
| ### Испытания проведены: |  | Федеральным государственным научным учреждением «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГНУ «Росинформагротех»), адрес: 141261, П. Правдинский Московской области, ул. Лесная, 60. |  |
| ### Испытания провел: |  | Никитин Иван Григорьевич |  |
| ### Источник информации: |  | Протокол испытаний № 15-04-05 (1100052) от 4 ноября 2005 г. |  |