Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса»

(ФГНУ «Росинформагротех»)

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 15-04-06 (1020452)

Агрегат почвообрабатывающий АПР-4,4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Рязанский комбайновый завод» | Россия, 390028, г. Рязань, ул. Промышленная, 21 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Агрегат почвообрабатывающий АПР-4,4 |  |  |
| Назначение | Предназначен для сплошной предпосевной обработки почвы по влагосберегающей и противоэрозионной технологиям, а также для ухода за парами. Виды выполняемых работ: - рыхление почвы без оборота пласта; - подрезание сорняков; - крошение и сепарацию поверхностного слоя почвы; - дробление комков почвы; - выравнивание поверхности поля; - уплотнение поверхностного слоя почвы. |  |
| # Качество работы |  |  |
| ### Средняя глубина обработки. см |  | ## 13,7/10,9* |
| ### Крошение почвы, %, размер фракций, мм: |  |  |
| 0 – 50 |  | ## 94,1/91,4* |
| 50-100 |  | ## 5,9/86,0* |
| Более 100 |  | ## 0/0* |
| Гребнистость поверхности поля, см |  | ## 2,0/1,6* |
| *) - в числителе – на осенней обработке почвы; ## - в знаменателе – весенняя обработка почвы |  |  |
| ### Условия эксплуатации: |  |  |
| ### Навеска (присоединение) на трактор |  | ## Прицепная скоба |
| ### Перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| ### Настройка рабочих органов |  | С помощью винтовых механизмов |
| ### Время подготовки машины к работе (навески), чел.-ч |  | 0,12 |
| ### Агрегатирование |  | Тракторы тягового класса 3 т.с., Т-151К |
| ### Потребляемая мощность, кВт |  | 94,5 |
| ### Трудоемкость ежесменного ТО, ### чел.-ч |  | 0,18 |
| ### Эксплуатационная надежность |  | Отказы отсутствуют |
| ### Удобство управления |  | Удобно |
| ### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Агрегат АПР-4,4 выполнен полунавесным, без рабочего места оператора, управляется и обслуживается механизатором. Основу агрегата составляет тяжелый культиватор со стрельчатыми лапами на стойках, за которыми в один ряд расположены разравниватели, а за ними в два ряда установлены планчатые катки. Установка глубины обработки почвы производится с помощью винтовых механизмов. Задние катки устанавливаются на высоту, с учетом их заглубления в почву от воздействия массы машины, обеспечивающую одинаковое заглубление в почву лап первого, второго и третьего рядов. Максимальное заглубление лап в почву не должно превышать 160 мм. Во время работы агрегат должен двигаться по полю прямолинейно, без резких изменений направления движения. Разворачивать агрегат с невыглубленными рабочими органами категорически запрещается во избежание их деформации и поломки. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| длина | 5240 |
| ширина | 4400 |
| высота | 1300 |
| Масса, кг: | 2634 |
| Рабочая ширина захвата, м | 4,5 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 10,0 |

| ## Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Качество работы | Условия проведения испытаний соответствовали требованиям ТУ. Показатели качества обработки почвы определялись при влажности почвы не выше 23%, твердости почвы – не выше 2,5 МПа и гребнистости поверхности, не превышающей половины глубины обработки. Средняя глубина обработки составила 13,7 см и 10,9 см (по ТУ – до 16,0 см). При скорости движения 9 км/ч агрегат обеспечивает мелкокомковатую структуру обработки почвы. В общей массе проб преобладают комки размером до 50 мм - 94,1% и 91,4%, только 5,9% и 8,6% составляют комки размером от 50 до 100 мм, что соответствует ТУ. Гребнистость поверхности поля после прохода агрегата равна 2,0 см и 1,6 см (по ТУ – не более 2,0). Расход топлива в среднем составил 25,9 кг/ч при скорости движения до 10 км/ч и глубине обработки почвы 10,9 см. |  |
| ### Производительность, га/ч | ## Основного времени – 4,4. Сменного и эксплуатационного времени – 2,56. |  |
| ### Безопасность | ## Габаритные размеры агрегата АПР-4,4 не превышают допустимых размеров при передвижении по дорогам общей сети. Транспортная скорость до 15 км/ч. |  |
| ### Техническое обслуживание | ## Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. Руководство по эксплуатации содержит все разделы, предусмотренные п.11.1. ГОСТ 27388-87. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Агрегат АПР-4,4 выполняет технологический процесс подготовки почвы под посев и посадку с показателями качества, соответствующими ТУ и по назначению может быть использован на всех видах работ. Агрегат не выполняет ТУ по трем пунктам, касающихся показателей ССБТ: - места смазки не обозначены указателями; - на агрегате не нанесены надписи или символы по технике безопасности; - агрегат не удовлетворяет трем пунктам ГОСТ 12.2.111-85. |  |  |
| ### Испытания проведены: |  | Федеральным государственным научным учреждением «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГНУ «Росинформагротех»), адрес: 141261, П. Правдинский Московской области, ул. Лесная, 60. |
| ### Испытания провел: |  | Сахарова Валентина Петровна |
| ### Источник информации: |  | Протокол испытаний № 15-04-06 (1020452) от 4 декабря 2006 г. |