Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса»

(ФГНУ «Росинформагротех»)

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 15-04-09 (1090012)

Транспортер-загрузчик ТЗК-30А-2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Калибр-СМ» | Россия, 390028, г. Рязань, ул. Промышленная, 21 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Транспортер-загрузчик ТЗК-30А-2 |  |  |
| Назначение | Транспортер-загрузчик ТЗК-30А-2 предназначен для загрузки картофеля и овощей (капусты белокочанной и лука репчатого), свеклы (столовой, кормовой и сахарной), куузика и моркови в хранилище с высотой насыпания до 6,0 м, вместимостью 500 т и выше, навального и закромного типов, имеющих въезд автотранспорта, с углом наклона въезда в хранилище не более 15 градусов, а также для загрузки картофеля в дверной проем железнодорожных вагонов, в автотранспортные средства и на перегрузке. |  |
| # Качество работы |  |  |
| ### Вид работы |  | ## Загрузка картофеля в хранилище |
| ### Производительность, т/ч |  | ## 23,2 |
| ### Высота погрузки, м |  | ## 3,4 |
| ### Полнота погрузки, % |  | ## 99,2 |
| Потери (возвратимые), % |  | ## 0,8 |
| Повреждения клубней транспортером (превышение по сравнению с исходным ворохом), % |  | ## 0,82 |
| ### Условия эксплуатации: |  |  |
| ### Тип машины |  | ## Передвижной |
| ### Тип хранилища |  | ## Навальный |
| ### Привод |  | ## Электрический |
| ### Напряжение сети |  | 380 В, 50 Гц |
| ### Скорость самопередвижения, м/с: |  | 0,35 |
| ### Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. |  | 1 |
| ### Суммарная потребляемая мощность, кВт |  | 7,21 |
| ### Трудоемкость ежесменного ТО, ч./час |  | 0,24 |
| ### Эксплуатационная надежность |  | 1,0 |

| Описание конструкции машины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Транспортер-загрузчик скомплектован из трех транспортеров, расположенных друг за другом и установленных на одной раме. Машина установлена на четырех колесах, два передних – управляемые, два задних – приводные для самопередвижения. Первый транспортер – это приемный бункер для технологического материала с подвижным дном. Привод полотна приемного бункера осуществляется от электродвигателя через червячный редуктор и цепную передачу. Подъемный транспортер предназначен для приема картофеля, корнеплодов и капусты из приемного бункера и подачи его на выгрузной транспортер. Он состоит из рамы, полотна и привода. Привод полотна транспортера осуществляется от электродвигателя через контрпривод, состоящий из клиноременной и цепной передач. Транспортер выгрузной предназначен для подачи картофеля, корнеплодов и капусты к требуемому месту загрузки. Для этой цели транспортер выполнен консольным и снабжен механизмом поворота в горизонтальной плоскости и гидроцилиндром для изменения угла его наклона. Тип транспортера ленточный, лопастный. Транспортер выгрузной состоит из составной рамы (стрелы), полотна, привода, состоящего из электродвигателя, клиноременной и двух цепных передач, из барабана ведущего. Поворот колонки осуществляется при помощи мотор-редуктора и червячной лебедки через цепную передачу. Гидросистема предназначена для осуществления подъема и опускания приемного бункера при переводе машины из рабочего положения в транспортное и обратно, изменения угла наклона выгрузного транспортера машины и поворота колес. Управление загрузчиком производится с пульта управления, расположенного на рабочем месте оператора. Управление движением транспортеров бункера, подъемного и выгрузного осуществляется с помощью соответствующих переключателей. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |  |  |
| длина |  |  | 16020 |
| ширина |  |  | 2780 |
| высота |  |  | 2850 |
| Расчетная производительность в час основного времени, т |  |  | 23,2 |
| Установленная мощность, кВт |  |  | 12,0 |
| Скорость полотна бункера, м/с |  |  | 0,14 |
| Скорость полотна подъёмного транспортера, м/с |  |  | 0,62 |
| Скорость полотна выгрузного транспортера, м/с |  |  | 0,92 |
| ## Результаты испытаний |  |  |  |
| ### Качество работы | Условия проведения испытаний, в основном, соответствовали требованиям проекта ТУ. Картофель на загрузку в хранилище поступал, согласно действующей производственной технологии, с сортировального комплекса посредством самосвальных транспортных средств. Результаты испытаний показали, что полнота погрузки составляет 99,2%, а возвратимые потери клубней составляют 0,8% (по ТУ - данных нет). Часть потерь происходит в момент выгрузки технологического материала из самосвала в бункер, часть в зоне перехода с транспортера бункера на подъёмный транспортер. Повреждения клубней в процессе транспортировки незначительны (0,82%) и практически не превышают повреждений исходного вороха. В целом, машина выполняет технологический процесс с удовлетворительным качеством работы. Результаты оценки показывают, что установленная суммарная мощность электродвигателей составляет 12,0 кВт, что соответствует проекту ТУ (не более 12,5 кВт). Суммарная потребляемая мощность электропривода (при условии работы всех приводов одновременно) составляет 7,21 кВт. Это соответствует проекту ТУ и показывает, что подбор электропривода сделан правильно. Потребляемая мощность электроприводов, постоянно участвующих в технологическом процессе (три транспортера), составляет 2,6 кВт. Электрозащита, по своему функционированию, соответствует токовым нагрузкам. Электродвигатели транспортера защищены от токов короткого замыкания и перегрузок. |  |  |
| ### Безопасность | ## Транспортер не соответствует ГОСТ 12.2.111-85, п. 2.4.4, ГОСТ Р 53055-2008, п. 4.1.3, ГОСТ Р МЭК 60204-1, п.13.7.1, ГОСТ Р МЭК 60204-1, п. 5.3.3, ГОСТ 23000-78, п. 2.4, ГОСТ 22614-77, п. 11. Агрегат имеет необходимые условия для движения по дорогам со скоростью до 8 км/ч, на прицепе. |  |  |
| ### Техническое обслуживание | ## Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,24 чел./час. Руководство по эксплуатации содержит все разделы, предусмотренные п.11.1. ГОСТ 27388-87. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Машина обеспечивает выполнение технологического процесса на загрузке картофеля на хранение в соответствии с требованиями проекта технических условий. Машина не соответствует требованиям ССБТ по пяти пунктам. |  |  |  |
| ### Испытания проведены: |  | Федеральным государственным научным учреждением «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГНУ «Росинформагротех»), адрес: 141261, П. Правдинский Московской области, ул. Лесная, 60. |  |
| ### Испытания провел: |  | Пискунов Олег Дмитриевич |  |
| ### Источник информации: |  | Протокол испытаний № 15-04-09 (1090012) от 28 ноября 2009 г. |  |