Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса»

(ФГНУ «Росинформагротех»)

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 15-04-2010 (4140032)

Опрыскиватель навесной для обработки плантаций земляники ОНЗ-600

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии | Москва, ул. Загорьевская, 4 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опрыскиватель ОНЗ-600 |  |  |
| Назначение | Опрыскиватель ОНЗ-600 предназначен для обработки плантаций земляники садовой жидкими химическими и микробиологическими препаратами против комплекса сорняков, вредителей и болезней, а также внекорневых подкормок. |  |
| # Качество работы |  |  |
| # Фактический расход рабочей жидкости через распыливающие устройства, л/мин |  | # 31,9 |
| # Неравномерность расхода рабочей жидкости между отдельными распылителями по ширине захвата машины, % |  | # 5,29 |
| # Распределение густоты покрытия карточек по рабочей ширине захвата в зависимости от диаметра жиклеров распылителей, %: |  |  |
| # залитые |  | 0 |
| # более 150 шт./см2 |  | 100 |
| # 150-50 шт./см2 |  | 0 |
| # менее 50 шт./см2 |  | 0 |
| # необработанные |  | 0 |
| # Медианно-массовый диаметр капли в зависимости от диаметра жиклеров распылителей, мкм: |  |  |
| # - крупной |  | 1009 |
| # - средней |  | 220 |
| # - мелкой |  | 68 |
| Листовая поверхность, с дисперсностью капель, % |  |  |
| - крупной |  | 36,1 |
| - средней |  | 16,0 |
| - мелкой |  | 47,9 |

| ### Производительность, га/ч: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### основного времени | ## 2,87 |  |
| ### эксплуатационного времени | ## 1,72 |  |
| ### коэффициент технологического обслуживания | ## 0,88 |  |
| ### удельная суммарная трудоемкость ТО, чел.-ч/ч | ## 0,15 |  |
| ### Условия эксплуатации: |  |  |
| ### Тип изделия | ## Навесной |  |
| ### Агрегатирование | ## Тракторы кл. 1,4 |  |
| ### Привод | ## От ВОМ трактора |  |
| ### Рабочие скорости, км/ч | ## 5,12 |  |
| ### Рабочая ширина захвата, м | ## 5,6 |  |
| ### Удобство эксплуатации | Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. |  |
| ### Удобство управления | Удобно |  |
| ### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Основными сборочными единицами являются: рама, подвижные штанги, рабочая емкость (бак), комплект распылительной аппаратуры. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |  |
| длина |  | 1700 |
| ширина |  | 5030 |
| высота |  | 2030 |
| Габаритные размеры с трактором МТЗ-82, мм: |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |
| длина |  | 6440 |
| ширина |  | 5030 |
| высота |  | По трактору |
| в транспортном положении: |  |  |
| длина |  | 6440 |
| ширина |  | 2520 |
| высота |  | По трактору |
| Дорожный просвет, мм |  | 420 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. |  | 1 |
| Конструкционная масса, кг: |  | 665 |
| Пределы регулирования рабочих параметров: |  |  |
| Фактический расход рабочей жидкости, л/га: |  | 679,1 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Качество работы | Лабораторные и лабораторно-полевые испытания опрыскивателя проводились при давлении 0,4 МПа, норма расхода рабочей жидкости - 31,9, с неравномерностью расхода между отдельными распылителями – 5,29% (по ТЗ – данных нет). При этом норма расхода рабочей жидкости на гектар составила 679,1 литров (по ТЗ – данных нет). Лабораторно-полевые испытания проводились на скорости 5,1 км/ч. В результате лабораторно-полевых испытаний установлено, что распределение капель по густоте покрытия карточек находится в пределах требований ТЗ: залитые и необработанные отсутствуют, более 150 шт./см2 – 100% (по ТЗ - не менее 60 %). |  |
| ### Производительность, га/ч | ## Производительность при обработке зависит от выбранной скорости движения и мастерства тракториста. |  |
| ### Безопасность движения | ## Транспортная скорость – до 15 км/ч. Машина не оборудована световозвращателями. Не имеет БСУ. Места для строповки имеются. В транспортном положении машина фиксируется на трехточечной навеске трактора, а секции штанги крепятся механическими фиксаторами. Элементы конструкции машины не затрудняют обзор с рабочего места оператора. Надписи по ТБ имеются. |  |
| ### Техническое обслуживание | ## Доступ к местам технического обслуживания обеспечен. Трудоемкость ЕТО составляет 0,67 чел-ч. Инструкция по эксплуатации составлена достаточно полно. Места смазки обозначены указателями. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Опрыскиватель обеспечивает качественное выполнение технологического процесса при обработке плантаций земляники садовой жидкими пестицидами. Машина не соответствует требованиям ТЗ по одному пункту и требованиям ССБТ по шести пунктам. . |  |  |
| ### Испытания проведены: |  | Федеральным государственным научным учреждением «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГНУ «Росинформагротех»), адрес: 141261, П. Правдинский Московской области, ул. Лесная, 60. |
| ### Испытания провел: |  | Пискунов Олег Дмитриевич |
| ### Источник информации: |  | Протокол испытаний № 15-04-2010 (4140032) от 29 октября 2010 г. |