Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса»

(ФГНУ «Росинформагротех»)

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 15-05-05 (1100062)

Тележка тепличная для сбора урожая ТУМ-100

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Гринкомплекс» | 127247 г. Москва, Дмитровское шоссе,107 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тележка тепличная для сбора урожая ТУМ-100 |  |  |
| Назначение | Тележка тепличная ТУМ-100 предназначена для сбора урожая, транспортировки рассады, штучных и затаренных грузов общей массой до 100 кг |  |
| # Качество работы |  |  |
| ### Производительность, т/ч |  | ## О,15 |
| ### Масса перевозимого груза, кг |  | ## 88,6 |
| ### Средняя высота расположения плодов, м: - максимальная - минимальная |  | 2,0 0,5 |
| ### Условия эксплуатации: |  |  |
| ### Тип изделия |  | ## Передвижная |
| ### Привод |  | ## Ручной |
| ### Тип покрытия дорожки |  | Регистры надпочвенного обогрева |
| ### Среднее расстояние между трубами регистра, см |  | 45,3 |
| ### Трудоемкость ежесменного ТО, ### чел.-ч |  | 0,08 |
| ### Удобство эксплуатации |  | Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. |
| ### Удобство управления |  | Удобно. Усилия на передвижение тележки с грузом 89 кг не превышает допустимые значения . |
| ### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Тележка тепличная ТУМ-100 перемещается вручную по регистрам надпочвенного обогрева или по дорожкам и проездам с твердым покрытием. Состоит тележка ТУМ-100 из следующих узлов и деталей: рамы, к которой приварены четыре ступеньки; двух независимых опорных колес с резиновыми ребордами; двух опорных колес-валов. Сверху на раме расположена деревянная рабочая площадка. На опорных колесах-валах с противоположных концов расположено тормозное устройство. Рама представляет собой сварную конструкцию из труб квадратного и круглого сечения. Под рабочей площадкой расположен стеллаж, служащий для размещения на нем пластмассовых ящиков под собранную продукцию. |  |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры тележки, мм: |  |
| длина | 1600 |
| ширина по торцам роликов опорных колес-валов | 665 |
| высота до рабочей площадки | 780 |
| длина рабочей площадки | 1200 |
| ширина рабочей площадки, мм | 405 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| ### Дорожный просвет, мм | ## 200 |
| ### Масса тележки, кг | ## 45,4 |
| ### Радиус поворота по крайней наружной точке, м | ## 1,0 |
| ### Необходимая ширина поворотной полосы, м | ## 2,0 |
| ### Ширина колеи, мм: - независимых опорных колес - опорных колес-валов | 610,0 525,0 |
| ### Количество независимых опорных колес, шт. | ## 2 |
| ### Диаметр независимого опорного колеса, мм | ## 210 |
| ### Диаметр ролика опорного колеса-вала, мм | ## 140 |
| ### Диаметр ролика опорного колеса-вала, мм | ## 140 |

| ## Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ### Качество работы | ## Условия испытаний соответствовали требованиям технического задания. Тележка передвигалась по регистрам надпочвенного обогрева и работала позиционно. По мере сбора урожая, она вручную передвигалась дальше. Масса перевозимого груза составила 88,6 кг. Повреждений плодов, растений и тары не наблюдалось. |
| ### Производительность, т/ч | ## 0,17 |
| ### Безопасность | ## Материалы конструкции тележки не оказывают опасное и вредное воздействие на человека. Источником запыленности и выделения вредных веществ тележка не является. Тормозное устройство надежно в эксплуатации. Бумага руководства по эксплуатации влаго-и маслопроницаемая, а переплет непрочный. Руководство по эксплуатации достаточно полно освещает вопросы устройства, техники безопасности и эксплуатации. |
| ### Техническое обслуживание | ## Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Тележка тепличная для сбора урожая ТУМ-100 не полностью соответствует отдельным требованиям НД по показателям назначения и безопасности: - Конструкционная масса тележки в полной комплектации на 15,4 кг больше показателя по ТЗ. - Ручки тележки не покрыты малотеплопроводным материалом. - Отсутствуют предупреждающие надписи по технике безопасности на конструкции тележки и не закреплена табличка по ГОСТ 12969, на которой указывается: марка тележки и ее наименование, наименование завода-изготовителя, порядковый номер тележки, год выпуска, обозначение ТЗ или ТУ. Тележка ТУМ-100 может использоваться для сбора урожая, транспортировки рассады, штучных и затаренных грузов общей массой до 100 кг. |  |
| ### Испытания проведены: | Федеральным государственным научным учреждением «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГНУ «Росинформагротех»), адрес: 141261, П. Правдинский Московской области, ул. Лесная, 60. |
| ### Испытания провел: | Никитин Иван Григорьевич |
| ### Источник информации: | Протокол испытаний № 15-05-05 (1100062) от 12 ноября 2005 г. |