Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса»

(ФГНУ «Росинформагротех»)

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 15-06-07 (4030162)

Сеялка точного высева СТВ-5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ ПООС ГНУ ВНИИО Россельхозакадемии и ООО «Зенкер» | 692779 Приморский край, г. Артем, с. Суражевка |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеялка СТВ-5 |  |  |  |  |
| Назначение | Сеялка СТВ-5 предназначена для точного посева на ровной поверхности, грядах и гребнях семян пряно-ароматических и большинства других овощных культур. |  |  |  |
| # Качество работы |  |  |  |  |
| # Культура, сорт |  | # Кориандр «Янтарь» | # Укроп»Лесно-горский» | # Сельдерей «Бодрость» |
| # Норма высева семян, кг/га: |  |  |  |  |
| # заданная |  | # 3,6 | # 5,2 | # 0,9 |
| # фактическая |  | # 3,89 | # 5,3 | # 0,97 |
| # Отклонение фактической нормы от заданной,% |  | # 7,2 | # 1,9 | # 7,8 |
| # Неравномерность высева между аппаратами, % |  | # 2,3 | # 5,1 | # 3,1 |
| # Неустойчивость общего высева, % |  | # 2,6 | # 2,9 | # 4,2 |
| # Дробление семян, % |  | # 0,8 | # 0,7 | # 0,9 |
| # Средняя глубина заделки семян (на грядах/гребнях), мм |  | # 22/20 | # 21/20 | # 20/20 |
| # Среднее распределение растений в рядке, см |  | # 2,5-2,6 | # 1,9-2,0 | # 0,8-0,7 |
| ### Производительность, га/ч: |  |  |  |  |
| ### основного времени |  | ## 0,64 |  |  |
| ### эксплуатационного времени |  | ## 0,46 |  |  |
| ### Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| ### Тип изделия |  | ## Навесной |  |  |
| ### Агрегатирование |  | ## Тракторы кл. 0,9 и 1,4 т.с |  |  |
| ### Привод |  | ## От опорно-приводного колеса |  |  |
| ### Рабочие скорости, км/ч |  | ## 3-5 |  |  |
| ### Рабочая ширина захвата, м |  | ## 1,8 |  |  |
| ### Трудоемкость составления агрегата, чел.-ч: |  |  |  |  |
| ### для работы |  | 0,1 |  |  |
| ### для транспортировки |  | 0,1 |  |  |

| ### Удобство эксплуатации | Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. |
| --- | --- |
| ### Удобство управления | Удобно |
| ### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Сеялка состоит из: рамы с навесным устройством, опорно-приводного колеса с механизмом перемены передач, опорного колеса со стойкой, трех или пяти высевающих секций, устройств для отвода камней и комков почвы, приводного вала, двух стояночных стоек. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| длина | 1720 |
| ширина | 2850 |
| высота | 950 |
| Габаритные размеры с трактором МТЗ-82, мм, в рабочем и транспортном положениях: |  |
| длина | 5650 |
| ширина | 2850 |
| высота | 2485 |
| Дорожный просвет, мм | 360 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Конструкционная масса с пятью сошниками, кг: | 450 |
| Минимальный радиус поворота агрегата по крайней наружной точке, м | 5,9 |
| Необходимая ширина поворотной полосы, м | 8,5 |
| Емкость одного бункера, дм3 | 2,0 |
| Количество высевающих секций, шт. | 5 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Качество работы | Неравномерность высева укропа, кориандра и сельдерея между отдельными аппаратами составила, соответственно, - 2,3; 5,1 и 3,1% (по ТЗ - не более 12%). Неустойчивость общего высева семян укропа, кориандра и сельдерея составила, соответственно, - 2,6; 2,9 и 4,2% (по ТЗ - не более 3%). Качественные показатели, определенные при лабораторных (стендовых) испытаниях находятся в пределах требований ТЗ, исключение составляет показатель «неустойчивость общего высева» на сельдерее. Объясняется это тем, что семена сельдерея имеют неправильную форму, слабо шлифованы (имеют «шипики»), поэтому неравномерно заполняют ложечку и зависают в семенной камере, образуя «пустотки». Среднее расстояние между семенами в рядке (распределение) составило на кориандре 2,5 и 2,6 см; на укропе -1,9 и 2,0 см; на сельдерее 0,8 и 0,7 см, соответственно, на грядах и гребнях, при этом коэффициент вариации находится в пределах требований ТЗ (не более 25 %): на кориандре -4,0 и 3,8 %; на укропе 15,1 и 15,0 %; на сельдерее 12,5 и 14,3 %. Глубина заделки семян на всех культурах также соответствует ТЗ. |  |
| ### Безопасность движения | ## Транспортная скорость – до 15 км/ч. Имеется БСУ. Элементы конструкции машины не затрудняют обзор с рабочего места оператора. Машина не оборудована световозвращателями. Машина не имеет специальных мест для строповки. Надписи по ТБ отсутствуют. |  |
| ### Техническое обслуживание | ## Доступ к местам технического обслуживания обеспечен. Трудоемкость ТО составляет 0,2 чел-ч. Места смазки обозначены указателями. Инструкция по эксплуатации составлена достаточно полно. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Сеялка СТВ-5 обеспечивает качественное выполнение технологического процесса при посеве семян пряно-ароматических культур на гребнях и грядах. Машина не соответствует четырем пунктам требований ТЗ и трем пунктам ССБТ. |  |  |
| ### Испытания проведены: |  | Федеральным государственным научным учреждением «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГНУ «Росинформагротех»), адрес: 141261, п. Правдинский Московской области, ул. Лесная, 60. |
| ### Испытания провел: |  | Никитин Иван Григорьевич |
| ### Источник информации: |  | Протокол испытаний № 15-06-07 (4030162) от 30 октября 2007 г. |