Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса»

(ФГНУ «Росинформагротех»)

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 15-06-2010 (4140042)

Опрыскиватель питомников универсальный ОПУ-5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии | г. Москва, ул. Загорьевская, 4 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опрыскиватель ОПУ-5 |  |  |
| Назначение | Опрыскиватель ОПУ-5 предназначен для обработки питомников жидкими химическими и микробиологическими препаратами против комплекса сорняков, вредителей и болезней, а также внекорневых подкормок. |  |
| # Качество работы |  |  |
| # Фактический расход рабочей жидкости через распыливающие устройства, л/мин |  | # 25,2 |
| # Неравномерность расхода рабочей жидкости между отдельными распылителями по ширине захвата машины, % |  | # 4,74 |
| # Распределение густоты покрытия карточек по рабочей ширине захвата в зависимости от диаметра жиклеров распылителей, %: |  |  |
| # залитые |  | 0 |
| # более 150 шт./см2 |  | 85,2 |
| # 150-50 шт./см2 |  | 14,8 |
| # менее 50 шт./см2 |  | 0 |
| # необработанные |  | 0 |
| # Медианно-массовый диаметр капли в зависимости от диаметра жиклеров распылителей, мкм: |  |  |
| # - крупной |  | 758,8 |
| # - средней |  | 217,1 |
| # - мелкой |  | 79,2 |
| Листовая поверхность, с дисперсностью капель, % |  |  |
| - крупной |  | 34,3 |
| - средней |  | 19,7 |
| - мелкой |  | 46,0 |

| ### Производительность, га/ч: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### основного времени | ## 1,52 |  |
| ### эксплуатационного времени | ## 0,82 |  |
| ### коэффициент технологического обслуживания | ## 0,83 |  |
| ### удельная суммарная трудоемкость ТО, чел.-ч/ч | ## 0,16 |  |
| ### Условия эксплуатации: |  |  |
| ### Тип изделия | ## Навесной |  |
| ### Агрегатирование | ## Тракторы кл. 0,9 |  |
| ### Привод | ## От ВОМ трактора |  |
| ### Рабочие скорости, км/ч | ## 3,4 |  |
| ### Рабочая ширина захвата, м | ## 4,5 |  |
| ### Удобство эксплуатации | Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. |  |
| ### Удобство управления | Удобно |  |
| ### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Основными сборочными единицами являются: рама, подвижные штанги, рабочая емкость (бак), комплект распылительной аппаратуры. Агрегатируется с высококлиренсным энергосредством на базе ВТЗ-2048А. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры с УВЭС-45, мм: |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |
| длина |  | 5230 |
| ширина |  | 3600 |
| высота |  | По энергосредству |
| в транспортном положении: |  |  |
| длина |  | 5230 |
| ширина |  | 2860 |
| высота |  | По энергосредству |
| Дорожный просвет, мм |  | 310 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. |  | 1 |
| Конструкционная масса, кг: |  | 340 |
| Пределы регулирования рабочих параметров: |  |  |
| Фактический расход рабочей жидкости, л/га: |  | 1120,0 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Качество работы | Лабораторные и лабораторно-полевые испытания опрыскивателя проводились при давлении 0,4 МПа, норма расхода рабочей жидкости - 25,2, с неравномерностью расхода между отдельными распылителями – 4,74% (по ТЗ – данных нет). При этом норма расхода рабочей жидкости на гектар составила 1120,0 литров (по ТЗ – данных нет). Лабораторно-полевые испытания проводились на скорости 3,0 км/ч. В результате лабораторно-полевых испытаний установлено, что распределение капель по густоте покрытия карточек находится в пределах требований ТЗ: залитые и необработанные отсутствуют, более 150 шт./см2 – 85,2% (по ТЗ - не менее 60 %), 150-30 шт./см2 - 14,8%, менее 30 шт./см2 – отсутствуют. |  |
| ### Производительность, га/ч | ## Производительность при обработке зависит от выбранной скорости движения и мастерства тракториста. |  |
| ### Безопасность движения | ## Транспортная скорость – до 9,0 км/ч. Машина не оборудована световозвращателями. Места для строповки имеются. В транспортном положении машина фиксируется на трехточечной навеске трактора, а секции штанги крепятся механическими фиксаторами. Элементы конструкции машины не затрудняют обзор с рабочего места оператора. Надписи по ТБ имеются. |  |
| ### Техническое обслуживание | ## Доступ к местам технического обслуживания обеспечен. Трудоемкость ЕТО составляет 0,7 чел-ч. Инструкция по эксплуатации составлена достаточно полно. Места смазки обозначены указателями. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Опрыскиватель обеспечивает качественное выполнение технологического процесса при обработке питомников жидкими пестицидами. Машина не соответствует требованиям ТЗ по одному пункту и требованиям ССБТ по двум пунктам. . |  |  |
| ### Испытания проведены: |  | Федеральным государственным научным учреждением «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГНУ «Росинформагротех»), адрес: 141261, П. Правдинский Московской области, ул. Лесная, 60. |
| ### Испытания провел: |  | Пискунов Олег Дмитриевич |
| ### Источник информации: |  | Протокол испытаний № 15-06-2010 (4140042) от 28 октября 2010 г. |