Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса»

(ФГНУ «Росинформагротех»)

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 15-07-07 (4100012)

Гребнеобразователь фрезерный ГФН-1,8

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ ПООС ГНУ ВНИИО Россельхозакадемии и ООО «Зенкер» | 692779 Приморский край, г. Артем, с. Суражевка |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гребнеобразователь ГФН-1,8 |  |  |
| Назначение | Гребнеобразователь фрезерный навесной ГФН-1,8 предназначен для фрезерной обработки и формирования 2-х гребней с шириной по осям борозд 90 см или одной гряды 180 см. |  |
| # Качество работы |  |  |
| # Средняя глубина обработки, см |  | # 14,9-15,1 |
| # Среднее расстояние между осями борозд на грядах/гребнях, см |  | # 178,3/90,0 |
| # Средняя ширина гряды/гребня по верху, см |  | # 38/124,6 |
| # Средняя высота гряды/гребня, см |  | # 21,7/21,8 |
| # Угол откоса, град. |  | # 57,3-56,9 |
| # Гребнистость, см |  | # 2,1-2,7 |
| # Крошение почвы, %, массовая доля комков фракции, мм: |  |  |
| # 0 - 10 |  | # 62,9-69,1 |
| # 10 – 30 |  | # 19,8-23,8 |
| # 30 – 50 |  | # 8,8-10,8 |
| # более 50 |  | # 2,3-2,5 |
| # Изменение содержания эрозионно-опасных частиц, ± % |  | # + 7,4 |
| ### Производительность, га/ч: |  |  |
| ### основного времени |  | ## 0,72-0,94 |
| ### эксплуатационного времени |  | ## 0,50-0,63 |
| ### Условия эксплуатации: |  |  |
| ### Тип изделия |  | ## Навесной |
| ### Агрегатирование |  | ## Тракторы кл. 1,4 и 2 т.с |
| ### Привод |  | ## От ВОМ трактора |
| ### Рабочие скорости, км/ч |  | ## 4-6 |
| ### Рабочая ширина захвата, м |  | ## 1,8 |
| ### Трудоемкость составления агрегата, чел.-ч: |  |  |
| ### для работы |  | 0,20 |
| ### для транспортировки |  | 0,15 |
| ### Удобство эксплуатации |  | Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. |
| ### Удобство управления |  | Удобно |
| ### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Гребнеобразователь состоит из рамы, навесного устройства, редуктора, промежуточного привода, фрезерного вала с клыками – рыхлителями, опорных колес, кожуха-гребнеоформителя. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| длина | 2200 |
| ширина | 2100 |
| высота | 1320 |
| Габаритные размеры с трактором МТЗ-82, мм, в рабочем и транспортном положениях: |  |
| длина | 6130 |
| ширина | 2100 |
| высота | 2485 |
| Дорожный просвет, мм | 280 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Конструкционная масса, кг: | 820 |
| Минимальный радиус поворота агрегата по крайней наружной точке, м | 6,3 |
| Необходимая ширина поворотной полосы, м | 8,8 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ### Качество работы | Все параметры профилей и показатели качества обработки почвы соответствуют техническому заданию. Обработка почвы и профилирование на всех фонах обеспечивает содержание агрономически ценной фракции 1-30 мм на уровне 86,7-88,9 % (по ТЗ – 70 %). Сформированные гряды и гребни правильной трапецеидальной формы с углами откоса 56,9-57,3о (по ТЗ 55-58о), с поверхностью гряд 124,6 см (по ТЗ - 110-130 см) и гребней 38 см (по ТЗ - 35-40 см). На 7,4 % увеличено количество эрозионно-опасных частиц по сравнению с условиями испытаний (6,4%), это объясняется несколько пониженной влажностью почвы во время нарезки гряд и гребней (11,1; 12,9 и 19,7 %, соответственно, в слоях 0-10, 10-20 и 20-30 см). |

| ### Производительность, га/ч | ## Культиватор надежно выполняет технологический процесс, за время испытаний технологических отказов не наблюдалось. |  |
| --- | --- | --- |
| ### Безопасность движения | ## Транспортная скорость – до 10 км/ч. Имеется БСУ. Элементы конструкции машины не затрудняют обзор с рабочего места оператора. Машина не оборудована световозвращателями. Машина имеет специальные места для строповки, но они не обозначены. Надписи по ТБ отсутствуют. |  |
| ### Техническое обслуживание | ## Доступ к местам технического обслуживания обеспечен. Трудоемкость ТО составляет 0,2 чел-ч. Места смазки не обозначены указателями. Инструкция по эксплуатации составлена достаточно полно. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Гребнеобразователь обеспечивает качественное выполнение технологического процесса на предпосевной обработке почвы и профилирования гряд и гребней. Машина не соответствует требованиям ССБТ по пяти пунктам и требованиям ТЗ по 4 пунктам. |  |  |
| ### Испытания проведены: |  | Федеральным государственным научным учреждением «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГНУ «Росинформагротех»), адрес: 141261, п. Правдинский Московской области, ул. Лесная, 60. |
| ### Испытания провел: |  | Никитин Иван Григорьевич |
| ### Источник информации: |  | Протокол испытаний № 15-07-07 (4100012) от 20 ноября 2007 г. |