Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса»

(ФГНУ «Росинформагротех»)

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 15-08-07 (4100022)

Культиватор пропашной навесной КПН-1,8

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ ПООС ГНУ ВНИИО Россельхозакадемии и ООО «Зенкер» | 692779 Приморский край, г. Артем, с. Суражевка |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор КПН-1,8 |  |  |
| Назначение | Культиватор КПН-1,8 в агрегате с трактором, в зависимости от установленных рабочих органов, может выполнять следующие операции: - междурядную обработку полольными (стрельчатыми) лапами и односторонними плоскорежущими лапами (бритвами); - рыхление почвы в междурядьях долотами; - подокучивание растений; - обработку защитных зон рядков и междурядий прополочными боронами и методом присыпания сорняков лапами-отвальчиками; - при необходимости, формирование профилей и предпосевную обработку почвы. |  |
| # Качество работы |  |  |
| # Фактическая величина защитной зоны, см |  | # 4,5-9,0 |
| # Средняя глубина обработки, см |  | # 4,6-8,9 |
| # Среднее расстояние между осями борозд на грядах, см |  | # 178-183,1 |
| # Среднее расстояние между осями борозд на гребнях, см |  | # 86,2-91,0 |
| # Уничтожение сорняков, % |  | # 85,0-88,5 |
| # Повреждение культурных растений, % |  | # 1,9-2,9 |
| # Крошение почвы, %, массовая доля комков фракции, мм: |  |  |
| # 0 - 10 |  | # 60-69,1 |
| # 10 – 30 |  | # 12,5-20,1 |
| # 30 – 50 |  | # 13,9-22,0 |
| # более 50 |  | # 0 |
| ### Производительность, га/ч: |  |  |
| ### основного времени |  | ## 0,9-1,3 |
| ### эксплуатационного времени |  | ## 0,8-1,1 |

| ### Условия эксплуатации: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Тип изделия | ## Навесной |  |
| ### Агрегатирование | ## Тракторы кл. 0,9; 1,4 |  |
| ### Привод | ## Не предусмотрен |  |
| ### Рабочие скорости, км/ч | ## 5-8 |  |
| ### Рабочая ширина захвата, м | ## 1,8 |  |
| ### Трудоемкость составления агрегата, чел.-ч: |  |  |
| ### для работы | 0,1 |  |
| ### для транспортировки | 0,1 |  |
| ### Удобство эксплуатации | Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. |  |
| ### Удобство управления | Удобно |  |
| ### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Культиватор состоит из квадратного сварного бруса, замка автосцепки СА-1, секции рабочих органов, опорных колес на литых шинах, подставок против опрокидывания, набора рабочих органов. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| длина |  | 1900 |
| ширина |  | 2100 |
| высота |  | 1020 |
| Габаритные размеры с трактором МТЗ-82, мм: |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |
| длина |  | 5830 |
| ширина |  | 2100 |
| высота |  | 2485 |
| в транспортном положении: |  |  |
| длина |  | 5830 |
| ширина |  | 2100 |
| высота |  | 2485 |
| Дорожный просвет, мм |  | 360 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. |  | 1 |
| Конструкционная масса, кг: |  | 390 |
| Минимальный радиус поворота агрегата по крайней наружной точке, м |  | 5,7 |
| Необходимая ширина поворотной полосы, м |  | 8,2 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Качество работы | Все показатели качества выполнения технологического процесса, кроме уничтожаемости сорняков, соответствуют ТЗ. Уничтожение сорняков в обрабатываемой зоне при обработке укропа, кориандра и сельдерея составило 85-88 % (по ТЗ – не менее 90 %). Причина в наличии злостных сорняков, хорошо приживающихся после подрезания и рыхления (звездчатка, комелина, крестовник и другие). |  |
| ### Производительность, га/ч | ## Культиватор надежно выполняет технологический процесс, за время испытаний технологических отказов не наблюдалось. |  |
| ### Безопасность движения | ## Транспортная скорость – до 16 км/ч. Машина не оборудована световозвращателями. Имеется БСУ. Машина не имеет специальных мест для строповки. В транспортном положении секции фиксируются цепью. Элементы конструкции машины не затрудняют обзор с рабочего места оператора. Надписи по ТБ отсутствуют. |  |
| ### Техническое обслуживание | ## Доступ к местам технического обслуживания обеспечен. Трудоемкость ТО составляет 0,2 чел-ч. Инструкция по эксплуатации составлена достаточно полно. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Культиватор КПН-1,8 обеспечивает качественное выполнение технологического процесса на междурядной обработке пряно-ароматических культур, посеянных на грядах и гребнях; Машина не соответствует требованиям ССБТ по трем пунктам и требованиям ТЗ по 5 пунктам. |  |  |
| ### Испытания проведены: |  | Федеральным государственным научным учреждением «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГНУ «Росинформагротех»), адрес: 141261, п. Правдинский Московской области, ул. Лесная, 60. |
| ### Испытания провел: |  | Никитин Иван Григорьевич |
| ### Источник информации: |  | Протокол испытаний № 15-08-07 (4100022) от 20 ноября 2007 г. |