Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса»

(ФГНУ «Росинформагротех»)

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 15-09-07 (4040032)

Культиватор для ленточного внесения жидких удобрений и пестицидов КЛ-4,2-00

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Колнаг» | 140402 г. Коломна Московская обл. |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор КЛ-4,2-00 |  |  |
| Назначение | Культиватор для ленточного внесения жидких удобрений и пестицидов КЛ-4,2-00 предназначен для рыхления почвы и механического удаления сорняков или окучивания растений с одновременным внутрипочвенным или поверхностным внесением пестицидов, а также корневой или некорневой подкормкой растений в жидком виде. |  |
| # Качество работы |  |  |
| # Средняя глубина на 1 междурядной обработке, см |  | # До 6,0 |
| # Средняя глубина на П междурядной обработке, см |  | # До 12,2 |
| # Уничтожение сорных растений, % |  | # 100 |
| # Повреждение культурных растений, %, при установочной величине защитной зоны 9-16 см |  | # От 1,0 до 3,0 |
| # Неравномерность вылива жидких удобрений по ширине захвата при корневой подкормке, % |  | # От 8,6 до 10.1 |
| # Глубина заделки удобрений, см |  | # 11,5 |
| # Неравномерность расхода жидких удобрений по ширине захвата при внекорневой подкормке, % |  | # 0,9-7,9 |
| # Неравномерность расхода растворов удобрений между отдельными распылителями, % |  | # 2,4-5,6 |
| ### Производительность, га/ч |  | ## 2÷3,7 |
| ### Условия эксплуатации: |  |  |
| ### Тип изделия |  | ## Навесной |
| ### Агрегатирование |  | ## Тракторы кл. 0,9-1,4 |
| ### Привод |  | ## От ВОМ трактора |
| ### Рабочие скорости, км/ч |  | ## 3,6-9,0 |
| ### Ширина захвата, м |  | ## 4,2 |
| ### Потребляемая мощность, кВт |  | ## 20,1 |

| ### Трудоемкость составления агрегата, чел.-ч: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### для работы | 0,1 |  |
| ### для транспортировки | 0,05 |  |
| ### Трудоемкость ежесменного ТО, ### чел.-ч | 0,2 |  |
| ### Удобство эксплуатации | Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. |  |
| ### Удобство управления | Удобно |  |
| ### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Культиватор состоит из рамы, семи секций со сменными рабочими органами, двух баков для рабочего раствора, двух опорных колес и системы шлангов, тройников и кранов для подачи рабочей жидкости от баков к отсекателям питающих ножей. Рабочими органами являются: стрельчатые и окучивающие лапы со стойками; питающие ножи, стрельчатые лапы захватом 255 мм. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| длина |  | 2150 |
| ширина |  | 4500 |
| высота |  | 1540 |
| Габаритные размеры с трактором МТЗ-82, мм: |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |
| длина |  | 4600 |
| ширина |  | 4500 |
| высота |  | По трактору |
| в транспортном положении: |  |  |
| длина |  | 4520 |
| ширина |  | 4500 |
| высота |  | По трактору |
| Дорожный просвет, мм |  | 340 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. |  | 1 |
| Конструкционная масса, кг: |  | 820 |
| Пределы регулирования рабочих органов, см |  | До 8,0 – 12,0 в зависимости от рабочих органов |
| Количество рабочих секций, шт. |  | 7 |
| Количество баков, шт. |  | 2 |
| Емкость бака, л |  | 280 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ### Качество работы | Показатели качества выполнения технологического процесса на междурядной обработке почвы определялись при влажности почвы в пределах 7,8 – 26,2 % и твердости почвы – 1,1 – 2,5 МПа, рабочие скорости при этом выбирались в зависимости от выполняемой операции – 3,6 – 4,8 км/ч на 1 междурядной обработке, 8,0-9,0 км/ч – на П междурядной обработке. Основными рабочими органами на всех трех культурах на 1 междурядной обработке были: - на моркови – окучники, - на капусте и свекле - бритвы. Дополнительными рабочими органами при этом были стрельчатые лапы. На П междурядной обработке дополнительными рабочими органами были при корневой подкормке – подкормочный нож, при внекорневой подкормке – распыливающие форсунки серые конусные и желтые щелевые. Машина обеспечивает мелкокомковатую структуру обработки почвы. В общей массе проб преобладают комки размером до 50 мм, более крупные комки отсутствуют. Средняя глубина на 1 междурядной обработке на всех культурах получена до 6,0 см, что находится в пределах требований ТЗ (3-8 см); на П междурядной обработке до 12,2 (по ТЗ - 4÷15 см). Уничтожение сорняков в зоне обработки находится в пределах требований ТЗ (100 %). При установочной величине защитной зоны 9-16 см, повреждения культурных растений составили от 1,0 до 3,0 % (по СТО АИСТ 10 4.6-2003 - до 3,0 %). На корневой подкормке капусты жидкими удобрениями неравномерность вылива по ширине захвата составила от 8,6 до 10,1 %, по ТЗ – не более 10,0, при рабочем давлении от 1 до 6 бар. Глубина заделки удобрений -11,5 см (по СТО АИСТ 10.4.6-2003 - 12-20 см)). При внекорневой подкормке калийной селитрой посевов моркови и свеклы расход раствора удобрений при давлении 2 бар составил 228,2 л/га, при использовании серых конусных форсунок; при давлении 5 бар – 219,0 л/га при использовании желтых щелевых форсунок ( по ТЗ – до 300 л/га). Неравномерность расхода растворов удобрений между отдельными форсунками находится также в пределах ТЗ (не более 10 %) – 2,4-5,6%. Неравномерность распределения растворов удобрений по ширине захвата составляет 0,9-7,9 % (по ТЗ – не более 20). Показатели качества выполнения технологического процесса культиватора КЛ-4.2-00 соответствуют ТЗ и СТО АИСТ 10.4.3-2003. |

| ### Производительность, га/ч | ## Производительность и скорость движения при обработке зависят от мощности трактора и состояния почвы. Приведенные производительности 2-3,7 га/ч основного времени являются максимальными и могут быть достигнуты при работе на легких почвах |  |
| --- | --- | --- |
| ### Безопасность движения | ## Транспортная скорость – до 15 км/ч. Машина оборудована световозвращателями. Имеет БСУ и места для строповки. В транспортном положении имеет механические фиксаторы. На карданных валах имеются защитные кожухи. Гидросистема машины соединяется с гидросистемой ЭС с помощью разрывных муфт. Элементы конструкции машины не затрудняют обзор с рабочего места оператора. Надписи по ТБ имеются. Места смазки обозначены указателями. Отсутствует система контроля за выливом из баков рабочей жидкости и приспособление для очистки рабочих органов от забиваний и налипаний. |  |
| ### Техническое обслуживание | ## Доступ к местам технического обслуживания обеспечен. Трудоемкость ТО составляет 0,2 чел-ч. Инструкция по эксплуатации недостаточно полно отражает устройство составных частей культивтора. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Культиватор КЛ-4,2-00 выполняет технологический процесс междурядной обработки почвы на посевах и посадках сельскохозяйственных культур и ленточного внесения жидких минеральных удобрений с показателями качества, соответствующими ТЗ. Машина не соответствует 2 пунктам ТЗ и двум пунктам ССБТ. |  |  |
| ### Испытания проведены: |  | Федеральным государственным научным учреждением «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГНУ «Росинформагротех»), адрес: 141261, П. Правдинский Московской области, ул. Лесная, 60. |
| ### Испытания провел: |  | Никитин Иван Григорьевич |
| ### Источник информации: |  | Протокол испытаний № 15-09-07 (4040032) от 31 октября 2007 г. |