Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса»

(ФГНУ «Росинформагротех»)

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 15-10-07 (4140062)

Опрыскиватель малообъемный штанговый навесной ОНМ-700Э1-12

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Заря» | 456320 г. Миасс Челябинской области, а/я 431 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Опрыскиватель ОНМ-700Э1-12 |  |  |
| Назначение | Опрыскиватель малообъемный штанговый навесной ОНМ-700Э1-12 предназначен для обработки сельскохозяйственных культур жидкими химическими и микробиологическими препаратами с пониженными нормами внесения рабочей жидкости против комплекса сорняков, вредителей, болезней. |  |
| # Качество работы |  |  |
| # Фактический расход рабочей жидкости через распыливающие устройства в зависимости от диаметра жиклеров распылителей, л/мин |  | # 0,5-1,8 |
| # Отклонение фактического расхода от заданного в зависимости от диаметра жиклеров распылителей, % |  | # 1,3-3,4 |
| # Неравномерность расхода рабочей жидкости между отдельными распылителями по ширине захвата машины, в зависимости от диаметра жиклеров распылителей, % |  | # 2,0-4,9 |
| # Неравномерность распределения рабочей жидкости по эффективной ширине захвата в зависимости от диаметра жиклеров распылителей, выраженная коэффициентом вариации, % |  | # 2,4-6,2 |
| # Распределение густоты покрытия карточек по рабочей ширине захвата в зависимости от диаметра жиклеров распылителей, %: |  |  |
| # залитые |  | # 0 |
| # более 150 шт./см2 |  | # 4,5-9,0 |
| # 150-50 шт./см2 |  | # 80,1-90,0 |
| # менее 50 шт./см2 |  | # 0-10,7 |
| # необработанные |  | # 0 |
| # Медианно-массовый диаметр капли в зависимости от диаметра жиклеров распылителей, мкм: |  |  |
| # - крупной |  | # 0-336 |
| # - средней |  | # 200-241 |
| # - мелкой |  | # 0-146 |

| ### Производительность, га/ч: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### основного времени | ## 8,84 |  |
| ### эксплуатационного времени | ## 3,54 |  |
| ### Условия эксплуатации: |  |  |
| ### Тип изделия | ## Навесной |  |
| ### Агрегатирование | ## Тракторы кл. 1,4 |  |
| ### Привод | ## От бортовой электрической сети трактора |  |
| ### Рабочие скорости, км/ч | ## 6-10 |  |
| ### Рабочая ширина захвата, м | ## 12,3 |  |
| ### Трудоемкость составления агрегата, чел.-ч: |  |  |
| ### для работы | 0,34 |  |
| ### для транспортировки | 0,07 |  |
| ### Удобство эксплуатации | Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. |  |
| ### Удобство управления | Удобно |  |
| ### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Основными сборочными единицами являются: рама, штанга, рабочая емкость (бак), комплект аппаратуры мелкокапельного распыления «Заря». |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |  |
| длина |  | 1510 |
| ширина |  | 10640 |
| высота |  | 2180 |
| Габаритные размеры с трактором МТЗ-82, мм: |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |
| длина |  | 5500 |
| ширина |  | 10640 |
| высота |  | По трактору |
| в транспортном положении: |  |  |
| длина |  | 5400 |
| ширина |  | 2470 |
| высота |  | 3650 |
| Дорожный просвет, мм |  | 310 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. |  | 1 |
| Конструкционная масса, кг: |  | 452 |
| Пределы регулирования рабочих параметров: |  |  |
| Фактический расход рабочей жидкости, л/га, при использовании жиклеров: |  |  |
| - минимального расхода |  | 29,0 |
| - максимального расхода |  | 101,3 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Качество работы | Лабораторные и лабораторно-полевые испытания опрыскивателя проводились при давлении 0,06 МПа на жиклерах с отверстиями 1 мм, 1,5 мм и 2 мм, что соответствовало минимальной, средней и максимальной норме расхода рабочей жидкости (0,5; 1,1 и 1,8 л/мин), с неравномерностью расхода между отдельными распылителями от 2,0 до 4,9 % (по ТЗ – до 5%). При этом норма расхода рабочей жидкости на гектар составила 29,0; 60,8 и 101,3 литров соответственно (по ТЗ – 25-60 л/га - при минимальном жиклере). Лабораторно-полевые испытания проводились на скорости 7,2 км/ч. В результате лабораторно-полевых испытаний установлено, что распределение капель по густоте покрытия карточек находится в пределах требований ТЗ: залитые и необработанные отсутствуют, 150 – 50 шт./см2 – (по ТЗ - не менее 80 %) составляют 84,8, 90,0 и 80,1 % соответственно, менее 50 шт./см2 – (не более 20 % - по ТЗ) – 10,7; 5,0 и 0 % соответственно. |  |
| ### Производительность, га/ч | ## Производительность при обработке зависит от выбранной скорости движения и мастерства тракториста. |  |
| ### Безопасность движения | ## Транспортная скорость – до 15 км/ч. Машина не оборудована световозвращателями. Не имеет БСУ. Места для строповки имеются. В транспортном положении машина фиксируется на трехточечно навеске трактора, а секции штанги крепятся механическими фиксаторами. Элементы конструкции машины не затрудняют обзор с рабочего места оператора. Надписи по ТБ имеются. |  |
| ### Техническое обслуживание | ## Доступ к местам технического обслуживания обеспечен. Трудоемкость ТО составляет 0,2 чел-ч. Инструкция по эксплуатации составлена достаточно полно. Места смазки обозначены указателями. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Опрыскиватель обеспечивает качественное выполнение технологического процесса при обработке сельскохозяйственных культур жидкими химическими и микробиологическими препаратами. Машина не соответствует требованиям ТЗ по шести пунктам и требованиям ССБТ по трем пунктам. . |  |  |
| ### Испытания проведены: |  | Федеральным государственным научным учреждением «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГНУ «Росинформагротех»), адрес: 141261, П. Правдинский Московской области, ул. Лесная, 60. |
| ### Испытания провел: |  | Никитин Иван Григорьевич |
| ### Источник информации: |  | Протокол испытаний № 15-10-07 (4140062) от 30 октября 2007 г. |