Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

ФГУ «Калининская
государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 05-02-03 (1020442)

Ротационная мотыга РМ-5,6М

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| «Тверьтехоснастка» | 170001, г. Тверь, ул. Учительская, 54 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Ротационная мотыга РМ-5,6М |  |  |
| Назначение | Ротационная мотыга РМ-5,6М предназначена для рыхления и измельчения с последующим выравниваем поверхности почвы перед посевом льна и зерновых культур. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - глубина обработки, см - гребнистость поверхности почвы, см - крошение почвы, размер до 50 мм, % - плотность почвы, в слое 0-5 см, г/см2 |  | 46 1,42,0 9799 1,01,2 |
| Производительность, га/ч |  | 4,6 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | вручную |
| - настройка рабочих органов |  | вручную |
| - время подготовки машины к работе, чел.-ч. |  | 0,23 |
| Агрегатирование |  | трактора класса 14 кН |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 44,2 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч. |  | 0,25 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | высокая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Ротационная мотыга РМ-5,6М состоит из трех секций: центральной и двух боковых. Каждая секция состоит из рамы, игольчатой бороны, прикатывающего барабана, трех опорных колес. Соединение секций с помощью траверс. Технологический процесс заключается в следующем: При движении игольчатая борона разрушает комки и рыхлит почву, прикатывающий барабан дополнительно разрушает комки и уплотняет почву, тем самым создает ложу под семена.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры агрегата, мм |  |
| - в рабочем положении длина ширина высота | 11600 5800 по трактору |
| - в транспортном положении длина ширина высота | 15200 2250 по трактору |
| ##### Ширина захвата, м | 5,6 |
| ##### Масса, кг | 2200 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | до 10 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | - глубина обработки, см – 4 - 6 - гребнистость поверхности почвы, см – 1,4 – 2,0 - крошение почвы, размер до 50 мм, % - 97 – 99 - плотность почвы, в слое 0-5 см, г/см2 – 1,0 – 1,2 Качественные показатели соответствуют требованиям агротехники. |
| Производительность | Производительность за час основного времени – 4,6 га. Удельный расход топлива за время сменной работы – 3,2 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса – 0,95 |
| Безопасность движения | Безопасность при работе и транспортировке обеспечена. Транспортная скорость до 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | В инструкции вопросы по эксплуатации изложены достаточно полно. Предусмотрены следующие виды технического обслуживания: - ежесменное; - периодическое; - сезонное Трудоемкость ежесменного ТО – 0,25 чел.-ч. и не вызывает затруднений. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Ротационная мотыга РМ-5,6М отвечает требованиям предпосевной обработки почвы, имеет высокую надежность, экономически целесообразна и рекомендуется поставить на производство после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Калининская государственная зональная машиноиспытательная станция». 172022, Тверская обл., Торжокский район, п. Зелёный. |
| Испытания провел: | Еремеев В.Н. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 05-02-03 (1020442) ##### от 9 июля 2003 года. |