Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Калининская
государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 05-08-07 (1110022)

Гидрофицированный льноуборочный комбайн ГЛК-1,5.1

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Тверьсельмаш» | 170017, г. Тверь, Большие Перемерки, 17 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Гидрофицированный льноуборочный комбайн ГЛК-1,5.1 |  |  |
| Назначение | Предназначен для теребления льна-долгунца с одновременным очесом семенных коробочек, плющением стеблей льна, сбором очесанного вороха в универсальный тракторный прицеп и принудительным расстилом стеблей в ленту. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - потери семян всего, % - чистота теребления, % - чистота очеса, % - растянутость ленты к горстевой длине стеблей, раз |  | 6,5÷8,0 99,4÷99,79 99,1÷99,5 1,18÷1,20 1,1÷1,08 |
| Производительность, га/ч |  | 1,22 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | полуприцепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | механический |
| - настройка рабочих органов |  | очесывающий барабан гидравлическим цилиндром перемещается относительно теребильной части |
| - время подготовки машины к работе, ч. |  | 0,4 |
| Агрегатирование |  | трактора класса 14 кН |
| Потребляемая мощность, кВт |  | до 30,5 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч. |  | 0,17 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Льнокомбайн состоит из следующих основных узлов: картера, теребильного аппарата, плющильных вальцов, очесывающего барабана, зажимного транспортера, механического привода с вентилятором, поворотной балки с тягой, расстилочного стола, гидропривода, обеспечивающего работу шести гидромоторов. Теребильный аппарат имеет четыре теребильных ручья. Каждый теребильный ручей имеет ширину захвата 380 мм. В льнокомбайне применен очесывающе-транспортирующий барабан с поступательно-круговым движением гребней. Для очеса короткостебельного или длинностебельного льна на комбайне применяется передвижной очесывающий аппарат. Привод гидронасосов осуществляется через мультипликатор. Мультипликатор приводится от вала отбора мощности трактора. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели | Численные значения |  |
| Габаритные размеры агрегата, мм |  |  |
| - в транспортном положении - длина - ширина - высота | 8600 3500 2700 |  |
| - в рабочем положении длина ширина высота | 8600 4400 2700 |  |
| ##### Ширина захвата, м | 1,52 |  |
| ##### Масса, кг | 2462 |  |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | до 8 |  |
| Предел регулирования зазора между поверхностью поля и подбирающим барабаном, мм | 150÷400 |  |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы: - потери семян всего, % - чистота теребления, % - чистота очеса, % Показатели чистоты теребления, потери стеблей в виде отхода в путанину, растянутость стеблей в ленте, открытый излом стеблей соответствуют требованиям ТЗ. | 6,5÷8,0 99,4÷99,7 99,1÷99,5 |  |
| Производительность, га/ч | 1,22 |  |
| ##### Расход топлива, кг/га | 12,0 |  |
| Безопасность движения | Угол поперечной статической устойчивости - 45º Транспортные габариты: - ширина – 4,1 м - высота – 2,7 м |  |
| Техническое обслуживание, чел-ч: ежесменное | 0,25 |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Льноуборочный гидрофицированный прицепной комбайн ГЛК-1,5.1 по основным показателям соответствует требованиям ТЗ. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Калининская государственная зональная машиноиспытательная станция». 172022, Тверская обл., Торжокский район, п. Зелёный. |
| Испытания провел: | Егоров В.А. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 05-08-07(1110022) от 16 октября 2007 года. |