Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

ФГУ «Калининская
государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 05-02-03 (1020442)

Фронтальный погрузчик рулонов ФПР-0,5П

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| «Тверьтехоснастка» | 170001, г. Тверь, ул. Учительская, 54 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Фронтальный погрузчик рулонов ФПР-0,5П |  |  |
| ## Назначение | Фронтальный погрузчик рулонов ФПР-0,5П предназначен для погрузки рулонов льна, сена, соломы в транспортные средства и выгрузки из них, а также складирования их в штабеля (скирды). |  |
| Качество работы: |  |  |
| - сохранность рулонов, % - потери рулонов, % - высота погрузки, м |  | 100 нет 4,5 |
| Производительность, т/ч |  | 10,7 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | из кабины трактора, гидравлически |
| - настройка рабочих органов |  | гидросистемой машины |
| - время подготовки машины к работе, чел.-ч. |  | 0,02 |
| Агрегатирование |  | трактора класса 14 кН |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 6,95 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч. |  | 0,2 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | высокая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Фронтальный погрузчик рулонов ФПР-0,5П состоит из следующих основных узлов: левой и правой боковин, основной несущей рамы (стрелы) с двумя продольными лонжеронами и поперечными балками, рамы захватов двумя челюстными захватами, ковша-противовеса, гидравлической системы. Полный рабочий цикл состоит из следующих операций: - подъезд к рулону; - зажим рулона; - подъем рулона на высоту до 1 м; - подъезд к месту погрузки и укладки рулона и подъем на нужную высоту; - освобождение рулона.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении (захваты в верхнем положении) длина ширина высота | 6500 2500 5400 |
| - в транспортном положении (захваты в нижнем положении) длина ширина высота | 6700 2500 2950 |
| ##### Ширина захвата, м | 1,7 |
| ##### Масса, кг | 685 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 6 - 7 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | - сохранность рулонов, % – 100 - потери рулонов, % – нет - высота погрузки, м - 4,5 |
| Производительность | Производительность за час основного времени – 10,7 т/час. Удельный расход топлива за время сменной работы – 1,03 кг/т. Коэффициент надежности технологического процесса – 1,0. |
| Безопасность движения | Безопасность при работе и транспортировке обеспечена. Транспортная скорость до 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | В инструкции вопросы по эксплуатации изложены достаточно полно. Предусмотрены следующие виды технического обслуживания: - при обкатке; - ежесменное; - сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,2 чел.-ч. и не вызывает затруднений. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Фронтальный погрузчик рулонов ФПР-0,5П отвечает требованиям погрузки рулонов, имеет высокую надежность, экономически целесообразен и рекомендуется поставить на производство после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Калининская государственная зональная машиноиспытательная станция». 172022, Тверская обл., Торжокский район, п. Зелёный. |
| Испытания провел: | Еремеев В.Н. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 05-14-03 (4130222) ##### от 12 ноября 2003 года. |