Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Калининская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 05-14-99 (4110062)

Льноуборочный комбайн ЛК-4Д

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО “Завод Бежецксельмаш” | 171950, Тверская обл., г. Бежецк, ул. Заводская, 1. |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Льноуборочный комбайн ЛК-4Д |  |  |
| Назначение | Предназначен для теребления льна-долгунца в период ранней желтой и желтой спелости с одновременным плющением, очесом и сбором очесанного вороха в тракторный прицеп, расстилом стеблей в ленту. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - чистота теребления, % - чистота очеса, % - потери семян, % - повреждение стеблей, влияющих на выход волокна, % |  | 99,899,9 99,299,7 2,03,1 3,23,8 |
| Производительность, га/ч |  | 1,06 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  | гидравлически от гидросистемы трактора и механически |
| - время подготовки машины к работе (навески), чел.-ч |  | 0,15 |
| Агрегатирование |  | трактора класса 1,4 т.с., МТЗ |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 22,226,8 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч |  | 0,22 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

Описание конструкции машины

Льнокомбайн ЛК-4Д прицепная машина и состоит из следующих узлов и механизмов: картера с колесным ходом, трансмиссией и рамой; теребильного аппарата; поперечного транспортера; плющильных вальцов; зажимного транспортера; очесывающего аппарата; транспортера вороха; расстилочного стола. Регулировка высоты теребления и вынос очесывающего аппарата производится гидравлически из кабины трактора. Технологический процесс работы. Делители подводят стебли льна в зону захвата теребильных ремней. Стебли льна выдергиваются из почвы, подаются к поперечному транспортеру, далее к плющильным вальцам и к зажимному транспортеру. Очесывающим аппаратом головки льна очесываются и выносятся транспортером вороха в тракторный прицеп, прицепленный сзади комбайна. Очесанные стебли льна подаются на расстилочный стол и стелются на льнище.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении: длина ширина высота | 5800 4650 2650 |
| - в транспортном положении: длина ширина высота | 5800 4000 2650 |
| ##### Ширина захвата, м | 1,52 |
| ##### Масса, кг | 2020 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 6,08,0 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания проводились при ранне-желтой спелости льна. Чистота теребления – 99,899,9 %, по ТЗ не менее 99,0 %. Чистота очеса – 99,299,7 %, по ТЗ не менее 98,0 %. Потери семян – 2,03,1 %, по ТЗ не более 3,5 %. Машина вписывается в технологию уборки льна-долгунца. |
| Производительность | При скорости 7,0 км/ч получена производительность за час сменного времени – 0,57 га. Расход топлива составил 13,2 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса – 0,89, по ТЗ – 0,87. |
| Безопасность движения | Льнокомбайн удовлетворительно приспособлен к движению с трактором марки МТЗ. Транспортная скорость до 20 км/ч. Сзади слева не обозначен знак ограничения максимальной скорости. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,22 чел.-ч. Техническое обслуживание не вызывает затруднений. Вопросы эксплуатации и обслуживания в инструкции изложены достаточно полно. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Льнокомбайн ЛК-4Д обеспечивает выполнение технологического процесса в соответствии с ТЗ. Надежность конструкции соответствует ТЗ. Машина соответствует требованиям НД. |  |
| Испытания проведены: | Калининской государственной зональной машиноиспытательной станцией. 172022, Тверская обл., Торжокский район, п. Зеленый |
| Испытания провел: | Еремеев В.Н. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 05-14-99 (4110062) от 17 ноября 1999 года. |