Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Калининская
государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 05-19-06 (4030011)

Полуприцеп самосвальный герметичный ПСГ-6,5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Бежецксельмаш» | 171983, г. Бежецк Тверской обл. |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Полуприцеп самосвальный герметичный ПСГ-6,5 |  |  |
| Назначение | Предназначен для перевозки и выгрузки назад сельскохозяйственных и строительных грузов. |  |
| Качество работы: |  |  |
| - масса перевозимого груза, кг - остаток в кузове после разгрузки, кг - полнота разгрузки, % |  | 6500÷7020 50÷55 99,2 |
| Производительность, т; ткм |  | 30,05; 82,34 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | на гидрокрюк |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | не переводится |
| - настройка рабочих органов |  | не имеет |
| - время подготовки машины к работе, час. |  | 0,08 |
| Агрегатирование |  | трактора класса 14 кН (МТЗ-82) |
| Потребляемая мощность, кВт |  | до 55,99 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч. |  | 0,35 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип – полуприцеп. Состоит: рама с колесным ходом, кузов, гидросистема, электрооборудование, тормозная система, гидро- и пневмоаппаратура. Регулировки рабочих органов нет. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |  |
| - в транспортном положении - длина - ширина - высота |  | 4935 2270 1930 |
| - в рабочем положении длина ширина высота |  | 4935 2270 1930 |
| ##### Ширина захвата, м |  | - |
| ##### Масса, кг |  | 1760 |
| ##### Вместимость кузова, м3 |  | 7,38 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  | до 34 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы: | - Потерь груза при перевозке нет. Остаток в кузове после выгрузки - 50÷55 кг. Полнота разгрузки – 99,2%. Груз – полусмерзшийся навоз, объемная масса – 1003 кг/м3. |  |
| Производительность, т; ткм ##### Расход топлива, кг/т; кг/ткм | 30,05; 82,54 1,21; 0,44 |  |
| Безопасность движения | Обеспечена. Электрооборудование и тормоза соответствуют нормативным документам. |  |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость, чел-ч: ежесменного ТО – 0,5; периодического – 1,5; сезонного – 4,0. Качество руководства по эксплуатации – удовлетворительное. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Полуприцеп ПСГ-6,5 соответствует требованиям ТУ по назначению и надежности, а также нормативам ГОСТ по безопасности. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Калининская государственная зональная машиноиспытательная станция». 172022, Тверская обл., Торжокский район, п. Зелёный. |
| Испытания провел: | Серебряков А.А. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 05-19-06(4030011) от 16 ноября 2006 года. |