Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Калининская
государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 05-19-07 (4110092)

Комплект оборудования для сепарации сырого вороха льна КОС-2,0

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ ВНИПТИМЛ Россельхозакадемии | 170041, г. Тверь, Комсомольский пр., 17/56 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Комплект оборудования для сепарации сырого вороха льна КОС-2,0 |  |  |
| Назначение | Предназначен для выделения из льняного вороха обрывков стеблей льна и травянистых примесей. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Потери семян всего, % - возвратимые потери, % - невозвратимые потери , % - дробление семян, % Полнота выделения путанины, % |  | 0,55÷1,43 0,36÷0,45 0,16÷0,98 0,003÷0,004 98,37÷100 |
| Производительность, т/ч |  | 2,58 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | не требуется |
| - настройка рабочих органов |  | не требуется |
| - время подготовки машины к работе, ч. |  | нет |
| Агрегатирование |  | стационарная |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 10,23 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч. |  | 0,33 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | в целом обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип – стационарный. Состоит из транспортера-дозатора, гребенчато-решетного транспортера, роторного сепаратора, ленточного транспортера подачи отсепарированного вороха, площадки обслуживания. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели | Численные значения |  |  |
| Габаритные размеры агрегата, мм |  |  |  |
| - длина - ширина - высота | 8000 2800 3120 |  |  |
| ##### Масса, кг | Не определена |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| Качество работы: - потери семян всего, % - возвратимые потери, % - невозвратимые потери , % - дробление семян, % - полнота выделения путанины, % - коэффициент надежности техпроцесса - удельный расход электроэнергии за время сменной работы, квт-ч/т - количество обслуживающего персонала, чел Электропривод. | 0,55÷1,43 0,36÷0,45 0,16÷0,98 0,003÷0,004 98,37÷100 0,99 1,63 3 При оценке электропривода выявлено несоответствие электропривода требованиям ОСТ 10.2.3-2002 по 3 пунктам. В частности из-за отсутствия технической документации на установленные устройства. |  |  |
| Производительность, т/ч | 2,58 |  |  |
| Безопасность движения | Машина стационарная. |  |  |
| Техническое обслуживание, чел-ч: ежесменное периодическое сезонное Качество руководства по эксплуатации | 0,33 1,00 2,5 инструкция по эксплуатации требует доработки |  |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Проведенными испытаниями установлено отклонение комплекта оборудования для сепарации сырого вороха льна КОС-2,0 по 4 пунктам от требований ТЗ и ССБТ. Наиболее серьезным из них является превышение звукового давления на рабочем месте оператора и использование при подаче вороха ручного труда. В то же время показатели качества выполнения технологического процесса, эксплуатационно-технологические показатели и показатели надежности находятся на уровне установленных техническим заданием. Комплект оборудования КОС-2,0 вписывается в процесс переработки льновороха с уже имеющимся для этих целей оборудованием |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Калининская государственная зональная машиноиспытательная станция». 172022, Тверская обл., Торжокский район, п. Зелёный. |
| Испытания провел: | Рейгас А.Э. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 05-19-07(4110092) от 16 ноября 2007 года. |