Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

К и р о в с к а я

государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 06-08-2001 (1100032)

Линия высева семян в кассеты ЛВК-300

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО Уральский научно-исследо-вательский технологический институт | 620219,Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Линия высева семян в кассеты ЛВК-300 |  |  |
| Назначение | Предназначена для заполнения кассет почвенной смесью, поштучного высева семян в ячейки заполненных почвенной смесью кассет с последующей присыпкой и поливом засеянных кассет. Линия является стационарной машиной, предназначенной для эксплуатации в закрытых помещениях. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - скорость перемещения используемых кассет, м/мин |  | 2,60 |
| - плотность заполнения кассет субстратом (величина вмятин при давлении 0,2 кг/см2) мм |  | 5,3 |
| - норма высева семян в кассету, шт. |  | 118 |
| - глубина заделки семян, мм |  | 10,6 |
| - дробление семян сеялкой, % |  | отсутствует |
| - количественная доля незасеянных лунок, % |  | 17,8 |
| - толщина присыпки семян вермикулитом, мм |  | 9,0 |
| - количественная доля неприсыпанных семян, % |  | 1,8 |
| - расход воды через распылитель, л/мин |  | 1,2 |
| - средняя масса субстрата в одной ячейке кассеты, г |  | 10,1 |
| # Производительность |  | 323 кассеты за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| -тип |  | стационарный |
| - параметры используемых кассет, мм: |  |  |
| а) длина |  | 395 |
| б) ширина |  | 395 |
| в) высота |  | 40 |
| - количество ячеек в кассете, шт. |  | 144 |
| - количество распылителей, шт. |  | 4 |
| ##### Привод |  | электрический |
| ##### Потребляемая мощность |  | 1,32 кВт |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,21 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Линия высева семян в кассеты ЛВК-300 является стационарной машиной, работает в закрытых помещениях. Линия ЛВК-300 монтируется на базе агрегата высевающего кассетного ЛВК-300. С левой стороны агрегата АВК-300 присоединяется с помощью шпилек агрегат присыпки и полива кассет АПК-300, с правой стороны – агрегат заполнения кассет АЗК-300, к которому присоединен агрегат засыпки смеси АЗС-300. Привод линии осуществляется с пульта управления, расположенного на раме агрегата АВК-300. Цепной транспортер приводится в движение от электродвигателя через редуктор. Технологический процесс работы линии происходит следующим образом. Из бункера агрегата АЗС-300 подающим транспортером подается почвенная смесь к агрегату АЗК-300. С появлением сыплющейся почвенной смеси на движущийся цепной транспортер устанавливают кассеты, которые засыпаются почвенной смесью с распределителя потока. Засыпанные кассеты подаются к уплотняющему барабану, где происходит уплотнение почвенной смеси. Излишки смеси снимаются отсекателем и ссыпаются вниз агрегата АЗК-300, под которым расположен вспомогательный транспортер для возврата просыпи обратно в приемный бункер агрегата АЗС-300. Засыпанные и уплотненные кассеты с почвенной смесью перемещаются к барабану узла формирования лунок, который за один оборот производит формирование лунок в одной кассете. Далее кассеты движутся к аппарату высевающему, который производит поштучный высев семян в сформированные лунки. Засеянные кассеты поступают на агрегат АПК-300, где происходит присыпка и полив кассет. После полива кассеты снимаются и складируются в предусмотренном для этого месте |  |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - длина | 8410 |
| - ширина | 1020 |
| - высота | 2410 |
| ##### Занимаемая площадь, м2 | 8,55 |
| Шаг цепного транспортера, мм | 508 |
| ##### Максимальная загрузка приемного бункера, м3 | 1,6 |
| Количество распылителей, шт. | 4 |
| ##### Масса, кг | 870 |
| ##### Число обслуживающего персонала, чел. | 5 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Качество работы | Влажность торфо-минеральной смеси при испытаниях составила 70,6 % (по ТУ не более 45 %). Такая высокая влажность не повлияла на качество работы линии. Фактическая норма высева семян составила 118 шт. семян в кассете (при нормативе 144 штуки). Отклонение от нормы высева семян – 17,8 % (при допустимом 5 %). Такое большое отклонение от нормы высева объясняется забиванием барабана высевающего аппарата мелкими частицами пыли витающими в воздухе по причине отсутствия ограждения барабана. Точность высева семян в лунку с одним семенем составила 78 %, с двумя семенами – 2,6 %, с тремя и более семенами – 1,6 %. Глубина заделки семян – 10,6 мм, толщина присыпки семян вермикулитом – 9,0 мм. Дробление семян при высеве не наблюдалось. Неравномерность расхода воды между распылителями составила 2,8 %. |  |
| Производительность | При оптимальной скорости перемещения используемых кассет – 2,6 м/мин производительность за 1 час сменного времени составила 291 кассету. При этом удельный расход электроэнергии на одну кассету составил 0,0045 кВт.ч. Коэффициент надежности технологического процесса равен 0,99. |  |
| Техническое обслуживание | Предусматривается ежесменное техническое обслуживание через 8-10 часов работы. Трудоемкость ЕТО 0,21 чел.ч. В паспорте в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Линия высева семян в кассеты ЛВК-300 обеспечивает качественное выполнение технологического процесса и вписывается в технологию выращивания рассады кассетным способом. Линия ЛВК-300 надежна в работе, проста в обслуживании, при наработке 61 час коэффициент готовности равен 1. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией. 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1а |
| Испытания провел: |  | Багаев А.В. |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 06-08-2001 (1100032) от 3 августа 2001 года |