Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Федеральное государственное учреждение

# «КИРОВСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-08-2005 (4070122)

Клеверотерка-сепаратор КС-1,0

| Изготовитель (разработчик) |  |  |  | Адрес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУ Зональный НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого |  |  |  | 610007, г. Киров, ул. Ленина 166а |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |  |
| Клеверотерка-сепаратор КС-1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  | Клеверотерка-сепаратор КС-1,0 предназначена для вытирания семян из пыжины клевера и других бобовых и злаковых культур и предварительной их очистки воздухом от легких примесей. |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  | Обработка пыжины |  |  |  |  |
|  |  |  | клевера |  |  | люцерны |  |
| - степень вытирания, % |  |  | 94,2÷97,9 |  |  | 93,2÷95,5 |  |
| - эффект очистки от легких примесей, % |  |  | 70,1÷78,1 |  |  | 45,9÷50,8 |  |
| - потери семян в отходы, % |  |  | 1,4÷2,3 |  |  | 0,9÷1,3 |  |
| - дробление семян, % |  |  | 2,3÷2,5 |  |  | 1,1÷1,2 |  |
| Производительность за 1 час основного времени, т |  |  | 1,0 |  |  | 1,1 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |
| - тип |  |  | передвижной |  |  |  |  |
| - привод |  |  | электрический |  |  |  |  |
| - установленная мощность электродвигателей, кВт |  |  | 9 |  |  |  |  |
| - управление |  |  | с пульта, расположенного на машине |  |  |  |  |
| ### - настройка машины |  |  | - подача исходного материала регулируется шиберной заслонкой приемного бункера нории; |  |  |  |  |
|  |  |  | - изменение молотильного зазора на выходе между декой и терочным барабаном в пределах от 2 до 6 мм осуществляется с помощью регулировочного винта; |  |  |  |  |
|  |  |  | - скорость воздуха в пневмосепарирующем канале регулируется дроссельной заслонкой |  |  |  |  |
| Потребляемая из сети активная мощность, кВт |  |  | 3,0÷3,6 |  |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,08 |  |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |  |  |  |  |
| Удобство управления |  |  | Удобно |  |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |  |  |  |
| ## Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |  |
| Клеверотерка-сепаратор КС-1,0 передвижного типа, устанавливается в технологических линиях послеуборочной обработки семян трав, также может работать автономно. Клеверотерка-сепаратор КС-1,0 состоит из следующих основных рабочих органов и сборочных единиц: рамы, загрузочного устройства, терочного устройства барабанного типа, пневмосепаратора, устройства выгрузки предварительно очищенного материала и отходов, ротационного поперечно-поточного пылеуловителя, циклона, фильтра, механизмов привода, электрооборудования. Загрузочное устройство состоит из нории с приемным бункером и питающего барабана. Основу терочного устройства составляет терочный барабан с бичами и дека. Пневмосепаратор состоит из приемной камеры, пневмосортировального канала, осадочной камеры, диаметрального вентилятора, роль которого исполняет терочный барабан с лопатками. |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Численные значения |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  |  | 3580 |  |  |
| - ширина |  |  |  |  | 1450 |  |  |
| - высота |  |  |  |  | 3300 |  |  |
| ##### Масса машины, кг |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| Емкость приемного бункера, м3 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| ##### Размеры пеперечного сечения пневмосортировального канала (ПСК), мм |  |  |  |  | 247х200 |  |  |
| ##### Площадь тканевого фильтра, м2 |  |  |  |  | 3,65 |  |  |
| ##### Частота вращения валов, мин-1: |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### - терочного барабана |  |  |  |  | 1200 |  |  |
| ##### - вала питающего барабана |  |  |  |  | 100 |  |  |
| ##### - вала шлюзового затвора |  |  |  |  | 100 |  |  |
| ##### - питающего валика |  |  |  |  | 200 |  |  |
| ##### Пределы регулирования молотильного зазора на выходе, мм |  |  |  |  | 2…6 |  |  |
| Количество обслуживающего персонала, чел. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Качество ###### работы | Испытания клеверотерки-сепаратора КС-1,0 проводились на обработке пыжины клевера при подачах 0,91÷1,33 т/ч и пыжины люцерны при подачах 0,89÷1,20 т/ч. Характеристика исходного материала пыжины клевера: влажность – 10,6÷13,2 %, содержание свободных семян 0,83÷1,69 %, грубые соломистые примеси отсутствовали. Характеристика исходного материала пыжины люцерны: влажность – 16,4÷17,4 %,содержащие свободных семян – 3,50÷4,42 %, соломистые примеси длиной более 25 мм – 2,12÷2,62 %. Материал, в основном, соответствовал требованиям ТЗ. Степень вытирания из пыжины семян клевера составила 94,2÷97,9 %, на вытирании семян люцерны – 93,2÷95,5 %. Эффект очистки от легких примесей семян I класса при обработке пыжины клевера составляет 70,1÷78,1 %, при обработке пыжины люцерны – 50,8 % при подаче 0,89 т/ч и при подачах 1,04 и 1,20 т/ч – 45,9÷46,4 %. Потери свободных семян в отходы при вытирании пыжины клевера при подачах 1,12 и 1,33 т/ч составили 1,4÷1,5 %, что соответствует ТЗ. При подаче до 0,91 т/ч потери семян увеличиваются до 2,3 %, что превышает требования ТЗ (не более 1,5 %). Потери свободных семян в отходы при обработке пыжины люцерны составили 0,9÷1,3 %. Дробление семян при обработке пыжины клевера составило 2,3÷2,5 %, что превышает требования ТЗ (не более 2,0 %). Дробление семян при обработке пыжины люцерны составило 1,1÷1,2 %. |  |  |  |  |  |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени при обработке пыжины клевера составила 1,0 т/ч, при обработке пыжины люцерны –1,1 т/ч. Удельный расход электроэнергии при обработке пыжины клевера и люцерны составил 3,3÷3,4 кВт.ч/т. Коэффициент надежности технологического процесса на обоих культурах равен 1. |  |  |  |  |  |  |
| Безопасность | Машина имеет 2 несоответствия требованиям ССБТ, однако в целом, в работе безопасна. |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено техническое обслуживание при обкатке, эксплуатационном использовании и при хранении. При эксплуатации – ежесменное и периодическое ТО – 0,08 чел.ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |  |  |  |  |  |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Клеверотерка-сепаратор КС-1,0 обеспечивает выполнение технологического процесса при обработке пыжины клевера и люцерны с необходимыми по ТЗ качественными показателями, за исключением повышенного дробления семян клевера – до 2,5 % (ТЗ не более 2 %). Коэффициент готовности по оперативному времени – 1,0. Рекомендуется изготовить опытную партию машин клеверотерки-сепаратора КС-1,0. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция» 612080, п.г.т. Оричи, Кировской области, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: | Машковцев М.Ф. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-08-2005 (4070122) ##### от 19 мая 2005 года |